Кабардино - Балкарская Республика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 02 «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА»

для специальности:

08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения

Нальчик, 2026 г

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № ___ от_______. 2026 г. Председатель:__________Свиридова Т.В. | «Утверждаю» заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Техническая механика» входит в профессиональный цикл под индексом ОП.02 по специальности 08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» и составлена в соответствии с Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего  профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» №163-0/д от 17.09.2025 г)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

Разработчик:

Консенциуш Г.В, преподаватель общепрофессиональных дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Рабочей ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ | 7 |
| # 3. условия реализации программы учебной дисциплины | 15 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 17 |

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины ОП 02 Техническая механика   является частью ППССЗ и разработана в соответствии с ФГОС специальности 08.02.12 « Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения» (Утв. приказом Минпросвещения России от 21.05.24 г №346 (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.24 г №78657) и учитывает примерную основную образовательную программу ОП 02 Техническая механика (Приказ ФГБОУ ДПО ИРПО от 16.12.2024 № 01-09-1329/2024) по спец. 08.02.12 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения»

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК,ПК | Уметь | Знать |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.03 ОК.06 ОК.09 ПК 3.3 | Производить расчеты на прочность при растяжении-сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе. Выбирать рациональные формы поперечных сечений. | Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и строительной механике. |

2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ ОП02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 104 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 69 |
| - лабораторно-практические работы | 30 |
| Консультации | 2 |
| Промежуточная аттестация | 3 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП02 «Техническая механика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретическая механика 29 (час) |  |  |  |
| Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил. | Содержание учебного материала: | 8 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Сила как вектор; единица силы в Международной системе единиц (СИ). Аксиомы статики. Связи. Реакции связей. Принцип освобождаемости от связей. 2. Сходящаяся система сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. Проекция силы на оси. Аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. 3. Методика решения задач на равновесие п.с.с.с. аналитическим способом; рациональный выбор осей координат. |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 4 |  |
|  | - Практическое занятие №1 «Определение усилий в стержнях кронштейна» |  |  |
| Тема 1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. | Содержание учебного материала: | 8 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Пара сил. Момент пары как вектор. Свойства пар сил. Сложение пар сил. Условие равновесия плоской системы пар. 2. Момент силы относительно точки. Условие равенства нулю. Приведение силы к данному центру. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный вектор и главный момент плоской системы сил. Условия равновесия. Уравнения равновесия плоской произвольной и параллельной систем сил. 3. Основные виды опор балочных опор: цилиндрическая подвижная (шарнирно-подвижная) опора, цилиндрическая неподвижная опора (шарнирно-неподвижная) опора, защемляющая неподвижная (жесткое защемление). Их реакции. Классификация нагрузок. 4. Аналитическое определение опорных реакций балок различного нагружения. |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 4 |  |
|  | - Практическое занятие №2 Определение реакций в шарнирах балочных систем. - Практическое занятие № 3 Определение реакций жестко защемленных балок |  |  |
| Тема 1.3. Центр тяжести | Содержание учебного материала: | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Равнодействующая система параллельных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение положения центра тяжести плоской фигуры и фигуры, составленной из стандартных профилей проката |  |  |
|  | В том числе практических работ: | 2 |  |
|  | 1. Практическое занятие № 4 Определение центра тяжести плоских фигур, составленных из площадей. |  |  |
| Тема 1.4. Кинематика. Основные понятия. | Содержание учебного материала: Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение. Способы задания движения.Ускорение в прямолинейном и криволинейном движении Равномерное и равнопеременное движение: формулы и кинематические графики. | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
| Тема 1.5. Динамика. Основные понятия. Метод кинетостатики. | Содержание учебного материала: Основные задачи динамики. Аксиомы динамики. Сила инерции при прямолинейном и криволинейном движениях (метод кинетостатики) | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
| Рубежный контроль |  | 1 |  |
| Раздел 2. Сопротивление материалов. 38 (час) |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные допущения и гипотезы сопромата. Метод сечений. | Содержание учебного материала: | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Цели и задачи раздела. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и характере деформаций; однородность, непрерывность строения, упругость, изотропность, весьма малые изменения формы и размеров, линейная зависимость между силами и вызываемыми перемещениями, принцип независимости действия сил. 2. Характеристика геометрии элементов конструкций. Определение внутренних сил методом сечений. Внутренние силы в поперечных сечениях бруса. Основные виды деформированного состояния бруса. Напряжения: полное, нормальное и касательное. |  |  |
| Тема 2.2. Растяжение сжатие. | Содержание учебного материала: | 8 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Продольная сила. Построение эпюр продольных сил N. Гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли). Нормальные напряжения в поперечных сечениях бруса. Построение эпюр нормальных напряжений σ. 2. Продольная деформация при растяжении (сжатии). Закон Гука. Модуль продольной упругости. Определение перемещений поперечных сеченийЖесткость сечения бруса при растяжении сжатии. 3. Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов, их механические характеристики: пределы пропорциональности, текучести и прочности. Предварительная вытяжка материала за предел текучести. Понятие о наклепе. 4. Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности по пределу текучести и пределу прочности. Основные факторы, влияющие на его выбор. Расчеты на прочность: проверка напряжений, подбор сечения брусьев и определение допускаемой нагрузки. |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 4 |  |
|  | - Практическое занятие № 5 «Расчет многоступенчатого бруса на растяжение сжатие» |  |  |
| Тема 2.3. Практические расчеты на срез и смятие | Содержание учебного материала: | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Основные расчетные предпосылки и расчетные формулы, условности расчета. Расчетные сопротивления на срез и смятие. Примеры расчета на срез и смятие заклепочных, болтовых и сварных соединений. |  |  |
| Тема 2.4. Деформации при кручении | Содержание учебного материала: | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Деформация сдвига. Модуль сдвига. Зависимость между тремя упругими постоянными Е, G и γ для изотропного материала (без вывода).Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 2. Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении |  |  |
| Тема 2.5. Изгиб прямого бруса. | Содержание учебного материала: | 12 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Внутренние силовые факторы в поперечном сечении бруса при прямом изгибе. Построение эпюрпоперечных сил Qy и изгибающих моментов Мx. для различных видов нагружения статически определимых балок. 2. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом. 3. Вывод формулы нормальных напряжений. Момент сопротивления сечения. Наибольшие нормальные напряжения растяжения и сжатия. Эпюры нормальных напряжений в сечении. 4. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов 5. Понятие касательных напряжений при изгибе. Формула Журавского для касательных напряжений. Линейные угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 6 |  |
|  | 1. Практическое занятие № 6 Построение эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Мx для балок различного нагружения. |  |  |
| Тема 2.6. Устойчивость сжатых стержней | Содержание учебного материала: | 6 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Понятие продольного изгиба. Устойчивость равновесия сжатого стержня (понятие об устойчивых и неустойчивых формах равновесия центрально-сжатых стержней). Критическая сила. Формула Эйлера. 2. Критическое напряжение. Пределы применимости формулы Эйлера. Формула Ясинского. Категория стержней в зависимости от их гибкости. Предельная гибкость. |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 4 |  |
|  | - Практическое занятие №7 «Расчет на устойчивость сквозной центрально-сжатой колонны» |  |  |
| Раздел 3. Основы строительной механики. 32 (час) |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные положения | Содержание учебного материала: | 2 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | Задачи статики сооружений, её связь с теоретической механикой, сопротивлением материалов и смежными специальными предметами. Классификация сооружений и их расчетных схем. Основные рабочие гипотезы. |  |  |
| Тема 3.2 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. | Содержание учебного материала: | 10 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Основные сведения о многопролетных статически определимых балках. Анализ геометрической структуры. Типы шарнирных балок. 2. Схемы взаимодействия (этажные схемы) элементов, составляющих шарнирные балки. Построение поэтажных схем элементов, составляющих многопролетные, статически определимые, шарнирные балки. 3. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Понятие о наивыгоднейшем расположении шарниров в балке (равномоментные балки). |  |  |
|  | В том числе практических занятий: | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Построение поэтажных схем элементов, составляющих многопролетные, статически определимые, шарнирные балки. «Построение Qy и Мx многопролетной шарнирной балки» . |  |  |
| Тема 3.3 Статически определимые плоские рамы | Содержание учебного материала: | 6 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Общие сведения о рамных конструкциях. Анализ статической неопределимости рамных систем. 2. Построение эпюр поперечных сил, изгибающих моментов и продольных сил. Проверка правильности построения эпюр по условиям равновесия жестких узлов и отсекаемых частей рамы. |  |  |
| Тема 3. 4 Трехшарнирные арки. | Содержание учебного материала: | 2 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Криволинейная балка. Общие сведения об арках. Типы арок и их элементы. Аналитический способ расчета трехшарнирных арок. Определение поперечной силы, изгибающего момента и продольной силы в произвольном сечении арки. Построение эпюр Qy , Мx и N. 2. Понятие о своде и его расчете |  |  |
| Тема 3.5. Линии влияния. | Содержание учебного материала: | 4 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Общие сведения о линиях влияния. Линии влияния усилий в простой балке. Линии влияния усилий в консольной балке. Линии влияния при передаче угловой передачи нагрузки. 2. Критерий определения наибольшего усилия в данном сечении от системы связанных, сосредоточенных грузов для получения максимального значения изучаемой силы. Понятие о критическом грузе 3. Эквивалентная нагрузка. Расчет статически определимых балок от атомобильной нагрузки. Таблица эквивалентных нагрузок от одной колонны автомобилей Н-30 и Н-10 т/м для треугольных линий влияния. |  |  |
| Тема 3.6 Статически определимые плоские фермы. | Содержание учебного материала: | 6 | ОК01, ОК03, ОК06, ОК09, ПК3.3. |
|  | 1. Общие сведения о фермах. Классификация ферм: по назначению, направлению опорных реакций, очертанию поясов, системе решетки. Условиея геметрической неизменяемости и статической определимости ферм. 2. Аналитическое определение опорных реакций. Аналитическое определение сил в стержнях ферм методом вырезания узлов и методом сквозных сечений. 3. Расчет ферм на подвижную временную нагрузку. Построение линий влияния в стержнях ферм. Влияние уровня езды, очертания поясов и типа решетки на вид линий влияния. 4. Определение расчетных усилий в стержнях ферм от действия постоянных и временных подвижных (автомобильных) нагрузок при наиболее невыгодных их сочетаниях. |  |  |
| Итоговый контроль | Итоговое компьютерное тестирование | 2 |  |
| Итого (аудиторные занятия, в том числе практических занятий) |  | 99 (30) |  |
| Консультации |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен) |  | 3 |  |
| Всего: объем образовательной программы учебной дисциплины |  | 104 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины.

ОП02 «Техническая механика»

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины ОП 02 «Техническая механика»  в ГБПОУ «КБАДК»   имеется кабинет  № 203 «Технической механики и инженерной графики»». Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648- 20 и СанПин 1.2.3685-21),оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих Требованиях и необходимой учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете № 203 имеется,проектор, интерактивная доска, посредством которой участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по теоретической механике, сопромату, сооружениям и видеоматериалы по изучаемым темам и т.п. Для выполнения некоторых практических работ используется кабинет «Информатики» №207, в котором имеется свободный доступ в Интернет.

Технические обеспечение:

-Персональный компьютер;

-Принтер;

-Интерактивная доска;

Комплект аудио и видеоматериалов

3.2. Учебно-методическое обеспечение

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Техническая механика» входят:

- комплект учебно-наглядных пособий (курс лекций; комплекты учебных единиц по темам;  комплект лабораторно- практических работ; алгоритмические предписания по темам; опорные конспекты; иллюстрации; альбомы,ребусы; кроссворды);

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. Для реализации виртуальных   лабораторно- практических работ используются проектор, компьютер, электронные презентации.

- учебники и учебные пособия.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Техническая механика»студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, и др.).

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.Атапин, В. Г. Сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Г. Атапин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15971-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539452

2.Ахметзянов, М. Х. Техническая механика (сопротивление материалов) : учебник для среднего профессионального образования / М. Х. Ахметзянов, И. Б. Лазарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09308-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512201

3.Бабанов, В. В. Техническая (строительная) механика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. Бабанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 487 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10332-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517722

4.Бертяев В. Д. Теоретическая и прикладная механика. Самостоятельная и учебно-исследовательская работа студентов : учебное пособие для СПО / В. Д. Бертяев, В. С. Ручин-ский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-8158-3. — Текст : элек-тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/179024

5.Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики. Часть 1. Кинематика, статика, динамика материальной точки / Н. Н. Бухгольц. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 468 с. — ISBN 978-5-507-46857-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322634

6.Бухгольц, Н. Н. Основной курс теоретической механики. Часть 2. Динамика системы материальных точек / Н. Н. Бухгольц. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 336 с. — ISBN 978-5-507-46656-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/314768

7.Васильков, Г. В. Строительная механика. Динамика и устройство сооружений : учебное пособие для спо / Г. В. Васильков, З. В. Буйко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-7012-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153952

8.Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. Заднепровский, В. А. Летягин ; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10337-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517738

9.Гудимова, Л. Н. Техническая механика / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. Живаго, А. В. Макаров. — 2-е изд., стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-507-45644-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/277055

10.Гудимова, Л. Н. Техническая механика. Практикум / Э. Я. Живаго, Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев [и др.]. — 2-е изд., стер. (полноцветная печать). — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 372 с. — ISBN 978-5-507-45568-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/276410

11.Доронин, Ф. А. Теоретическая механика : учебное пособие для спо / Ф. А. Доронин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-6750-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152461

12.Жуков, В. Г. Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / В. Г. Жуков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 416 с. — ISBN 978-5-507-47528-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/386417

13.Журавлев, Е. А. Техническая механика: теоретическая механика : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Журавлев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 140 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10338-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517733

14.Зиомковский, В. М. Техническая механика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий ; под научной редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517741

15.Калентьев В.А. Техническая механика: учебное пособие для СПО. – Саратов: Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98670

16.Кислов, А. Н. Сопротивление материалов: лабораторный практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Н. Кислов [и др.] ; под научной редакцией А. А. Полякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09943-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514324

17.Королев, П. В. Техническая механика : учебное пособие для СПО / П. В. Королев. – Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 111 c. – ISBN 978-5-4488-0672-8, 978-5-4497-0264-7. – Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. – URL: https://profspo.ru/books/88496

18.Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03862-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513561

19.Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8043-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513208

20.Кузьмин, Л. Ю. Сопротивление материалов / Л. Ю. Кузьмин, В. Н. Сергиенко, В. К. Ломунов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 228 с. — ISBN 978-5-507-47117-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/329564

21.Кузьмин, Л. Ю. Строительная механика : учебное пособие для спо / Л. Ю. Кузьмин, В. Н. Сергиенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-6804-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152637

22.Максимов, А. Б. Механика. Решение задач статики и кинематики : учебное пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6767-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152478

23.Максимов, А. Б. Теоретическая механика. Решение задач динамики : учебное пособие для спо / А. Б. Максимов. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-8327-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/187572

24.Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике / И. В. Мещерский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 448 с. — ISBN 978-5-507-46952-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/324965

25.Миролюбов И. Н. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач : учебное пособие для спо / И. Н. Миролюбов, Ф. З. Алмаметов, Н. А. Курицын [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-6437-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147350

26.Никитин, Н. Н. Курс теоретической механики / Н. Н. Никитин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 720 с. — ISBN 978-5-507-46210-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302300

27.Смирнов, В. А. Техническая (строительная) механика : учебник для среднего профессионального образования / В. А. Смирнов, А. С. Городецкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10344-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517729

28.Степин, П. А. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / П. А. Степин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6768-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152479

29. Филатов, Ю. Е. Введение в механику материалов и конструкций : учебное пособие для спо / Ю. Е. Филатов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 320 с. — ISBN 978-5-507-47540-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/386462

3.2.2. Дополнительные источники

1.Олофинская, В. П. Техническая механика. Сборник тестовых заданий : учебное пособие / В.П. Олофинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 132 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-016753-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221360 (дата обращения: 08.01.2022). – Режим доступа: по подписке.

2.Васильков, Г. В. Строительная механика. Динамика и устройство сооружений : учебное пособие для спо / Г. В. Васильков, З. В. Буйко. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-7012-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153952 (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3.Sopromato.ru [Электронный ресурс]. URL: https://sopromato.ru/

4.Строительная механика [Электронный ресурс]. URL: http://stroitmeh.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и строительной механике. | Тестирование Оценка «5» - 86% – 100% правильных ответов. Оценка «4» -73% – 85% правильных ответов. Оценка «3» - 53% – 72% правильных ответов. Оценка «2» - 0% – 52% правильных ответов. Критерии оценки расчетно-графических работ. Оценка "5" ставится: - при аккуратном, рациональном безошибочном выполнении графической работы с соблюдением всех правил и требований ЕСКД; - при наличии не более одного недостатка. Оценка "4" ставится: - при наличии в графической работе 2-3 недостатков при условии выполнения полного объема задания и отсутствия ошибок. Оценка "3" ставится: - при условии выполнения минимально допустимого объема задания и наличии не более 2 ошибок и 2-3 недостатков, сопутствующих этим ошибкам при условии отсутствия грубых ошибок; - или при отсутствии ошибок и наличии 3-5 недостатков. Оценка "2" ставится: - при наличии в графической работе 1-2 грубых ошибок; - или при наличии более 2 ошибок; - или при наличии более 5 недостатков; - или в случае невыполнения минимально допустимого объема задания | Тестирование, выполнение расчетно-графических работ и других видов текущего контроля |
| Умения: Производить расчеты на прочность при растяжении-сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе. Выбирать рациональные формы поперечных сечений. |  | Выполнение и защита практических работ Экзамен |

Разработчик:

| ГБПОУ «КБАДК» | преподаватель общепрофессиональных дисциплин | /Г.В. Консенциуш/ |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.    Паспорт комплекта оценочных средств

1.1.  В результате освоения дисциплины «Техническая механика», обучающийся должен обладать предусмотренными в рабочей программе по  специальности 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения следующими умениями, знаниями.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

У.1. Производить расчеты на прочность при растяжении-сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе.

У.2. Выбирать рациональные формы поперечных сечений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

З.1. Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел.

З.2. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и строительной механике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов:

1. Общие компетенции.

ОК 1.   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 3.	     Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 6.    Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 9.    Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

2. Профессиональные компетенции.

ПК 3.3.    Выполнять расчеты технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов.

1.2. Формой аттестации по дисциплине является   - экзамен.

2.  Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторно-практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий и  тестирования.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- |
| У.1. Производить расчеты на прочность при растяжении-сжатии, срезе и смятии, кручении и изгибе. | Практические работы. Тестирование. |
| У.2. Выбирать рациональные формы поперечных сечений. | Практические работы. Тестирование. |
| З.1. Основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения тел. | Практические работы. Тестирование. |
| З.2. Методики выполнения основных расчетов по теоретической механике, сопротивлению материалов и строительной механике. | Практические работы. Тестирование. |
| ПК 3.3 Выполнять расчеты технико-экономических показателей строительства автомобильных дорог и аэродромов. | Оценка результатов практических занятий |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; | - демонстрация интереса к будущей профессии | Наблюдение за эффективностью действий обучающегося. |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области строительства, содержания ремонтировании автомобильных дорог, транспортных сооружений и аэродромов; | Наблюдение за эффективностью действий обучающегося. |
| ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения | - эффективный поиск необходимой информации; ● использование различных источников, включая электронные источники; | Наблюдение за эффективностью действий обучающегося. |
| ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | ●быть готовым к частой смене технологий в профессиональной деятельности. | Наблюдение за эффективностью действий обучающегося. |

3. Оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

3.1. Формы и методы оценивания

| № п/п | Элемент учебной дисциплины | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретическая механика |  |  |  |
| 1 | Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил. | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 2 | Тема 1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 3 | Тема 1.3. Центр тяжести | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 4 | Текущий контроль №1 | Контрольные вопросы | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| Раздел 2. Сопротивление материалов. |  |  |  |
| 5 | Тема. 2.2. Растяжение сжатие. | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 6 | Тема 2.5. Изгиб прямого бруса. | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 7 | Тема 2.6. Устойчивость сжатых стержней | ЛПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 8 | Текущий контроль №2 | Контрольные вопросы | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| Раздел 3. Статика сооружений. |  |  |  |
| 9 | Тема 3.2 Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки. | ПР | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 10 | Текущий контроль №3 | Контрольные вопросы | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |
| 11 | Итоговый контроль | Билеты экзамена | У.1; У.2; З.1; З.2; ПК3.3 |

3.2. Типовые задания и вопросы для оценки освоения учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретическая механика.

Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы. Плоская система сходящихся сил.

Предметом оценки являются У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:

■ определять направления возникающих реакций связей;

■ определять равнодействующую системы сил аналитическим способом;

■ рационально выбирато направления осей для составления расчетной схемы;

■ практически применять теорию сходящихся сил.

Условие задания:

1.  Определить усилия в стержнях кронштейна от приложенной внешней силы.

2.  Задачу выполнить аналитическим способом. Трением в блоке пренебречь.

3.   Данные для задачи в таблице 1

Таблица 1

| ЗАДАЧА №1 | F = 50 кН ɣ = 60 β = 90 α = 100 |
| --- | --- |
| ЗАДАЧА №2 | F = 60 кН ɣ = 30 β = 70 α = 35 |
| ЗАДАЧА №3 | F = 70 кН ɣ = 50 β = 90 α = 35 |
| ЗАДАЧА №4 | F = 80 кН ɣ = 90 β = 100 α = 35 |
| ЗАДАЧА №5 | F = 90 кН ɣ = 50 β = 80 α = 85 |
| ЗАДАЧА №6 | F = 50 кН ɣ = 50 β = 70 α = 30 |
| ЗАДАЧА №7 | F = 60 кН ɣ = 40 β = 120 α = 70 |
| ЗАДАЧА №8 | F = 70 кН ɣ = 45 β = 110 α = 140 |
| ЗАДАЧА №9 | F = 80 кН ɣ = 20 β = 90 α = 35 |
| ЗАДАЧА №10 | F = 90 кН ɣ = 45 β = 115 α = 50 |

Время выполнения задания  80 мин.       Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полном объеме.

Тема 1.2. Пара сил и момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил.

Предметом оценки являются У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:

■ сознавать конструктивную ответственность деталей машин, работающих как балка;

■  объяснять виды их опирания, подробно разобрав конструкцию шарнирных опор;

■ производить типовой расчет на определение опорных реакций для балок различного нагружения.

Условие задания:

1. Построить расчетную схему.

2. Определить опорные реакции консольной балки.

ВАРИАНТ  № 1

ВАРИАНТ  № 2

ВАРИАНТ  № 3

ВАРИАНТ  № 4

Время выполнения задания  80 мин.    Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полном объеме

Тема 1.3. Центр тяжести

Предметом оценки являются У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:

■ определять положение центров тяжести фигур простых геометрических форм;

■ определять координаты центров тяжести сложных сечений.

Условие задания:

1. Построить расчетную схему.

2. Определить положение центра тяжести плоской фигуры геометрической формы аналитическим способом.

ЗАДАЧА 1.

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

ЗАДАЧА 4

Время выполнения задания  40 мин.     Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полном объеме

Условие задания:

1. Составить  расчетную схему.

2. Определить положение центра тяжести составного сечения.

Время выполнения задания  80 мин.    Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

3. Сортамент прокатной стали.

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полном объеме

Текущий контроль.  Контрольная работа №1.

Проверяемые компетенции У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

1 В чем заключается аналитическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил?

2.  Какую систему называют парой сил?

3. Что называется моментом пары и как определяется знак момента?

4. Каким образом можно уравновесить действие пары сил на тело?

5. Какие пары называют эквивалентными?

6. Какими свойствами обладают пары сил?

7. В чем состоит условие равновесия пар, лежащих в одной плоскости?

8. Что представляет собой плечо пары?

9. Две силы по 100 н образуют пару с плечом 0.5 м. Чему равен момент пары?

10. Две пары по 50 н образуют пару с плечом 0.5 м, а силы по 250 н – пару с плечом 10 см. Могут ли эти пары уравновесить друг друга?

11. В чем состоит основное понятие теоремы Вариньона?

12. Напишите уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных на плоскости.

13. Где находится центр тяжести  плоской фигуры, имеющей ось симметрии?

14. Сколько координат имеет центр тяжести пространственной фигуры с двумя плоскостями симметрии?

15. Что называют центром тяжести тела?

16. Что изучает кинематика? Что понимают под системой отсчета? Системой координат?

18. Какие кинематические характеристики движения остаются постоянными при равномерном прямолинейном движении?

19. Перечислите основные способы задания движения точки?

20 Запишите формулы для нормального и касательного ускорения при естественном способе задания движении. Что характеризует касательное ускорение и как оно направлено по отношению к вектору силы?

21. Какое движение твердого тела называют плоским? Приведите примеры звеньев механизмов, совершающих плоское движение.

22. Сформулируйте основной закон динамики. Каково его уравнение?

23. Какова мера инертности твердых тел при поступательном движении?

24. Что называют массой тела? Назовите единицу измерения массы в единой системе единиц СИ. Что является мерой инертности тела?

25. На каких перемещениях работа силы тяжести: а) положительна; б) отрицательна; в) равна нулю?σσ

26. Как вычислить мощность силы, приложенной к материальной точке, вращающейся вокруг неподвижной оси с угловой скоростью?

Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема. 2.2. Растяжение сжатие.

Предметом оценки являются У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу, вы научитесь:

■ производить проверочный, проектный и эксплуатационный расчеты статически определимых систем, работающих на растяжение сжатие;

■ строить эпюры продольных сил N и  нормальных напряжений σ.

Условие задания:

1. Определить N и σ по всей длине многоступенчатого бруса ?

2. Построить эпюры  N и σ.

3. Определить Δℓ ?

4. Проверить несущую способность бруса.

5. Данные задачи взять из таблицы 2.

Таблица 2

Вариант № 1 Дано: F1=100 кН F2=50 кН А1=16 см2 А2=10 см2 А3=20 см2

Вариант № 2 Дано: F1=70 кН F2=120 кН А1=16 см2 А2=8 см2 А3=12 см2

Вариант № 3 Дано: F1=150 кН F2=70 кН А1=12 см2 А2=8 см2 А3=14 см2

Вариант № 4 Дано: F1=50 кН F2=100 кН А1=8 см2 А2=12 см2 А3=14 см2

Вариант № 5 Дано: F1=50 кН F2=150 кН А1=8 см2 А2=14 см2 А3=16 см2

Вариант № 6 Дано: F1=50 кН F2=70 кН А1=10 см2 А2=16 см2 А3=20 см2

Время выполнения задания  40 мин.   Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полном объеме

Тема 2.5.   Изгиб прямого бруса.

Предметом оценки являются  У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу вы научитесь:

■ строить эпюры внутренних силовых факторов – изгибающего момента Мх и поперечной силы Qу;

■ решать проектировочную и эксплуатационную задачу для конструкций работающих на изгиб.

Условие задания:

1.  Определить опорные реакции двухопорной шарнирной балки;

2. Методом сечений определить внутренние силовые факторы Мх  Qу;

3. Построить эпюры Мх  Qу    используя силовой масштаб;

Вариант №  1

Вариант №   2

Вариант №  3

Вариант №  4

Вариант №  5

Вариант №  6

Вариант №   7

Вариант №  8

Время выполнения задания  80 мин.     Задача для решения определяется вариантом.

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

Критерии оценки:   оценка «5» ставится, если:   работа выполнена полностью; в теоретических выкладках решения нет ошибок.

оценка «4» ставится, если:   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;    допущена одна ошибка или два-три недочета при решении.

оценка «3» ставится, если:   допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов при решении, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

оценка «2» ставится, если:   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет

Тема 2.6. Устойчивость           сжатых стержне

Предметом оценки являются  У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

Бланк__1______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

ℓ

[Fкр]-?

№18

Дано:

материал сталь Ст.3,

E=2·10 5 н/мм²,

ℓ=300  см,

[n]=3,

σ пц=200 н/мм²

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.            μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = __________ = _______________ = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк__2______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

ℓ

[Fкр]-?

№16

Дано:

материал сталь Ст.3,

E=2·10 5 н/мм²

ℓ=200 см,

[n]=4,

σпц=230 н/мм²

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.               μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = __________ = _______________ = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость

ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк_3_______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

ℓ

[Fкр]-?

№18

Дано:

материал сталь Ст.3,

E=E·10 5 н/мм²

ℓ=250 см

[n]=3

σпц=230 н/мм²

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.       μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = __________ = _______________ = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

=                                               Бланк__4______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

ℓ

[Fкр]-?

№20

Дано:

материал сталь Ст.3

E=2·10 5 н/мм²

ℓ=350 см

[n]=4

σпц=230 н/мм²

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.            μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = __________ = _______________ = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк__5______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

[F]-?

№ 22

Дано:

E=2·10 5н· м²

ℓ=300 см

[n]= 3

σпц=230 н/мм²

ℓ

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.      μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = —————— = ———————— = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость

ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк__6______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

[F]=?

№ 20

Дано:

E=2·105 н·м

ℓ=300

[n]=3

σпц= 330н/мм²

ℓ

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.        μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = __________ = _______________ = ……..... ( мНт) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк_7_______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

Решение:

№14

Дано:

E=2·105  н·м

ℓ=150

[n]=3

σпц=230 н/мм2

[F]-?

ℓ

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.    μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = —————— = ————————— = ……..... ( мН) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Бланк_8_______

задания для выполнения расчёта стержня на определение допускаемого

значения сжимающей  его силы [F].

№14

Дано:

E=2·105 н·м

ℓ=150

[n]=3

σпц=250 н/мм2

ℓ

[F]-?

Решение:

1. Определяем гибкость стержня λ :

λ = ────── = ───────── = ……………

где,   ίmin =(см. сортамент)………....см.   μ = 1

2.  Определяем критическое напряжение σкр:

σкр= ────── = ──────── = ────────────── = ………н/мм²

3.  Определяем критическое значение сжимающей силы Fкр :

Fкр = ————— = ————— = ……..... ( мН) = ………….кН

где,  А = (см.сортамент)…………см²

4.  Определяем допускаемое значение сжимающей силы [F] :

[F] = ───── = ────── = ……………кН

5***Определяем предельную гибкость стержня, проверяя применимость ф-лы Эйлера:

λпред. = ─────── = ─────────── = ………..

λ =…………          λпред =…………

Обучающийся можете воспользоваться литературой

1. Аркуша Л.И. Техническая механика.-М: Высшая школа, 2000 г.

2. Аркуша Л.И. Сборник задач по технической механике.- М: Высшая школа, 2000 г

3. http://mysopromat.ru/

Текущий контроль. Контрольная работа №2.

Проверяемые компетенции У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

1. Что такое деформация твердого тела?

2. Что изучает  раздел сопротивление материалов?

3. Что такое прочность, жесткость  и устойчивость материала?

4. В чем принципиальное различие между понятиями упругой и остаточной деформации?

5.  Что определяют при расчете на прочность элемента конструкции?

6. Что определяют при расчете на жесткость элемента конструкции?

7. Что является основной задачей сопромата?

8. Как классифицируют нагрузки по характеру действия на тело?

9.  Как классифицируют нагрузки по способу приложения на тело?

10. Поясните принцип начальных размеров?

11. Какие конструкции называют линейно деформируемые

12. К каким геометрическим схемам сведено в сопротивлении материалов все многообразие элементов конструкций?

13. Что такое внутренние силовые факторы и сколько их может возникнуть в поперечном сечении?

14. Какова цель применения метода сечений и каким образом с его помощью решают задачи?

15. Что называют напряжением в данной точке сечения?

16. Что такое нормальное и касательное напряжение?

17. С возникновением каких внутренних силовых факторов связано наличие нормальных или касательных напряжений

18. Какая величина, вводимая в расчеты на прочность, обеспечивает запас прочности?

19. Что такое допускаемое напряжение? Как оно определяется?

20. Какое напряжение считаем предельным для хрупких материалов?

Какое напряжение считаем предельным для пластичных  материалов?

21. Какие виды расчетов на прочность вы знаете?

22. Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении бруса при растяжении и сжатии?

Определить численное значение продольной силы N в заделке бруса. ( см.схему).

23. Как распределяются по сечению силы упругости при растяжении и сжатии?

Какого характера напряжения возникают в поперечном сечении при растяжении и сжатии: нормальные или касательные?

24. Как распределены напряжения по сечению при растяжении и сжатии?

Запишите формулу для расчета нормальных напряжений при растяжении и сжатии.  В каких единицах измеряется напряжение?

25. Что показывает эпюра продольной силы?

26.  Стальной брус длиной 1,5 м испытывает  растяжение силой F.  Чему будет  равно относительное удлинение  ∆ℓ ? (см.схему)

27. Сформулируйте закон Гука в современной форме при растяжении и сжатии.

Что характеризует модуль упругости материала? Какова единица измерения модуля упругости?

28 Запишите формулы для определения удлинения бруса. Что характеризует произведение АЕ и как оно называется?

29. . Сформулируйте условие прочности.

19. Какие расчеты можно производить исходя из условия прочности?

30. Как записывается условие прочности на срез и на смятие?

Как находится площадь смятия при соприкосновении цилиндрических поверхностей?

31.  Как вычисляются изгибающий момент Мх  и поперечная сила  Qу    в поперечном сечении балки?

32. Как записывается условие прочности по нормальным напряжениям при изгибе?

Что называется жесткостью сечения при изгибе?

33.   Как производится полная проверка прочности двутавровой балки при прямом поперечном изгибе?

Напишите формулу  для определения осевых моментов сопротивления круга.

34.  Перечислите основные допущения, положенные в основу вывода формулы для нормальных напряжений, возникающих в балке при чистом изгибе? . Как находят прогиб балки аналитическим методом?

35.  Как распределяются нормальные напряжения по поперечному сечению балки при прямом изгибе?

Какие поперечные сечения являются рациональными для балок из пластичных  материалов?

36 Кем впервые была поставлена и решена проблема устойчивости сжатых стержней?

От чего зависит величина коэффициента приведения длины стержня – μ?

37. Что называют гибкостью стержня – λ?  Что такое предельная гибкость?

38. Чем определяются границы применения формулы Эйлера? В каком случае применима формула?  Какое напряжение называют критическим?

39 Какие виды расчета на устойчивость сжатых стержней различают в инженерной практике?

40. Отчего зависит величина коэффициента продольного изгиба  - φ?

Раздел 3. Статика  сооружений.

Тема 3.2  Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки.

Предметом оценки являются У.1;З.2;,З.3;З.4;ПК1.3; ПК1.4; ПК2.1; ПК3.3

Выполнив данную практическую работу вы научитесь:

■ решать вопрос о статической определимости и геометрической неизменяемости многопролетных шарнирных балок;

■ строить поэтажные схемы;

■ определять степень статической неопределимости, если балка является неразрезной;

■  производить типовой расчет на неподвижную нагрузку многопролетных шарнирных балок.

Условие задания:

1. определить степень статической определимости или неопределимости многопролетной балки;

2. разделить многопролетную балку на участки и построить поэтажную схему;

3. определить опорные реакции для каждой отдельной балки, начав с самого верхнего этажа, построить эпюры поперечных сил Qу и изгибающих моментов Мх

4. перенести эпюры на многопролетную схему.

Итоговый контроль.

Проверяемые компетенции У.1;У.2;  З.1; З.2; ПК3.3

1. Принцип, утверждающий, что если нагрузка действует на небольшом участке поверхности тела, то при замене ее на статически эквивалентные  внутренние усилия в точках, достаточно удаленных от места приложения нагрузки, не изменятся, называется……

А)  принципом независимости действия сил.

Б)  принципом начальных размеров.

С)  принципом Даламбера.

Д)   принципом Сен–Венана.

2.  Расчетной схемой в сопротивлении материалов называется

А)  реальный объект, освобожденный от несущественных особенностей.

Б)  стержень.

С)  абсолютно твердое тело.

Д)  реальная конструкция.

3.  Основным объектом, напряженно-деформированное состояние которого изучается в курсе сопротивления материалов, является

А)  стержень.

Б)  массив.

С)  оболочка.

Д)  пластинка.

4.  Отсутствие отказов, связанных с разрушением или недопустимыми деформациями элементов конструкций, называют

А)  прочностной надежностью.

Б)  устойчивостью.

С)  жесткостью.

Д)   прочностью

5.   Тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями, расстояние между которыми мало по сравнению с размерами в плане, называется

А)  оболочкой.

Б)  массивом.

С)  пластинкой.

Д)    стержнем.

6.   Какие из следующих методов не относятся к числу основных, изучаемых в курсе сопротивления материалов?

А)   Методы расчета элементов конструкций на прочность.

В)    Методы расчета стержневых систем (фермы, рамы, арки и т.д.).

С)   Методы расчета элементов конструкций на жесткость.

Д)  Методы расчета элементов конструкций на устойчивость

7.  Материал называется изотропным, если

А)  он имеет кристаллическую структуру.

Б)    свойства образца, выделенного из материала, не зависят от его угловой ориентации.

С)   его свойства во всех точках одинаковы.

Д)  он сплошным образом заполняет пространство.

8.   При изучении деформаций нагруженного тела в сопротивлении материалов

А)  нельзя изменять действующие на тело нагрузки.

Б)  можно переносить действующую на тело пару сил в плоскости ее действия, не изменяя момент пары.

С)  можно заменять действующую на тело систему сил другой, ей эквивалентной.

Д)  можно переносить действующую на тело силу вдоль линии ее действия

9.   Пластической (остаточной) деформацией называется деформация,

А)  полностью исчезающая после прекращения действия нагрузки.

Б)   продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки.

С)   изменяющаяся пропорционально величине нагрузки.

Д)  сохраняющаяся после прекращения действия нагрузки.

10.   Тело, один размер которого значительно больше двух других, называется

А)   пластиной.

Б)   балкой.

С)  оболочкой.

11.  Способность твердого тела сопротивляться внешним нагрузкам не разрушаясь, называется

А)  устойчивостью.

Б)  прочностью.

С)  жесткостью.

Д)  выносливостью.

12.   Принцип, утверждающий, что результат воздействия на тело системы сил равен сумме воздействий тех же сил, прикладываемых последовательно и в любом порядке, называется

А)  принципом Сен–Венана.

Б)  принципом независимости действия сил.

С)  принципом начальных размеров.

Д)  принципом Даламбера.

13.   В сопротивлении материалов вводится допущение о сплошности материала, что позволяет

А)  использовать аппарат дифференциального и интегрального исчисления.

Б)  устанавливать зависимости между напряжениями и деформациями.

С)   считать деформации упругими.

Д)   использовать принцип независимости сил.

14.    К объемным силам относится

А)  снеговая нагрузка на кровлю сооружения.

Б)  собственный вес тела.

С)   давление колеса вагона на рельс.

Д)   давление ветра на стену здания.

15.   Изменение размеров и формы тела под действием внешних сил называется

А)  тензором деформаций.

Б)   деформацией.

С)  напряженно-деформированным состоянием.

Д)   деформированным состоянием.

16.   В сопротивлении материалов материал конструкций предполагается

А)  прочным и жестким.

Б)  пластичным и изотропным.

С)  сплошным, однородным, изотропным и линейно упругим.

Д)    упругопластичным.

17.    Материал называется однородным, если

А)   напряженное состояние во всех его точках одинаково.

Б)   свойства материала по всем направлениям одинаковы.

С)  материал сплошным образом заполняет пространство.

Д)   свойства материала во всех точках одинаковы.

18.   Какой из следующих принципов не относится к основным допущениям сопротивления материала?

А)   Принцип возможных перемещений.

В)   Принцип начальных размеров.

С)  Принцип Сен-Венана.

Д)   Принцип независимости действия сил.

19.   Одним из основных допущений сопротивления материалов является

А)  принцип Даламбера.

Б)  допущение об идеальной упругости материала.

С)   принцип возможных перемещений.

Д)    закон сохранения энергии.

20.   В сопротивлении материалов исследование прочности, жесткости или устойчивости любого элемента конструкции начинается с………

А)  нахождения напряжений и деформаций.

Б)   выбора расчетной схемы.

С)  составления уравнений равновесия статики.

Д) определения  внутренних усилий.

21.   Способность материала сопротивляться деформациям называется

А)  прочностью.               В)  надежностью.

С)  жесткостью.                   Д)   долговечностью.

22.  Числовая мера интенсивности внутренних сил называется :

А) момент                 Б) напряжение                  С) упругость

23.    1  МПа это:

А) 10 3  Па         Б)  10 6  Па                   С)  10  12  Па

24.    Вектор напряжения, направленный перпендикулярно сечению называется:……..

А) нормальное напряжение

Б) касательное напряжение

С) внутреннее усилие

25. Вектор напряжения,  лежащий в плоскости сечения называется:……

А) нормальным напряжением

Б) касательным напряжением

С) внутренним напряжением

26. Способность тела сопротивляться изменению первоначальной формы, определяющаяся силами сцепления между всеми смежными частицами тела, называется :

А) поверхностные силы

Б) внутренними силами

С) объемными силами

27. Какой метод применяется для измерения внутренних сил:

А) метод сечений         Б) метод сжатия                С) метод разрыва

28. Составляющая главного вектора внутренних сил, направленная перпендикулярно плоскости поперечного сечения бруса называется:

А) крутящим моментом

Б) продольной силой

С) объемной силой

29. Составляющая,  лежащая в плоскости поперечного сечения  называется:

А) объемной силой             Б) внешней силой              С) поперечной силой

30.  Составляющий главного момента внутренних сил, момент, возникающий в плоскости поперечного сечения бруса, называется:

А) крутящим моментом              Б) изгибающим моментом

С) поперечным моментом

31. Составляющие моменты, возникающие в плоскостях перпендикулярных поперечному сечению бруса, называются:

А) перпендикулярными моментами

Б) крутящими   моментами

С) изгибающими   моментами

32. Если в поперечном сечении возникает только крутящий момент, то брус работает на…:

А) срез                Б) кручение                   С) смятие

33. Если в поперечном сечении возникает только изгибающий момент, то происходит

А) кручение            Б) срез                  С) чистый изгиб

34. Если в поперечном сечении наряду с изгибающим моментом возникает и поперечная сила то это……..

А) продольный изгиб

Б) продольный изгиб

С) чистый изгиб

35. Три силы и три момента в совокупности называются:

А) внешний силовой фактор

Б) главный силовой фактор

С) внутренний силовой фактор

34.  Что называется пределом текучести?

А)   Напряжение, при котором в материале начинаются пластические деформации

Б)  Напряжение, до которого напряжение прямо пропорционально деформации

35.   Предел прочности не существует при….

А)  сжатии анизотропных материалов.

Б)сжатии хрупких материалов.

С)сжатии упругих материалов.

Д)сжатии пластичных материалов.

36.  Нормативное сопротивление для пластичных материалов равно

А)  пределу пропорциональности.       Б) пределу текучести.

С) пределу упругости.                Д)  пределу прочности.

37.   Сжатию образца из пластичного материала с площадкой текучести соответствует диаграмма, приведенная на рисунке

38.  Предел прочности не существует при

А)  сжатии пластичных материалов.                  Б) сжатии упругих материалов.

С) сжатии анизотропных материалов                  Д) сжатии хрупких материалов.

39.   Материал называется пластичным, если

А)  он способен воспринимать большие остаточные деформации не разрушаясь.

Б)  он способен воспринимать большие нагрузки не разрушаясь.

С)  он способен воспринимать большие деформации не разрушаясь.

Д)   он способен воспринимать большие напряжения не разрушаясь.

40.   Максимальное условное напряжение, при котором в материале не обнаруживается признаков пластической (остаточной) деформации, называется

А)   пределом упругости.

Б)   пределом прочности.

С)   пределом пропорциональности.

Д)   пределом текучести.

41.      В результате сжатия цилиндрического образца из хрупкого материала с площадью поперечного сечения 400 мм2 была получена диаграмма, представленная на рисунке. Из приведенных результатов эксперемента можно сделать заключение, что предел прочности материала равен….?

А)    такая  механическая характеристика отсутствует.

Б)   300МПа.        С)   400МПа.            Д)   200МПа.

42.    Пластической (остаточной) деформацией называется деформация?......

А)    полностью исчезающая после прекращения действия нагрузки.

Б)   продолжающая увеличиваться после снятия нагрузки.

С)   сохраняющаяся после прекращения действия нагрузки.

Д)   изменяющаяся пропорционально величине нагрузки.

43.   Материал называется хрупким, если

А)   он разрушается при незначительных остаточных деформациях.

Б) он разрушается при незначительных упругих деформациях.

С)  он  разрушается при незначительных напряжениях.

Д)   он разрушается при незначительных нагрузках.

44.  На рисунке показаны диаграммы растяжения четырех образцов из различных пластичных материалов. Наибольшей пластичностью обладает материал образца с диаграммой под номером…?

А)    4.

Б)   3.

С)    1.

Д)   2.

45.    Наименьшее условное напряжение, при котором наблюдается рост деформаций без заметного увеличения нагрузки, называется

А)     пределом прочности.

Б)   пределом упругости.

С)   пределом текучести.

Д)   пределом пропорциональности.

46. В результате испытания цилиндрического образца с площадью поперечного сечения 100 мм2 была получена диаграмма, показанная на рисунке. Предел текучести испытываемого материала равен?....

А)    250МПа                    Б)      150МПа.

С)    200МПа.                      Д)    400МПа.

47.    При сжатии образца из пластичного материала можно определить

А)   предел текучести.

Б)   предел прочности.

С)   относительное остаточное сужение.

Д)    относительное остаточное удлинение.

48.   Предел текучести существует………..?

А)   у пластичных материалов только при растяжении.

Б)  у любых материалов.

С)   у хрупких материалов.

Д)    у пластичных материалов

49.    При сжатии образца из хрупкого материала можно определить

А)   относительное остаточное сужение.

Б)   относительное остаточное удлинение.

С)   предел текучести.

Д)   предел прочности.

50.  Коэффициент Пуассона равен 0.5 для

А)   упругих материалов.

Б)   несжимаемых материалов.

С)   хрупких материалов.

Д)   пластичных материалов при сжатии.

51.   Условный предел текучести вводится для………?

А)    пластичных материалов, не имеющих площадки текучести.

Б)  пластичных материалов при растяжении.

С)   пластичных материалов при сжатии.

Д)   хрупких материалов.

52.    В результате испытания цилиндрического образца с площадью поперечного сечения 100 мм2 была получена диаграмма, показанная на рисунке. Площадь шейки в месте разрыва составила 25 мм2. Истинное сопротивление разрыву испытываемого материала равно…

А)  250 МПа.

Б)   1000 МПа.

С)  100 МПа.

Д)   200 МПа.

53. Закон Гука пр чистом сдвиге (τ=G·γ) действует на участке диаграммы

А)  0–1

Б)  2–3

С)   1–2

Д)  3–4

54.   Какая из нижеперечисленных величин используется при нахождении изменения длины стержня?

А)    Модуль Юнга.                                             Б)   Коэффициент Пуассона.

С)   Коэффициент объемного расширения.            Д)   Модуль сдвига.

55.    Наибольшее условное напряжение, которое выдерживает образец при нагружении до разрушения, называется

А)  пределом прочности.             Б)  пределом упругости.

С)   пределом текучести.            Д)   пределом пропорциональности.

56.   Представленная на рисунке диаграмма соответствует….

А)  сжатию образца из пластичного материала с площадкой текучести.

Б)  сжатию образца из хрупкого материала.

С)  растяжению образца из пластичного материала с площадкой текучести.

Д)    растяжению образца из пластичного материала без площадки текучести

57.  Наибольшее условное напряжение, до которого существует прямо пропорциональная зависимость между нагрузкой и деформацией, называется

А)   пределом упругости.                                  Б)  пределом текучести.

С)  пределом прочности.                                Д)   пределом пропорциональности.

58.   Примером анизотропного материала является

А)   чугун.                     Б)   древесина.

С)  сталь.                        Д)   бетон.

59. Какой участок диаграммы растяжения является зоной упрочнения материала?

А)  участок ОА

Б) участок АВ

С)  Участок СД

Д)  участок ВС

60. Как называется напряжение, при котором деформация образца происходит при постоянном растягивающем усилии?

А) предел прочности (предел временного сопротивления)

Б) прел пропорциональности

С) предел упругости

Д) предел текучести.

61. Условие прочности при растяжении сжатии имеет вид:

А)                 Б)  σ=Е·ε                    С)                  Д)

62.  Растягиваемый стержень заменили другим с площадью поперечного сечения в два раза большей. В каком из вариантов напряжения останутся неизменными:

А) силу увеличили в 4 раза

Б) силу увеличили в 2 раза

С) силу уменьшили в 2 раза

Д) силу уменьшили в 4 раза

63. Как называется напряжение, соответствующее максимальной силе?

А) предел временного сопротивления

Б) предел пропорциональности

С) предел упругости

Д) предел текучести

64. В каких координационных осях вычерчивается машинная диаграмма?

А) F—∆ℓ   Б)  σ—ε    С) σ—∆ℓ      Д)  F—ε

65.  Какие напряжения нужно создавать в образце, что бы при повторном нагружении у него был выше предел пропорциональности?

А) σ>σТ     Б)   σ=σТ      С)  σ<σТ         Д)  нет правильного ответа

66. Какой участок диаграммы растяжения является зоной текучести?

А)  участок ОА

Б) участок АВ

С)  Участок СД

Д)  участок ВС

67. Сущность явления наклепа:

А)  повышенный предел пропорциональности и большие пластические деформации

Б) повышенный предел пропорциональности и меньшие пластические деформации

С) большие пластические деформации

Д) нет правильного ответа

68. Какие параметры характеризуют пластичность материала?

А) наибольшая выдерживаемая нагрузка

Б) относительное остаточное удлинение

С) одновременно ∆ℓ  и   δ

Д) относительное сужение площади сечения  ∆d

69. Как называется напряжение, до которого остаточная деформация при разгрузке не обнаруживается?

А) предел прочности (предел временного сопротивлении)

Б) предел текучести

С) предел упругости

Д) предел пропорциональности

70. Закон Гука при растяжении-сжатии имеет вид:

А)                 Б)  σ=Е·ε                    С)                  Д)

71. Произвели наклеп материала. Как изменились его свойства и характеристики?

А) увеличился предел пропорциональности, и уменьшилась пластичность

Б) увеличился предел пропорциональности, и увеличилась пластичность

С) ничего не изменилось

72. Для какого напряжения справедлив закон Гука?

А) предел прочности

Б) предел текучести

С) предел упругости

Д) предел пропорциональности

73.  Какие напряжения возникают в поперечном сечении при центральном растяжении сжатии?

А)   касательные                          Б)  нормальные

С)   σ    и     τ                                 Д)    τα   и    σα

74 Какой зависимостью связано полное напряжение с составляющими σ   и    τ ?

А)               Б)  Р2 = σ2+τ2      С)          Д) нет правильного ответа

75. Известно, что материалы по-разному работают на растяжение-сжатие. У каких материалов меньше различий?

А) у пластичных                  Б) у хрупких                   С) нет    различий.

76. График показывающий изменение величины напряжений по высоте или ширине поперечного сечения называют:

А) эпюрой напряжений                      Б) эпюрой моментов               С) эпюрой сил

77. Отношение абсолютного удлинения к первоначальной длине бруса называется:

А) относительной продольной деформацией

Б) модулем упругости

С) относительной поперечной деформацией

Д) полным удлинением

78. Указать выражение, соответствующее жесткости сечения при растяжении-сжатии:

А) E·J            Б) E·A           С)   G·A                  Д)  G·Jρ

79. Допускаемое напряжение для пластичных материалов определяется:

А)             Б)            С)  	Д)

80. Абсолютное удлинение выражается формулой:

А)             Б)  	С) 	Д) нет правильного ответа

81. Сколько внутренних силовых фактора возникает в поперечных сечениях прямого бруса при центральном растяжении-сжатии?

А)  два

Б) один

С) отсутствуют

82.  Какие деформации  испытывает данное соединение?

А. Растяжение и изгиб;

В. Сдвиг и смятие;

С. Изгиб и кручение;

Д. Растяжение и сдвиг.

83.   Какая площадь принимается за расчетную при срезе заклепки?

А. площадь поверхности заклепки;

В. диаметральная;

С. площадь поперечного сечения.

84.    Какие виды деформаций испытывает болт?     (см.рис)

А. изгиб с кручением;

В. сдвиг и смятие;

С. растяжение.

85.   Какую механическую характеристику материала листа надо знать, чтобы определить силу, необходимую для продавливания отверстия?

А. предел текучести;

В. предел прочности на растяжение;

С. предел прочности на срез.

86.  Пунктирной линией изображены круги перед приложением нагрузки на трубу. 
Как изменятся формы кругов после приложения крутящего момента?

А        В        С      D

87.   Все профили имеют равную площадь поперечного сечения. 
Для какого профиля жесткость при кручении максимальна?

А        В        С      D     Е

88.  В какой точке касательное напряжение максимально?

А        В        С      D     Е

89.  Все образцы из чугуна (хрупкий материал) имеют одинаковые начальные размеры. 
Какой образец был разрушен при испытании на кручение?

А        В        С      D

90.  Какой параметр не влияет на угол среза γ ?

A.   Момент М.

B.   Модуль упругости для кручения G

C.   Диаметр вала d.

D.   Длина вала L.

91. 14. Укажите правильную формулу для вычисления степени свободы плоской системы, состоящей из дисков, шарниров и одиночных связей:

А) 3Д + 3Ш + С;

В) Д + Ш + С;

С) Д - 2Ш - 3С;

D) 3А - 20 - N.

92. К основным задачам статики сооружений относятся:

А)Исследование устойчивости сооружений

В)Изучение внутренних усилий

С)Определение влияния внешних воздействий на сооружение

93. Основных допущений к сооружениям в целом:

А) 2                В) 6              С) 4

94. Расчетная схема – это:

А) Упрощенное изображение действительного сооружения

В) Эскиз расчетной конструкции

С) Схема нагружения конструкции

95. К стержневым сооружения не относятся:

А) Балки

В) Фермы

С) Оболочки

D) Арки

96.  В зависимости от расположения осей элементов и нагрузок, сооружения бывают:

А) Плоские

В) Объемные

С) Пространственные

97.   Связь, удаление которой не меняет кинематические свойства системы, называется:

а) лишней связью;

б) необходимой связью;

в) ложной связью;

г) идеальной связью.

98.    Ниже приведены свойства рациональной оси арки. Укажите неверное утверждение:

а) во всех сечениях арки с рациональной осью внутренние усилия равны нулю;

б) рациональная ось арки определяется формой эпюры изгибающих моментов в простой балке;

в) рациональная ось арки совпадает с кривой давления;

г) при рациональной оси арки объём материала арки наименьший.

99. Шарнирно подвижная опора в плоской системе уменьшает степень свободы на:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

100. Шарнирно неподвижная опора в плоской системе уменьшает степень свободы на:

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.

4.      Пакет экзаменатора.

Рассмотрено на заседании ЦМК профессиональных дисциплин Пр № от «___» _________2026 г. Председатель ЦМК _______Т.В.Свиридова.

Экзаменационный  Билет № 1

1. Основные понятии и аксиомы статики: абсолютно твердое тело, материальная точка, сила как вектор, единица силы в Международной системе единиц (СИ).

2. Явление  продольного изгиба. Устойчивая и неустойчивая форма равновесия центрально сжатых стержней. Критическая сила..

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 2

1. Аксиомы статики.

2. Угол закручивания. Условие жесткости при расчете бруса, работающего на кручение.  Расчет валов  на жесткость.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 3

1. Связи. Реакции связей.

2. Кручение прямого бруса круглого поперечного сечения. Эпюра крутящих моментов Мкр

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 4

1. Геометрическое условие и аналитические уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил.

2. Пределы применимости формулы Эйлера. Критическое напряжение. Гибкость стержня.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 5

1. Пара сил. Вращающее действие пары на тело. Момент пары. Условие равновесия плоской системы пар.

2. Напряжение в поперечном сечении бруса, работающего на кручение. Полярный момент сопротивления для круглого сечения. Условие прочности. Расчет валов по допускаемым напряжениям  на прочность.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 6

1. Момент силы относительно точки. Знак момента. Главный вектор и главный момент плоской системы сил.

2. Расчеты балок на прочность по нормальным напряжениям. Основное условие прочности. Виды расчетов на прочность при изгибе: проектный , на допускаемую нагрузку и проверочный.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 7

1. Теорема Вариньона. Частные случаи приведения плоской произвольной системы сил к точке.

2. Перемещения и деформации при чистом изгибе. Нормальные напряжения. Эпюра нормальных напряжений в поперечном сечении..

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 8

1. Уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил (три формы уравнений)..

2. Изгиб прямого бруса. Построение эпюр поперечных сил Qу и изгибающих моментов Мх. для различных видов нагружения  балок

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 9

1. Основные виды опор балочных систем: шарнирно-неподвижная опора; шарнирно-подвижная опора; жесткая заделка. Их реакции.

2. Задачи статики сооружений, её связь с теоретической механикой, сопротивлением материалов и смежными специальными предметами.  Классификация сооружений и их расчетных схем.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 10

1. Классификация нагрузок: сосредоточенные силы, распределенные нагрузки и их интенсивность, пары сил (моменты)

2. Геометрически неизменяемые и изменяемые плоские стержневые системы. Степень свободы. Анализ геометрической структуры сооружений. .

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 11

1. Центр параллельных сил и центр тяжести тела. Формулы для  определения координат центра тяжести фигур, составленных из площадей.

2. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки.  Анализ геометрической структуры. Этажные схемы. Построение эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Мx

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 12

1. Кинематика точки. Средняя скорость и скорость в данный момент . Ускорение полное, нормальное и касательное. Равномерное движение точки и его уравнение

2. Статически определимые плоские рамы. Построение эпюр поперечных сил Qy, изгибающих моментов Мх и продольных сил N. Проверка правильности построения эпюр по условиям равновесия жестких узлов и отсекаемых частей.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 13

1. Простые виды движения: поступательное и вращательное (вокруг неподвижной оси). Равномерное вращение и его уравнение. Нормальное, касательное и полное ускорения точек вращающегося тела. Формулы зависимостей.

2.  Геометрические характеристики плоских сечений. Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольного, кругового и кольцевого. Главные оси и главные центральные моменты инерции.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 14

1. Аксиомы динамики. Основной закон динамики. Зависимость между массой и силой тяжести.

2. Трехшарнирные арки. Аналитический способ расчета. Построение эпюр поперечных сил Qy, изгибающих моментов Мх и продольных сил N.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 15

1. Силы инерции: полная, нормальна и касательная. Принцип Даламбера и его применение к решению задач (метод кинетостатики).

2. Общие сведения о фермах.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 16

1. Работа постоянной силы на прямолинейном отрезке траектории. Единицы работы. Работа силы тяжести.

2. Классификация ферм: по назначению, направлению опорных реакций, очертанию поясов.  Анализ геометрической структуры ферм.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 17

1. Работа постоянной силы при вращении. Мощность при вращательном движении. Единицы мощности. КПД.

2. Аналитическое определение сил в стержнях ферм методом вырезания узлов.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 18

1. Основные допущения и гипотезы о свойствах материалов и характере  деформаций.

Понятие об упругих и пластических деформациях

2. Аналитическое определение сил в стержнях ферм методом сквозных сечений.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 19

1. Внешние силы (нагрузки). Классификация нагрузок.

2. Линии влияния сил в простой балке. Определение сил по линиям влияния от неподвижной нагрузки. .

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 20

1. Метод сечений. Определение внутренних усилий. Напряжение: полное, нормальное и касательное.

2. Линии влияния сил в простой балке. Определение сил по линиям влияния от подвижной нагрузки.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 21

1. Растяжение сжатие. Продольная сила N и нормальные напряжения σ. Построение эпюр.

2. . Общие сведения о многопролетных неразрезных балках. Уравнение трех моментов. Определение изгибающего момента Мх и поперечной силы  Qy в произвольном сечении неразрезной балки

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 22

1. Перемещения и деформации при растяжении сжатии. Закон Гука. Определение продольных перемещений

2. . Общие сведения о подпорных стенах.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 23

1. Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения пластичных и хрупких материалов, их механические характеристики: предел пропорциональности σ пц ;  предел текучести σ т  ; предел временного сопротивления. σвс.

2. Понятие распора (активного давления) и отпора (пассивного давления) сыпучего тела на подпорную стену.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 24

1. Допускаемое напряжение и коэффициент запаса прочности. Условие прочности при растяжении сжатии. Виды расчетов на прочность: проектный , на допускаемую нагрузку и проверочный.

2. Распределение давления сыпучего тела по высоте подпорной стены. Эпюра интенсивности бокового давления

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 25

1. Срез и смятие. Основные предпосылки и расчетные формулы.

2. . Принцип проверки против опрокидывания и скольжения массивных подпорных стен.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 26

1. Основные виды опор балочных систем: шарнирно-неподвижная опора; шарнирно-подвижная опора; жесткая заделка. Их реакции..

2. Определение давления на грунт под подошвой фундамента подпорной стены.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 27

1. Классификация нагрузок: сосредоточенные силы, распределенные нагрузки и их интенсивность, пары сил (моменты)

2. Аналитическое определение сил в стержнях ферм методом сквозных сечений.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 28

1. Силы инерции: полная, нормальна и касательная. Принцип Даламбера и его применение к решению задач (метод кинетостатики).

2. Многопролетные статически определимые (шарнирные) балки.  Анализ геометрической структуры. Этажные схемы. Построение эпюр поперечных сил Qy и изгибающих моментов Мx.

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 29

1. Основные понятии и аксиомы статики: абсолютно твердое тело, материальная точка, сила как вектор, единица силы в Международной системе единиц (СИ).

2. Изгиб прямого бруса. Построение эпюр поперечных сил Qу и изгибающих моментов Мх. для различных видов нагружения  балок

3. Задача.

Экзаменационный  Билет № 30

1. . Связи. Реакции связей.

2. Общие сведения о фермах.

3. Задача.

5. Лист согласования

Дополнения и изменения к комплекту ОС на учебный год

Дополнения и изменения к комплекту ОС на __________ учебный год по дисциплине Техническая механика

В комплект ОС внесены следующие изменения:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дополнения и изменения в комплекте ОС обсуждены на заседании ЦМК _________________________________________________________________

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).

Председатель  ЦМК ________________ /___________________/