Министерство просвещения и науки КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 04 «Допуски и технические измерения»

по профессии:

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)»

Нальчик, 2026 г

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № ___ от_______2026г. Председатель:__________Свиридова Т.В. | «Утверждаю» заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» входит в общепрофессиональный цикл  под индексом ОП.04 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки (наплавки)» и составлена в соответствии с Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.)

и утвержденными директором ГБПОУ «КБАДК».

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

Разработчик: Кумыкова М.Х. - преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………..…………………………………………………… | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………... | 5 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………... | 9 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… | 11 |
|  | Приложение 1(Оценочные материалы)……………………………………….. | 12 |
|  | Приложение 1 (лист ознакомления)…………………………………………… | 40 |
|  | Приложение 1 (лист внесения изменений)……………………………………. | 41 |

- Общая характеристикаПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ».

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 в учебном плане «Допуски и технические измерения»  является частью общепрофессионального цикла ППКРС в соответствии с ФГОС профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 ноября 2023 г. № 863, зарегистрированного Минюст. России 17.09.2024 года №79 490) и учитывает Примерную образовательную программу данной профессии.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. | пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности; выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке | основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах; основные группы и марки свариваемых материалов; правила подготовки кромок изделий под сварку; устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения | ознакомления с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке, выбора пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); контроля с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке; контроля с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |

# 2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ».

# 2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 34 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 16 |
| - лабораторно-практические работы | 16 |
| Итоговый контроль | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного комплексного зачета |  |

# 2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 04 «Допуски и технические измерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем часов | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении (16 ак.ч.) |  |  |  |
| Тема 1.1. Основные сведения о размерах и сопряжениях | Содержание учебного материала: | 4 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | 1.Понятия о неизбежности возникновения погрешности при изготовлении деталей и сборке машин. Виды погрешностей. Основные сведения о взаимозаменяемости и ее видах. Унификация, нормализация и стандартизация в машиностроении. Системы конструкторской и технологической документации 2. Номинальный размер. Погрешности размера. Действительный размер. Действительное отклонение. Предельные размеры. Предельные отклонения. Обозначения номинальных размеров отклонений и размеров на чертежах. Размеры сопрягаемые и несопрягаемые (соединение) двух деталей с зазором или с натягом |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1. Обозначения допусков и посадок |  |  |
| Тема 1.2. Допуски и посадки | Содержание учебного материала: | 6 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | - Допуск размера. После допуска. Схема расположения полей допусков. Условия годности размера деталей. Посадка. Допуск посадки. Типы посадок. Обозначения посадок на чертежах. Понятие о системе допусков и посадок. Единая система допусков и посадок (ЕСДП), Система отверстия и система вала. - Квалитеты в ЕСДП. Таблица предельных отклонений размеров в системе ЕСДП. Предельное отклонение размеров с неуказанными допусками (свободные размеры). |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Практическое занятие №2.Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений Практическое занятие №3.Допуски и предельное отклонение гладких цилиндрических соединений |  |  |
| Тема 1.3. Допуски и отклонения формы. Шероховатость поверхности | Содержание учебного материала: | 6 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | - Допуски формы, допуски расположения, суммарные допуски формы и расположения поверхностей. Их обозначение на чертежах по ЕСКД, отклонения цилиндрических и плоских поверхностей - Основные сведения о методах контроля отклонений формы и расположения поверхностей. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 4.Контроль шероховатости поверхности Практическое занятие №5.Контроль шероховатости поверхности |  |  |
| Раздел 2. Основы технических измерений (18 ак.ч.) |  |  |  |
| Тема 2.1. Основы метрологии | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | 1. Единицы измерения в машиностроительной метрологии. Государственная система измерений. Измерения: прямое и косвенное, контактное и бесконтактное, поэлементное и комплексное. Основные метрологические характеристики средств измерения, измерительное усилие Погрешность измерения и составляющие ее факторы. Понятия о поверке измерительных средств. |  |  |
| Тема 2.2. Средства измерения линейных размеров | Содержание учебного материала: | 10 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | 1. Плоскопараллельные концевые меры длины и их назначение. Универсальные средства для измерения линейных размеров. Скобы с отсчетным устройством 2. Средства контроля и измерения шероховатости поверхности. Калибры гладкие и калибры для контроля длин, высот и уступов |  |  |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |  |
|  | Практическое занятие № 6.Измерение размеров деталей штангенциркулем. Практическое занятие №7.Измерение размеров деталей нутромерами. Практическое занятие №8.Измерение размеров деталей глубиномерами. |  |  |
| Тема 2.3. Средства измерения углов и гладких конусов | Содержание учебного материала: |  | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | 1. Нормальные углы и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы измерения углов и допуски на угловые размеры в машиностроении Степени точности угловых размеров. Обозначения допусков угловых размеров на чертежах. 2. Допуски и средства измерения гладких конусов. Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры (угловые плитки), угломеры с нониусом, уровни машиностроительные, конусомеры для измерения нониусов больших размеров. | 2 |  |
| Тема 2.4. Средства визуального и измерительного контроля основного материала и сварных соединений | Содержание учебного материала: | 2 | ОК 01-09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5. |
|  | 1. Средства визуального и измерительного контроля основного материала и сварных соединений. Визуальный и измерительный контроль материала (полуфабрикатов, заготовок, деталей) и сварных соединений (наплавок). Средства визуального и измерительного контроля (шаблоны сварщика, лупы измерительные, щуп, штангенциркуль, угломер, металлические линейки, комплекты для ВИК) 2. Порядок проведения визуального и измерительного контроля сварных соединений. Технологическая карта ВИК. Операционная карта проведения ВИК. Оценка результатов контроля. Регистрация результатов контроля. |  |  |
| Итоговый контроль |  | 2 |  |
| Всего: | ( в том числе практических занятий) | 34 (16) |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины ОП.04 «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ»

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины ОП.04 «Допуски и технические измерения»  в ГБПОУ «КБАДК»   имеется кабинет  № 201 «Метрологии, стандартизации и сертификации». Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648- 20 и СанПин 1.2.3685-21), оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих Требованиях и необходимой учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете № 201 имеется интерактивная доска, посредством которой участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по материаловедению и видеоматериалы и т.п. Для выполнения некоторых лабораторных работ используется кабинет «Информатики» №207, в котором имеется свободный доступ в Интернет.

Оборудование учебного кабинета:

Учебные пособия, плакаты, наглядные пособия, первоисточники, электронные учебники, интерактивная доска, компьютер, видеоматериалы по темам: видеоуроки, презентации, методическая литература, приборы демонстрационные, инструкционно-технологические карты.

Оборудование:

1.Сварочного цеха:

- Слесарный стол – 1 шт

- Сварочный стол – 5 шт

- Источники питания переменного тока

- Инструменты и принадлежности сварщика

- Средства индивидуальной защиты

- Комплекты плакатов и макетов

- Пост газовой сварки – 1шт, газосварочный аппарат (ацетилен) – 1шт. + редуктор   ПГУ-10А - 4 шт

- Пост электросварки – 5шт, электросварочный аппарат Denzel 94331 - 5 шт;

- Аппарат точечной сварки GYSPOT 3902- 2 шт

- Аппарат для контактной сварки Калибр СВА-1,5 АК - 1 шт

2. Слесарной:

- рабочие места – 10шт;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- пластины и заготовки для проведения слесарных работ;

- комплект плакатов по темам

3.2. Учебно-методическое обеспечение

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Допуски и технические измерения» входят:

- комплект учебно-наглядных пособий (курс лекций; комплекты учебных единиц по темам;  комплект лабораторно- практических работ; алгоритмические предписания по темам; опорные конспекты; иллюстрации; альбомы,ребусы; кроссворды);

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. Для реализации виртуальных   лабораторно- практических работ используются проектор, компьютер, электронные презентации.

- учебники и учебные пособия.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Допуски и технические измерения»студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, и др.).

Требования к образованию и обучению: Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена или высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства. Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

Требования к опыту практической работы: опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) обязателен для преподавания по профессиональному учебному циклу программ среднего профессионального образования и при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Зайцев С.А.  Технические измерения: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. — 4-е изд., испр. — Москва : Издательский центр «Академия», 2020. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-9634-9. — Текст :непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Рачков, М. Ю.  Технические измерения и приборы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / М. Ю. Рачков. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10718-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/517984

Электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125617

4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04 «Допуски и технические измерения»

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: основные типы, конструктивные элементы, размерысварных соединений и обозначение их на чертежах; основные группы и марки свариваемых материалов; правила подготовки кромок изделий под сварку; устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения | Тестирование Оценка «5» - 86% – 100% правильных ответов. Оценка «4» -73% – 85% правильных ответов. Оценка «3» - 53% – 72% правильных ответов. Оценка «2» - 0% – 52% правильных ответов. Критерии оценки практических работ. Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, определяем взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задачи. Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. Оценка «2» - ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий | Тестирование, выполнение практических работ и других видов текущего контроля |
| Умения: пользоватьсяконструкторской, производственно-технологической и нормативной документациейдля выполнения профессиональной деятельности; выбирать пространственное положение сварного шва длясварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеровтребованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  | Выполнение и защита практических работ Комплексный дифференцированный зачет |

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.Паспорт комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «КБАДК», содержит требования к умениям и знаниям в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.04 «Основы бережливого производства». Форма аттестации – дифференцированный зачет.

1.1. Результаты освоения, подлежащие проверке

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные типы, конструктивные элементы, размерысварных соединений и обозначение их на чертежах; основные группы и марки свариваемых материалов; правила подготовки кромок изделий под сварку; устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения | Тестирование Оценка «5» - 86% – 100% правильных ответов. Оценка «4» -73% – 85% правильных ответов. Оценка «3» - 53% – 72% правильных ответов. Оценка «2» - 0% – 52% правильных ответов. Критерии оценки практических работ. Оценка «5» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, определяем взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. Оценка «4» - ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения задачи. Оценка «3» - ставится, если студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. Оценка «2» - ставится, если студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий | Тестирование, выполнение практических работ и других видов текущего контроля |
| Умеет: пользоватьсяконструкторской, производственно-технологической и нормативной документациейдля выполнения профессиональной деятельности; выбирать пространственное положение сварного шва длясварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеровтребованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке. |  | Выполнение и защита практических работ Комплексный дифференцированный зачет |

2. Оценочные материалы

2.1. Задания для текущего контроля

Выполнение и защита практической работы

Практическое занятие №1 «Обозначения допусков и посадок».

Практическое занятие №2 «Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений».

Практическое занятие №3 «Допуски и предельное отклонение гладких цилиндрических соединений».

Практическое занятие № 4 «Контроль шероховатости поверхности».

Практическое занятие №5 «Контроль шероховатости поверхности».

Практическое занятие № 6 «Измерение размеров деталей штангенциркулем».

Практическое занятие №7 «Измерение размеров деталей нутромерами».

Практическое занятие №8 «Измерение размеров деталей глубиномерами».

2.2. Задания для диагностической работы.

Вариант  № 1

Задание 1. Выберите правильный ответ.

Допуском называется:
1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений;

2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями;*

3) разность между номинальным и действительным размером.

Задание 2. Выберите правильный ответ.

Как называется качественная характеристика физической величины:
1) размерность;* 2) величина: 3) единица физической величины.

Задание 3. Выберите правильный ответ.

Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчётного устройства:

1) вещественные меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы.*

Задание 4. Выберите правильный ответ.

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то:
1) брак неисправимый; 2) брак исправимый.*

Задание 5. Выберите правильный ответ.

Как называется количественная характеристика физической величины:

- величина; 2) единица физической величины; 3) размер.*

Задание 6. Выберите правильный ответ.

Абсолютная погрешность измерения – это:

1) абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами измерения
2) составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины.*

Задание 7. Выберите правильный ответ.

Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

1) поверка;*        2) калибровка; 3) аккредитация.

Задание 8. Выберите правильный ответ.

Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:
1) системой посадки; 2) системой отверстий;* 3) системой вала.

Задание 9. Выберите правильный ответ.

Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия называется:
1) зазором; 2) посадкой; 3) натягом.*

Задание 10. Выберите правильный ответ.

Укажите, что является измерительным прибором?
1) индикатор часового типа;* 2) линейка; 3) циркуль.

Задание 11. Выберите правильный ответ.
Что такое абсолютная погрешность измерения?
а) Разность между измеренным и истинным значением.*
б) Отношение погрешности к истинному значению
в) Процентное отношение погрешности
г) Среднее значение измерений

Задание 12. Установите соответствие.

| Вид погрешности | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Систематическая | А. Меняется случайным образом |
| 2. Случайная | Б. Повторяется при повторных измерениях |
| 3. Грубая | В. Значительно превышает ожидаемую |

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Задание 13. Дополните определение.
Средство измерения — это техническое средство, предназначенное для _________________________________ измерений, имеющее нормированные _________________________________ характеристики.

Ответ: Средство измерения — это техническое средство, предназначенное для измерения физической величины, имеющее нормированные метрологические характеристики.

Задание 14. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

Класс точности — 1,5

Диапазон измерений — 0-100 единиц

Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы

Задание 15.   Решите ситуационную задачу.

Объясните разницу между поверкой и калибровкой средств измерений. Приведите примеры ситуаций, когда необходима поверка, а когда достаточно калибровки.

Ответ:
Поверка — обязательная процедура подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям, выполняется аккредитованными организациями, результаты оформляются официально (свидетельство, клеймо).
Калибровка — добровольная процедура определения действительных значений характеристик СИ, может выполняться пользователем.
Поверка обязательна для СИ, используемых в сферах госрегулирования (здравоохранение, торговля и т. д.). Калибровка достаточна для внутренних нужд предприятия.

Задание 16. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

Тип посадки: переходная

Максимальный зазор = 0,025 мм

Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 17. Проанализируйте ситуацию.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012
Определите:

Предельные отклонения.

Предельные размеры.

Допуск размера.

Ответ:

Верхнее отклонение: +0,012 мм

Нижнее отклонение: -0,012 мм

Наибольший предельный размер: 45,012 мм

Наименьший предельный размер: 44,988 мм

Допуск размера: 0,024 мм

Задание 18. Проанализируйте и поясните отличия.

Что такое «допуск размера»? Поясните, чем он отличается от «предельного отклонения».

Ответ:
Допуск размера — это разность между верхним и нижним предельными размерами (или между верхним и нижним предельными отклонениями). Он характеризует допустимую степень разброса размеров детали.
Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным (наибольшим или наименьшим) и номинальным размером. Допуск определяет «полосу» допустимых отклонений, а отклонение — конкретное смещение от номинала.

Задание 19. Проанализируйте ситуацию.

Объясните принцип построения системы допусков и посадок (на примере системы отверстия).

Ответ:
В системе отверстия:

Поле допуска отверстия фиксировано (основное отклонение — H, нижнее отклонение = 0).

Поле допуска вала варьируется для получения разных посадок (зазор, натяг, переходная посадка).

Обозначение: например, H7/h6, где H7 — поле допуска отверстия, h6 — вала.

Цель: обеспечить взаимозаменяемость деталей за счёт стандартизированных отклонений.

Задание 20. Проанализируйте определения квалитета и класса точности.

В чём разница между квалитетом и классом точности? Приведите пример.

Ответ:

Квалитет (например, IT7) — степень точности, определяющая величину допуска для данного номинального размера (стандарты ISO, ГОСТ).

Класс точности — более общее понятие, применяемое в специфических отраслях (например, в электронике).

Пример: квалитет IT6 соответствует высокой точности (малый допуск), тогда как класс точности «средний» может подразумевать более грубые допуски.

Задание 21. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите основные источники погрешностей при технических измерениях.

Ответ:

Инструментальная погрешность (точность средства измерения).

Методическая погрешность (несовершенство метода измерения).

Субъективная погрешность (ошибки оператора).

Влияние внешних условий (температура, влажность).

Погрешность из-за износа или деформации детали.

Задание 22. Проанализируйте определения видов посадок.

Дайте определение посадки. Перечислите виды посадок и кратко охарактеризуйте каждый вид.

Ответ:
Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
Виды:

Посадки с зазором: всегда образуется зазор (наименьший предельный размер отверстия ≥ наибольшего размера вала). Поле допуска отверстия расположено выше поля вала.

Посадки с натягом: всегда образуется натяг (наибольший предельный размер отверстия ≤ наименьшего размера вала). Поле допуска отверстия — ниже поля вала.

Переходные посадки: возможны как зазоры, так и натяги -поля допусков перекрываются

Задание 23. Решите задачу.
Номинальный размер детали — 30 мм. Верхнее предельное отклонение (+ES) = +0,030 мм, нижнее предельное отклонение (EI) = –0,015 мм.
Определите:

наибольший и наименьший предельные размеры;

допуск размера.

Решение:

Наибольший предельный размер: Dmax = Dn + ES = 30 + 0,030 = 30,030 мм.

Наименьший предельный размер: Dmin = Dn + EI = 30 – 0,015 = 29,985 мм.

Допуск: TD = Dmax – Dmin = 30,030 – 29,985 = 0,045 мм.

Задание 24. Решите ситуационную задачу.
При серийном производстве деталей с допуском IT8 обнаруживается высокий процент брака. Предложите 2–3 способа снижения брака, не увеличивая себестоимость.

Ответ:

Калибровка измерительного оборудования.

Обучение операторов методам корректного измерения.

Внедрение промежуточных контрольных точек в технологическом процессе.

Использование более стабильных материалов или оптимизация режимов обработки.

### Задание 25. Решите ситуационную задачу.
При сборке узла с посадкой H8/h8 наблюдается высокий процент деталей с натягом. Что могло вызвать проблему? Предложите 2 решения.

Ответ:

Причина: износ оборудования, неправильная настройка станков, погрешность измерений.

Решения: калибровка оборудования, ужесточение контроля промежуточных размеров, проверка квалификации операторов.

Задание 26. Решите ситуационную задачу.
Выберите посадку для подшипника скольжения, работающего при средних скоростях. Обоснуйте выбор.

Ответ:
Подходит посадка с минимальным гарантированным зазором, например, H7/g6.

Обеспечивает смазку и свободное вращение.

Не слишком большой зазор — минимизирует биение.

### Задание 27. Рассчитайте шероховатость.
Профиль поверхности имеет следующие значения высот микронеровностей (в мкм): +3, –1, +2, –4, +5, –2.
Рассчитайте Ra и Rz.

Решение:

Ra = (|3| + |–1| + |2| + |–4| + |5| + |–2|) / 6 = (3+1+2+4+5+2)/6 = 17/6 ≈ 2,83 мкм.

Rz = (5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0) / 10? Нет.
По определению, Rz = сумма высот 5 наибольших выступов + 5 наибольших впадин. Здесь:
Выступы: 5, 3, 2 → впадины: –4, –2, –1 → Rz = (5+3+2) + (4+2+1) = 10 + 7 = 17 мкм.

Задача 28. Решите ситуационную задачу.
Вал диаметром 50 мм имеет допуск цилиндричности 0,02 мм. Измерения показали, что максимальный диаметр в сечении — 50,015 мм, минимальный — 49,985 мм. Соответствует ли деталь допуску?

Решение:
Отклонение цилиндричности = (Dmax – Dmin)/2 = (50,015 – 49,985)/2 = 0,03/2 = 0,015 мм.
0,015 < 0,02 → деталь соответствует допуску.

Задача 29. Решите ситуационную задачу.
Для уплотнительного кольца требуется высокая герметичность. Какой параметр шероховатости выбрать (Ra или Rz) и почему? Предложите рекомендуемое значение Ra.

Ответ:

Выбирают Ra, так как он чувствителен к мелким неровностям, влияющим на контакт.

Рекомендуемое значение: Ra ≤ 0,4 мкм (обеспечивает плотный контакт без повреждений материала).

Задача 30. Решите ситуационную задачу.

При сборке подшипника качения обнаружено повышенное трение. Предположите, какие отклонения формы или шероховатости могли вызвать проблему.

Ответ:

Возможные причины:

превышение допуска круглости вала (биение);

слишком грубая шероховатость (Ra > 0,2 мкм) → задиры, износ;

отклонение от соосности посадочных поверхностей;

волнистость поверхности (периодические неровности).

Вариант № 2

Задание 1. Выберите правильный ответ.

Действительное отклонение – это:
1) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером.*      
2) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером
3) алгебраическая разность между предельным и действительным размером

Задание 2. Выберите правильный ответ.

Система ОСТ – это:
1) группа отраслевых стандартов;* 2) основные схемы точности; 3) общие системы.

Задание 3. Выберите правильный ответ.

Какой раздел посвящён изучению теоретических основ метрологии:

1) законодательная метрология; 2) практическая метрология; 3) теоретическая метрология.*

Задание 4. Выберите правильный ответ.

В чём состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

1) обязательный характер;*  2) добровольный характер; 3) заявительный характер.

Задание5. Выберите правильный ответ.

14. Если действительный размер больше наибольшего предельного размера:
1) брак;* 2) деталь годна.

Задание 6. Выберите правильный ответ.

16. ЕСДП – это:
1) единая система допусков и посадок;* 2) единственная система допусков и посадок; 3) единая схема допусков и посадок

Задание 7. Выберите правильный ответ.

Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:
1) натягом; 2) посадкой; 3) зазором.*

Задание 8. Выберите правильный ответ.

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:
1) брак неисправимый;* 2) брак исправимый.

Задание 9. Выберите правильный ответ.

Чем допуск меньше, тем деталь изготовить:
1) сложнее;* 2) проще.     16

Задание 10. Установите соответствие

| Тип эталона | Назначение |
| --- | --- |
| 1. Первичный | А. Для передачи размера единицы рабочим средствам измерений |
| 2. Вторичный | Б. Для воспроизведения единицы с наивысшей точностью |
| 3. Рабочий | В. Для передачи размера единицы от первичного эталона |

Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Задание 11. Дополните определение.
Средство измерений — это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные _________________________________ характеристики и служащее для _________________________________ значений измеряемых величин.

Ответ: Средство измерений — это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики и служащее для воспроизведения и (или) хранения значений измеряемых величин.

Задание 12. Решите задачу.
Определите, к какому типу относится измерительный прибор, если:

Класс точности — 0,5

Используется для поверки других приборов.

Хранится в специальных условиях.

Ответ: Эталон сравнения или вторичный эталон.

Задание 13. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

Класс точности — 1,5

Диапазон измерений — 0-100 единиц

Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы.
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы.

#### Задание 14. Решите ситуационную задачу.
На предприятии возникла необходимость поверки микрометра 0–25 мм. Опишите последовательность действий метрологической службы, включая:

выбор эталона для поверки;

методику поверки (не менее 3 контрольных точек);

оформление результатов поверки.

Ответ:

Выбор эталона: набор концевых мер длины 4-го разряда или класса точности 2.

Методика поверки:

проверка нулевой установки;

измерения в точках 5 мм, 15 мм, 25 мм;

определение погрешности в каждой точке;

проверка плавности хода микровинта.

Оформление:

протокол поверки с указанием результатов;

нанесение поверительного клейма при положительных результатах;

выдача свидетельства о поверке.

Задание 15.  Выберите правильный ответ.

Что такое неопределённость измерения согласно современным метрологическим стандартам?
а) Разность между измеренным и истинным значением величины
б) Параметр, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине
в) Погрешность средства измерения
г) Отклонение результата от среднего арифметического

Ответ: б)

Задание 16.  Выберите правильный ответ.

Какой тип погрешности проявляется как постоянное смещение результатов измерений относительно истинного значения?
а) Случайная погрешность
б) Систематическая погрешность
в) Грубая погрешность
г) Динамическая погрешность

Ответ: б)

Задание 17. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

Тип посадки: переходная

Максимальный зазор = 0,025 мм

Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 18. Решите комплексную задачу.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012.
Определите:

Предельные отклонения.

Предельные размеры.

Допуск размера.

Ответ:

Верхнее отклонение: +0,012 мм

Нижнее отклонение: -0,012 мм

Наибольший предельный размер: 45,012 мм

Наименьший предельный размер: 44,988 мм

Допуск размера: 0,024 мм

Задание 19. Проанализируйте ситуацию.

В чём принципиальная разница между системой отверстия и системой вала?

Ответ:Система отверстия: поле допуска отверстия фиксировано (основное отклонение = 0), а поле вала варьируется. Пример: H7/h6.

Система вала: поле допуска вала фиксировано, а отверстие подстраивается. Пример: H11/h6 (реже используется).
Цель обеих систем — обеспечить взаимозаменяемость деталей.

Задание 20. Проанализируйте ситуацию.

Что такое квалитет? Приведите 2-3 примера квалитетов и укажите, для каких задач они применяются.

Ответ:
Квалитет — степень точности изготовления детали (обозначается IT и номером, например, IT6). Определяет величину допуска.
Примеры:

IT7–IT9: серийное производство (умеренная точность).

IT5–IT6: высокоточные узлы (подшипники, измерительные приборы).

IT11–IT12: грубые соединения, не требующие высокой точности.

Задание 21. Решите комплексную задачу.

4. Запишите формулу связи допуска посадки (TS) с допусками отверстия (TD) и вала (Td).

Ответ:
TS = TD + Td
Допуск посадки равен сумме допусков отверстия и вала — это верно для всех типов посадок (с зазором, натягом, переходных).

Задание 22. Проанализируйте ситуацию.

1. Что такое отклонение формы? Перечислите основные виды отклонений формы цилиндрических деталей.

Ответ:
Отклонение формы — разность между реальной формой поверхности и идеальной геометрической формой (плоскость, цилиндр, окружность).
Виды для цилиндрических деталей:

отклонение от цилиндричности (несовпадение профиля с цилиндром);

отклонение от круглости (эллипс, многогранник в поперечном сечении);

отклонение от прямолинейности оси (изгиб вала);

конусообразность (изменение диаметра по длине).

Задание 23. Проанализируйте ситуацию.

2. Чем отличается допуск формы от допуска размера? Приведите пример.

Ответ:

Допуск размера ограничивает разброс диаметров/длин.

Допуск формы ограничивает отклонение от идеальной геометрии (например, цилиндричность, плоскостность).
Пример: деталь может соответствовать допуску размера (диаметр в пределах), но иметь «бочкообразную» форму, нарушающую допуск цилиндричности.

Задача 24. Решите комплексную задачу.
Дано: отверстие Ø40 H8, вал Ø40 h7.
Определите посадку, характер соединения (зазор/натяг) и допуск посадки. Используйте данные из таблиц допусков (например, ГОСТ 25346-89).

Решение (примерные значения):

Для H8: верхнее отклонение +0,054 мм, нижнее 0 → Dmax = 40,054; Dmin = 40.

Для h7: верхнее отклонение 0, нижнее –0,025 мм → dmax = 40; dmin = 39,975.

Посадка: H8/h7 — переходная (возможны и зазоры, и натяги).

Минимальный зазор: Smin = Dmin – dmax = 40 – 40 = 0.

Максимальный зазор: Smax = Dmax – dmin = 40,054 – 39,975 = 0,079 мм.

Допуск посадки: TS = Smax – Smin = 0,079 – 0 = 0,079 мм.

Задача 25. Решите ситуационную задачу.
Необходимо измерить длину детали (150 мм) с точностью до 0,01 мм в условиях вибрацииКакое средство измерения выбрать?

Ответ:
Оптический измеритель или лазерный интерферометр — устойчивы к вибрациям, обеспечивают высокую точность. Механические приборы (микрометры) дадут большую погрешность.

Задача 26. Решите ситуационную задачу.
При сборке узла с посадкой H8/h8 наблюдается высокий процент деталей с натягом. Что могло вызвать проблему? Предложите 2 решения.

Ответ:

Причина: износ оборудования, неправильная настройка станков, погрешность измерений.

Решения: калибровка оборудования, ужесточение контроля промежуточных размеров, проверка квалификации операторов.

Задача 27. Решите ситуационную задачу.

Выберите посадку для подшипника скольжения, работающего при средних скоростях. Обоснуйте выбор.

Ответ:
Подходит посадка с минимальным гарантированным зазором, например, H7/g6.

Обеспечивает смазку и свободное вращение.

Не слишком большой зазор — минимизирует биение.

### Задача 28. Рассчитайте шероховатость.
Профиль поверхности имеет следующие значения высот микронеровностей (в мкм): +3, –1, +2, –4, +5, –2.
Рассчитайте Ra и Rz.

Решение:

Ra = (|3| + |–1| + |2| + |–4| + |5| + |–2|) / 6 = (3+1+2+4+5+2)/6 = 17/6 ≈ 2,83 мкм.

Rz = (5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0) / 10? Нет.
По определению, Rz = сумма высот 5 наибольших выступов + 5 наибольших впадин. Здесь:
Выступы: 5, 3, 2 → впадины: –4, –2, –1 → Rz = (5+3+2) + (4+2+1) = 10 + 7 = 17 мкм.

Задача 29. Проанализируйте ситуацию.
Вал диаметром 50 мм имеет допуск цилиндричности 0,02 мм. Измерения показали, что максимальный диаметр в сечении — 50,015 мм, минимальный — 49,985 мм. Соответствует ли деталь допуску?

Решение:
Отклонение цилиндричности = (Dmax – Dmin)/2 = (50,015 – 49,985)/2 = 0,03/2 = 0,015 мм.
0,015 < 0,02 → деталь соответствует допуску.

Задача 30. Решите ситуационную задачу.
Для уплотнительного кольца требуется высокая герметичность. Какой параметр шероховатости выбрать (Ra или Rz) и почему? Предложите рекомендуемое значение Ra.

Ответ:

Выбирают Ra, так как он чувствителен к мелким неровностям, влияющим на контакт.

Рекомендуемое значение: Ra ≤ 0,4 мкм (обеспечивает плотный контакт без повреждений материала).

Ситуация 2.
При сборке подшипника качения обнаружено повышенное трение. Предположите, какие отклонения формы или шероховатости могли вызвать проблему.

Ответ:

Возможные причины:

превышение допуска круглости вала (биение);

слишком грубая шероховатость (Ra > 0,2 мкм) → задиры, износ;

отклонение от соосности посадочных поверхностей;

волнистость поверхности (периодические неровности).

Вариант №3

Задание 1. Выберите правильный ответ.

Линейные размеры делятся на:
1) номинальные, действительные и предельные;* 2) мм, см и м; 3) нормальные, максимальные и минимальные

Задание 2. Выберите правильный ответ.

Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров, называется:
1) квалитет;* 2) эквивалент; 3) квартет.

Задание 3. Выберите правильный ответ.

Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют:
1) сопрягаемыми;* 2) сборочными; 3) свободными.

Задание 4. Выберите правильный ответ.

Шероховатость поверхности – это:
1) совокупность микронеровностей на поверхности детали;* 2) совокупность дефектов на поверхности детали; 3) совокупность трещин на поверхности детали..

Задание 5. Выберите правильный ответ.

30. Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины:
1) диапазон измерения; 2) чувствительность; * 3) диапазон показаний.

Задание 6. Выберите правильный ответ.
Что такое допуск размера?
а) Разность между верхним и нижним предельными отклонениями.*
б) Наибольший предельный размер
в) Действительный размер детали
г) Номинальный размер

Задание 7. Выберите правильный ответ.
Что такое шероховатость поверхности?
а) Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине.*
б) Отклонение формы поверхности
в) Волнистость поверхности
г) Допуск формы поверхности

Задание 8. Установите соответствие

| Параметр шероховатости | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Среднее арифметическое отклонение профиля | А. Rz |
| 2. Высота неровностей профиля по 10 точкам | Б. Ra |
| 3. Наибольшая высота профиля | В. Rmax |

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Задание 9. Дополните определение
Допуск — это разность между ___________________________________________________ размерами, задающая границы допустимых отклонений.

Ответ:

Допуск — это разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, задающая границы допустимых отклонений.

Задание 10. Установите соответствие

| Вид посадки | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Посадка с зазором | А. Всегда есть натяг |
| 2. Переходная посадка | Б. Возможно как наличие зазора, так и натяга |
| 3. Посадка с натягом | В. Всегда есть зазор |

Ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Задание 11. Дополните определение
Посадка — это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем ___________________________________________________

Ответ: Посадка — это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.

Задание 12. Решите задачу
Дано:
Номинальный размер: 50 мм.
Верхнее отклонение: +0,025 мм.
Нижнее отклонение: -0,015 мм.
Определите:

- Допуск размера

- Предельные размеры

Ответ:

- Допуск размера = 0,040 мм.

- Наибольший предельный размер = 50,025 мм.

- Наименьший предельный размер = 49,985 мм.

Задание 13. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

- Тип посадки: переходная

- Максимальный зазор = 0,025 мм

- Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 14. Решите задачу.
Определите тип посадки и постройте схему полей допусков для соединения:
∅50H7/h6

Ответ: Посадка переходная

Задание 15. Проанализируйте ситуацию.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012
Определите:

- Предельные отклонения.

- Предельные размеры.

- Допуск размера.

- Ответ:

- Верхнее отклонение: +0,012 мм

- Нижнее отклонение: -0,012 мм

- Наибольший предельный размер: 45,012 мм

- Наименьший предельный размер: 44,988 мм

- Допуск размера: 0,024 мм

Задание 16. Составьте схему.
Изобразите условное обозначение шероховатости поверхности, которая:

- Образована удалением слоя материала

- С параметром Ra = 3,2 мкм

Ответ: Знак шероховатости с чертой и стрелкой вниз, параметр Ra 3,2

Задание 17. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

- Класс точности — 1,5

- Диапазон измерений — 0-100 единиц

- Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы

Задание 18. Решите ситуационную задачу.
При контроле размеров деталей партии обнаружилось систематическое отклонение от номинала на +0,1 мм. Предложите план действий для выявления причин и устранения проблемы, включая:

- проверку средств измерений;

- анализ технологического процесса;

- корректирующие действия.

Ответ:

- Проверка средств измерений:

  - поверка/калибровка инструмента;

  - контроль условий измерений (температура, влажность).

- Анализ технологического процесса:

  - проверка настройки оборудования;

  - анализ износа режущего инструмента;

  - контроль режимов обработки.

- Корректирующие действия:

  - корректировка настроек станка;

  - замена изношенного инструмента;

  - повторный контроль партии деталей.

Задание 19. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите основные параметры шероховатости поверхности. Чем отличаются Ra, Rz и Rmax?

Ответ:

- Ra — среднее арифметическое отклонение профиля (усреднение абсолютных значений высот в пределах базовой длины).

- Rz — высота неровностей по 10 точкам (сумма высот пяти наибольших выступов и глубин пяти наибольших впадин).

- Rmax — максимальная высота профиля (размах между самой высокой и самой низкой точками).
Ra чаще используется для точных деталей, Rz — для грубых поверхностей.

Задание 20. Решите комплексную задачу.

Как обозначаются допуски формы и шероховатости на чертежах (по ГОСТ)?

Ответ:

- Допуски формы: символы в рамке (например, ⌭ — цилиндричность, □ — плоскостность), с числовым значением и базовой длиной.

- Шероховатость: знак «∟» с параметрами (Ra 0,8; Rz 20). Направление штриховки указывает метод обработки.

Задание  21. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите три группы посадок, охарактеризуйте каждую и укажите, для каких соединений они применяются.

Ответ:
Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
Группы:

- Посадки с зазором (подвижные): всегда образуется зазор (Dmin ≥ dmax). Применяются для подвижных соединений (подшипники, втулки), где требуется смазка и компенсация деформаций.

- Посадки с натягом (неподвижные): всегда образуется натяг (Dmax ≤ dmin). Используются для неразъёмных соединений (зубчатые колёса, шкивы), передающих нагрузки без дополнительных креплений.

- Переходные посадки: возможны и зазоры, и натяги (частичное перекрытие полей допусков). Применяются для жёстких разъёмных соединений, требующих точного центрирования (подшипники качения, зубчатые колёса).

Задание 22. Проанализируйте ситуацию.

В чём принципиальная разница между системой отверстия и системой вала? Приведите примеры обозначений и объясните, почему одна система предпочтительнее другой.

Ответ:

- Система отверстия: поле допуска отверстия фиксировано (EI = 0), а поле вала варьируется. Пример: H7/h6. Удобна для серийного производства — проще обрабатывать вал под готовое отверстие.

- Система вала: поле допуска вала фиксировано (es = 0), отверстие подстраивается. Пример: H11/h6. Редко используется, но может быть выгодна при массовом производстве валов (например, стандартизированных осей).

Задание 23. Проанализируйте ситуацию.

3. Что такое квалитет? Объясните связь квалитетов с точностью и областью применения. Приведите 3–4 примера.

Ответ:
Квалитет (обозначение IT + номер) — степень точности изготовления детали. Чем меньше номер, тем выше точность.
Примеры:

- IT5–IT6: высокоточные узлы (подшипники, измерительные приборы).

- IT7–IT9: серийное производство (валы, отверстия в механизмах).

- IT10–IT11: грубые соединения (монтажные отверстия, крепёжные детали).

- IT12–IT13: черновые размеры (предварительная обработка).

Задание 24. Решите комплексную задачу.

Как обозначаются посадки на чертежах? Расшифруйте обозначение Ø50 H7/p6.

Ответ:
Обозначение: (поле допуска отверстия)/(поле допуска вала).
Пример: Ø50 H7/p6:

- номинальный размер: 50 мм;

- отверстие: H7 (основное отклонение = 0, допуск по 7-му квалитету);

- вал: p6 (поле с натягом, 6-й квалитет);

- система: отверстие;

- тип: посадка с натягом.

Задание 25. Решите ситуационную задачу.
Требуется измерить диаметр вала с допуском ±0,005 мм. Выберите средство измерения, обосновав выбор.

Ответ:
Подходит электронный микрометр с шагом 0,001 мм или координатно-измерительная машина (CMM). Обычные штангенциркули (0,02 мм) не обеспечат требуемой точности.

Задание 26. Решите ситуационную задачу.

При сборке узла с посадкой H8/h8 наблюдается высокий процент деталей с натягом. Что могло вызвать проблему? Предложите 2 решения.

Ответ:

- Причина: износ оборудования, неправильная настройка станков, погрешность измерений.

- Решения: калибровка оборудования, ужесточение контроля промежуточных размеров, проверка квалификации операторов.

Задание 27. Решите ситуационную задачу.
Выберите посадку для подшипника скольжения, работающего при средних скоростях. Обоснуйте выбор.

Ответ:
Подходит посадка с минимальным гарантированным зазором, например, H7/g6.

- Обеспечивает смазку и свободное вращение.

- Не слишком большой зазор — минимизирует биение.

Задание 28. Рассчитайте шероховатость.
Профиль поверхности имеет следующие значения высот микронеровностей (в мкм): +3, –1, +2, –4, +5, –2.
Рассчитайте Ra и Rz.

Решение:

- Ra = (|3| + |–1| + |2| + |–4| + |5| + |–2|) / 6 = (3+1+2+4+5+2)/6 = 17/6 ≈ 2,83 мкм.

- Rz = (5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0) / 10? Нет.
По определению, Rz = сумма высот 5 наибольших выступов + 5 наибольших впадин. Здесь:
Выступы: 5, 3, 2 → впадины: –4, –2, –1 → Rz = (5+3+2) + (4+2+1) = 10 + 7 = 17 мкм.

Задание 29. Проанализируйте ситуацию.
Вал диаметром 50 мм имеет допуск цилиндричности 0,02 мм. Измерения показали, что максимальный диаметр в сечении — 50,015 мм, минимальный — 49,985 мм. Соответствует ли деталь допуску?

Решение:
Отклонение цилиндричности = (Dmax – Dmin)/2 = (50,015 – 49,985)/2 = 0,03/2 = 0,015 мм.
0,015 < 0,02 → деталь соответствует допуску.

Задание 30. Решите ситуационную задачу.
Для уплотнительного кольца требуется высокая герметичность. Какой параметр шероховатости выбрать (Ra или Rz) и почему? Предложите рекомендуемое значение Ra.

Ответ:

- Выбирают Ra, так как он чувствителен к мелким неровностям, влияющим на контакт.

- Рекомендуемое значение: Ra ≤ 0,4 мкм (обеспечивает плотный контакт без повреждений материала).

2.3.   Задания для итогового контроля

Задание 1. Выберите правильный ответ.

Допуском называется:
1) сумма верхнего и нижнего предельных отклонений;

2) разность между верхним и нижним предельными отклонениями;*

3) разность между номинальным и действительным размером.

Задание 2. Выберите правильный ответ.

Как называется качественная характеристика физической величины:
1) размерность;* 2) величина: 3) единица физической величины.

Задание 3. Выберите правильный ответ.

Какие средства измерений представляют собой совокупность измерительных преобразователей и отсчётного устройства:

1) вещественные меры;

2) индикаторы;

3) измерительные приборы.*

Задание 4. Выберите правильный ответ.

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для наружного элемента детали, то:
1) брак неисправимый; 2) брак исправимый.*

Задание 5. Выберите правильный ответ.

Как называется количественная характеристика физической величины:

- величина; 2) единица физической величины; 3) размер.*

Задание 6. Выберите правильный ответ.

Абсолютная погрешность измерения – это:

1) абсолютное значение разности между двумя последовательными результатами измерения
2) составляющая погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений
3) разность между измеренным и действительным значением измеряемой величины.*

Задание 7. Выберите правильный ответ.

Как называется совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям:

1) поверка;*        2) калибровка; 3) аккредитация.

Задание 8. Выберите правильный ответ.

Способ образования посадок, образованных изменением только полей допуска валов при постоянном поле допуска отверстий, называется:
1) системой посадки; 2) системой отверстий;* 3) системой вала.

Задание 9. Выберите правильный ответ.

Разность действительного размера вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размера отверстия называется:
1) зазором; 2) посадкой; 3) натягом.*

Задание 10. Выберите правильный ответ.

Укажите, что является измерительным прибором?
1) индикатор часового типа;* 2) линейка; 3) циркуль.

Задание 11. Выберите правильный ответ.
Что такое абсолютная погрешность измерения?
а) Разность между измеренным и истинным значением.*
б) Отношение погрешности к истинному значению
в) Процентное отношение погрешности
г) Среднее значение измерений

Задание 12. Установите соответствие.

| Вид погрешности | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Систематическая | А. Меняется случайным образом |
| 2. Случайная | Б. Повторяется при повторных измерениях |
| 3. Грубая | В. Значительно превышает ожидаемую |

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Задание 13. Дополните определение.
Средство измерения — это техническое средство, предназначенное для _________________________________ измерений, имеющее нормированные _________________________________ характеристики.

Ответ: Средство измерения — это техническое средство, предназначенное для измерения физической величины, имеющее нормированные метрологические характеристики.

Задание 14. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

Класс точности — 1,5

Диапазон измерений — 0-100 единиц

Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы

Задание 15.  Решите ситуационную задачу.

Объясните разницу между поверкой и калибровкой средств измерений. Приведите примеры ситуаций, когда необходима поверка, а когда достаточно калибровки.

Ответ:
Поверка — обязательная процедура подтверждения соответствия СИ метрологическим требованиям, выполняется аккредитованными организациями, результаты оформляются официально (свидетельство, клеймо).
Калибровка — добровольная процедура определения действительных значений характеристик СИ, может выполняться пользователем.
Поверка обязательна для СИ, используемых в сферах госрегулирования (здравоохранение, торговля и т. д.). Калибровка достаточна для внутренних нужд предприятия.

Задание 16. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

Тип посадки: переходная

Максимальный зазор = 0,025 мм

Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 17. Проанализируйте ситуацию.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012
Определите:

Предельные отклонения.

Предельные размеры.

Допуск размера.

Ответ:

Верхнее отклонение: +0,012 мм

Нижнее отклонение: -0,012 мм

Наибольший предельный размер: 45,012 мм

Наименьший предельный размер: 44,988 мм

Допуск размера: 0,024 мм

Задание 18. Проанализируйте и поясните отличия.

Что такое «допуск размера»? Поясните, чем он отличается от «предельного отклонения».

Ответ:
Допуск размера — это разность между верхним и нижним предельными размерами (или между верхним и нижним предельными отклонениями). Он характеризует допустимую степень разброса размеров детали.
Предельное отклонение — алгебраическая разность между предельным (наибольшим или наименьшим) и номинальным размером. Допуск определяет «полосу» допустимых отклонений, а отклонение — конкретное смещение от номинала.

Задание 19. Проанализируйте ситуацию.

Объясните принцип построения системы допусков и посадок (на примере системы отверстия).

Ответ:
В системе отверстия:

Поле допуска отверстия фиксировано (основное отклонение — H, нижнее отклонение = 0).

Поле допуска вала варьируется для получения разных посадок (зазор, натяг, переходная посадка).

Обозначение: например, H7/h6, где H7 — поле допуска отверстия, h6 — вала.

Цель: обеспечить взаимозаменяемость деталей за счёт стандартизированных отклонений.

Задание 20. Проанализируйте определения квалитета и класса точности.

В чём разница между квалитетом и классом точности? Приведите пример.

Ответ:

Квалитет (например, IT7) — степень точности, определяющая величину допуска для данного номинального размера (стандарты ISO, ГОСТ).

Класс точности — более общее понятие, применяемое в специфических отраслях (например, в электронике).

Пример: квалитет IT6 соответствует высокой точности (малый допуск), тогда как класс точности «средний» может подразумевать более грубые допуски.

Задание 21. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите основные источники погрешностей при технических измерениях.

Ответ:

Инструментальная погрешность (точность средства измерения).

Методическая погрешность (несовершенство метода измерения).

Субъективная погрешность (ошибки оператора).

Влияние внешних условий (температура, влажность).

Погрешность из-за износа или деформации детали.

Задание 22. Проанализируйте определения видов посадок.

Дайте определение посадки. Перечислите виды посадок и кратко охарактеризуйте каждый вид.

Ответ:
Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
Виды:

Посадки с зазором: всегда образуется зазор (наименьший предельный размер отверстия ≥ наибольшего размера вала). Поле допуска отверстия расположено выше поля вала.

Посадки с натягом: всегда образуется натяг (наибольший предельный размер отверстия ≤ наименьшего размера вала). Поле допуска отверстия — ниже поля вала.

Переходные посадки: возможны как зазоры, так и натяги -поля допусков перекрываются

Задание 23. Выберите правильный ответ.

Действительное отклонение – это:
1) алгебраическая разность между действительным и номинальным размером.*      
2) алгебраическая разность между предельным и номинальным размером
3) алгебраическая разность между предельным и действительным размером

Задание 24. Выберите правильный ответ.

Система ОСТ – это:
1) группа отраслевых стандартов;* 2) основные схемы точности; 3) общие системы.

Задание 25. Выберите правильный ответ.

Какой раздел посвящён изучению теоретических основ метрологии:

1) законодательная метрология; 2) практическая метрология; 3) теоретическая метрология.*

Задание 26. Выберите правильный ответ.

В чём состоит принципиальное отличие поверки от калибровки:

1) обязательный характер;*  2) добровольный характер; 3) заявительный характер.

Задание 27. Выберите правильный ответ.

14. Если действительный размер больше наибольшего предельного размера:
1) брак;* 2) деталь годна.

Задание 28. Выберите правильный ответ.

16. ЕСДП – это:
1) единая система допусков и посадок;* 2) единственная система допусков и посадок; 3) единая схема допусков и посадок

Задание 29. Выберите правильный ответ.

Разность действительного размера отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется:
1) натягом; 2) посадкой; 3) зазором.*

Задание 30. Выберите правильный ответ.

Если действительный размер оказался больше наибольшего предельного размера, для внутреннего элемента детали, то:
1) брак неисправимый;* 2) брак исправимый.

Задание 31. Выберите правильный ответ.

Чем допуск меньше, тем деталь изготовить:
1) сложнее;* 2) проще.     16

Задание 32. Установите соответствие

| Тип эталона | Назначение |
| --- | --- |
| 1. Первичный | А. Для передачи размера единицы рабочим средствам измерений |
| 2. Вторичный | Б. Для воспроизведения единицы с наивысшей точностью |
| 3. Рабочий | В. Для передачи размера единицы от первичного эталона |

Ответ: 1-Б, 2-В, 3-А

Задание 33. Дополните определение.
Средство измерений — это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные _________________________________ характеристики и служащее для _________________________________ значений измеряемых величин.

Ответ: Средство измерений — это техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики и служащее для воспроизведения и (или) хранения значений измеряемых величин.

Задание 34. Решите задачу.
Определите, к какому типу относится измерительный прибор, если:

Класс точности — 0,5

Используется для поверки других приборов.

Хранится в специальных условиях.

Ответ: Эталон сравнения или вторичный эталон.

Задание 35. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

Класс точности — 1,5

Диапазон измерений — 0-100 единиц

Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы.
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы.

#### Задание 36. Решите ситуационную задачу.
На предприятии возникла необходимость поверки микрометра 0–25 мм. Опишите последовательность действий метрологической службы, включая:

выбор эталона для поверки;

методику поверки (не менее 3 контрольных точек);

оформление результатов поверки.

Ответ:

Выбор эталона: набор концевых мер длины 4-го разряда или класса точности 2.

Методика поверки:

проверка нулевой установки;

измерения в точках 5 мм, 15 мм, 25 мм;

определение погрешности в каждой точке;

проверка плавности хода микровинта.

Оформление:

протокол поверки с указанием результатов;

нанесение поверительного клейма при положительных результатах;

выдача свидетельства о поверке.

Задание 37.  Выберите правильный ответ.

Что такое неопределённость измерения согласно современным метрологическим стандартам?
а) Разность между измеренным и истинным значением величины
б) Параметр, характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине
в) Погрешность средства измерения
г) Отклонение результата от среднего арифметического

Ответ: б)

Задание 38.  Выберите правильный ответ.

Какой тип погрешности проявляется как постоянное смещение результатов измерений относительно истинного значения?
а) Случайная погрешность
б) Систематическая погрешность
в) Грубая погрешность
г) Динамическая погрешность

Ответ: б)

Задание 39. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

Тип посадки: переходная

Максимальный зазор = 0,025 мм

Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 40. Решите комплексную задачу.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012.
Определите:

Предельные отклонения.

Предельные размеры.

Допуск размера.

Ответ:

Верхнее отклонение: +0,012 мм

Нижнее отклонение: -0,012 мм

Наибольший предельный размер: 45,012 мм

Наименьший предельный размер: 44,988 мм

Допуск размера: 0,024 мм

Задание 41. Проанализируйте ситуацию.

2. В чём принципиальная разница между системой отверстия и системой вала?

Ответ:Система отверстия: поле допуска отверстия фиксировано (основное отклонение = 0), а поле вала варьируется. Пример: H7/h6.

Система вала: поле допуска вала фиксировано, а отверстие подстраивается. Пример: H11/h6 (реже используется).
Цель обеих систем — обеспечить взаимозаменяемость деталей.

Задание 42. Проанализируйте ситуацию.

Что такое квалитет? Приведите 2–3 примера квалитетов и укажите, для каких задач они применяются.

Ответ:
Квалитет — степень точности изготовления детали (обозначается IT и номером, например, IT6). Определяет величину допуска.
Примеры:

IT7–IT9: серийное производство (умеренная точность).

IT5–IT6: высокоточные узлы (подшипники, измерительные приборы).

IT11–IT12: грубые соединения, не требующие высокой точности.

Задание 43. Решите комплексную задачу.

4. Запишите формулу связи допуска посадки (TS) с допусками отверстия (TD) и вала (Td).

Ответ:
TS = TD + Td
Допуск посадки равен сумме допусков отверстия и вала — это верно для всех типов посадок (с зазором, натягом, переходных).

Задание 44. Проанализируйте ситуацию.

1. Что такое отклонение формы? Перечислите основные виды отклонений формы цилиндрических деталей.

Ответ:
Отклонение формы — разность между реальной формой поверхности и идеальной геометрической формой (плоскость, цилиндр, окружность).
Виды для цилиндрических деталей:

отклонение от цилиндричности (несовпадение профиля с цилиндром);

отклонение от круглости (эллипс, многогранник в поперечном сечении);

отклонение от прямолинейности оси (изгиб вала);

конусообразность (изменение диаметра по длине).

Задание 45. Проанализируйте ситуацию.

Чем отличается допуск формы от допуска размера? Приведите пример.

Ответ:

Допуск размера ограничивает разброс диаметров/длин.

Допуск формы ограничивает отклонение от идеальной геометрии (например, цилиндричность, плоскостность).
Пример: деталь может соответствовать допуску размера (диаметр в пределах), но иметь «бочкообразную» форму, нарушающую допуск цилиндричности.

Задание 46. Выберите правильный ответ.

Линейные размеры делятся на:
1) номинальные, действительные и предельные;* 2) мм, см и м; 3) нормальные, максимальные и минимальные

Задание 47. Выберите правильный ответ.

Совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров, называется:
1) квалитет;* 2) эквивалент; 3) квартет.

Задание 48. Выберите правильный ответ.

Поверхности, по которым детали соединяют в сборочные единицы, называют:
1) сопрягаемыми;* 2) сборочными; 3) свободными.

Задание 49. Выберите правильный ответ.

Шероховатость поверхности – это:
1) совокупность микронеровностей на поверхности детали;* 2) совокупность дефектов на поверхности детали; 3) совокупность трещин на поверхности детали..

Задание 50. Выберите правильный ответ.

30. Как называется отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению измеряемой величины:
1) диапазон измерения; 2) чувствительность; * 3) диапазон показаний.

Задание 51. Выберите правильный ответ.
Что такое допуск размера?
а) Разность между верхним и нижним предельными отклонениями.*
б) Наибольший предельный размер
в) Действительный размер детали
г) Номинальный размер

Задание 52. Выберите правильный ответ.
Что такое шероховатость поверхности?
а) Совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине.*
б) Отклонение формы поверхности
в) Волнистость поверхности
г) Допуск формы поверхности

Задание 53. Установите соответствие

| Параметр шероховатости | Обозначение |
| --- | --- |
| 1. Среднее арифметическое отклонение профиля | А. Rz |
| 2. Высота неровностей профиля по 10 точкам | Б. Ra |
| 3. Наибольшая высота профиля | В. Rmax |

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-В

Задание 54. Дополните определение
Допуск — это разность между ___________________________________________________ размерами, задающая границы допустимых отклонений.

Ответ:

Допуск — это разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами, задающая границы допустимых отклонений.

Задание 55. Установите соответствие

| Вид посадки | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Посадка с зазором | А. Всегда есть натяг |
| 2. Переходная посадка | Б. Возможно как наличие зазора, так и натяга |
| 3. Посадка с натягом | В. Всегда есть зазор |

Ответ: 1-В, 2-Б, 3-А

Задание 56. Дополните определение
Посадка — это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем ___________________________________________________

Ответ: Посадка — это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов.

Задание 57. Решите задачу
Дано:
Номинальный размер: 50 мм
Верхнее отклонение: +0,025 мм
Нижнее отклонение: -0,015 мм
Определите:

Допуск размера

Предельные размеры

Ответ:

Допуск размера = 0,040 мм

Наибольший предельный размер = 50,025 мм

Наименьший предельный размер = 49,985 мм

Задание 58. Проанализируйте ситуацию.
При сборке узла используются детали с размерами:
Вал: 45⁺₀,₀₁₀
Отверстие: 45⁻₀,₀₁₅
Определите тип посадки и возможные зазоры/натяги.

Ответ:

Тип посадки: переходная

Максимальный зазор = 0,025 мм

Максимальный натяг = 0,015 мм

Задание 59. Решите задачу.
Определите тип посадки и постройте схему полей допусков для соединения:
∅50H7/h6

Ответ: Посадка переходная

Задание 60. Проанализируйте ситуацию.
На чертеже указан размер: ∅45js7 ±0,012
Определите:

Предельные отклонения.

Предельные размеры.

Допуск размера.

Ответ:

Верхнее отклонение: +0,012 мм

Нижнее отклонение: -0,012 мм

Наибольший предельный размер: 45,012 мм

Наименьший предельный размер: 44,988 мм

Допуск размера: 0,024 мм

Задание 61. Составьте схему.
Изобразите условное обозначение шероховатости поверхности, которая:

Образована удалением слоя материала

С параметром Ra = 3,2 мкм

Ответ: Знак шероховатости с чертой и стрелкой вниз, параметр Ra 3,2

Задание 62. Решите комплексную задачу.
Проведите оценку точности измерительного прибора, если:

Класс точности — 1,5

Диапазон измерений — 0-100 единиц

Показания при проверке: 98,5; 98,7; 98,6; 98,4

Ответ: Предел допускаемой погрешности = ±1,5 единицы
Случайная погрешность измерений ≈ ±0,1 единицы

Задание 63. Решите ситуационную задачу.
При контроле размеров деталей партии обнаружилось систематическое отклонение от номинала на +0,1 мм. Предложите план действий для выявления причин и устранения проблемы, включая:

проверку средств измерений;

анализ технологического процесса;

корректирующие действия.

Ответ:

Проверка средств измерений:

поверка/калибровка инструмента;

контроль условий измерений (температура, влажность).

Анализ технологического процесса:

проверка настройки оборудования;

анализ износа режущего инструмента;

контроль режимов обработки.

Корректирующие действия:

корректировка настроек станка;

замена изношенного инструмента;

повторный контроль партии деталей.

Задание 64. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите основные параметры шероховатости поверхности. Чем отличаются Ra, Rz и Rmax?

Ответ:

Ra — среднее арифметическое отклонение профиля (усреднение абсолютных значений высот в пределах базовой длины).

Rz — высота неровностей по 10 точкам (сумма высот пяти наибольших выступов и глубин пяти наибольших впадин).

Rmax — максимальная высота профиля (размах между самой высокой и самой низкой точками).
Ra чаще используется для точных деталей, Rz — для грубых поверхностей.

Задание 65. Решите комплексную задачу.

Как обозначаются допуски формы и шероховатости на чертежах (по ГОСТ)?

Ответ:

Допуски формы: символы в рамке (например, ⌭ — цилиндричность, □ — плоскостность), с числовым значением и базовой длиной.

Шероховатость: знак «∟» с параметрами (Ra 0,8; Rz 20). Направление штриховки указывает метод обработки.

Задание  66. Проанализируйте ситуацию.

Перечислите три группы посадок, охарактеризуйте каждую и укажите, для каких соединений они применяются.

Ответ:
Посадка — характер соединения двух деталей, определяемый разностью их размеров до сборки.
Группы:

Посадки с зазором (подвижные): всегда образуется зазор (Dmin ≥ dmax). Применяются для подвижных соединений (подшипники, втулки), где требуется смазка и компенсация деформаций.

Посадки с натягом (неподвижные): всегда образуется натяг (Dmax ≤ dmin). Используются для неразъёмных соединений (зубчатые колёса, шкивы), передающих нагрузки без дополнительных креплений.

Переходные посадки: возможны и зазоры, и натяги (частичное перекрытие полей допусков). Применяются для жёстких разъёмных соединений, требующих точного центрирования (подшипники качения, зубчатые колёса).

Задание 67. Проанализируйте ситуацию.

В чём принципиальная разница между системой отверстия и системой вала? Приведите примеры обозначений и объясните, почему одна система предпочтительнее другой.

Ответ:

Система отверстия: поле допуска отверстия фиксировано (EI = 0), а поле вала варьируется. Пример: H7/h6. Удобна для серийного производства — проще обрабатывать вал под готовое отверстие.

Система вала: поле допуска вала фиксировано (es = 0), отверстие подстраивается. Пример: H11/h6. Редко используется, но может быть выгодна при массовом производстве валов (например, стандартизированных осей).

Задание 68. Проанализируйте ситуацию.

3. Что такое квалитет? Объясните связь квалитетов с точностью и областью применения. Приведите 3–4 примера.

Ответ:
Квалитет (обозначение IT + номер) — степень точности изготовления детали. Чем меньше номер, тем выше точность.
Примеры:

IT5–IT6: высокоточные узлы (подшипники, измерительные приборы).

IT7–IT9: серийное производство (валы, отверстия в механизмах).

IT10–IT11: грубые соединения (монтажные отверстия, крепёжные детали).

IT12–IT13: черновые размеры (предварительная обработка).

Задание 69. Решите комплексную задачу.

Как обозначаются посадки на чертежах? Расшифруйте обозначение Ø50 H7/p6.

Ответ:
Обозначение: (поле допуска отверстия)/(поле допуска вала).
Пример: Ø50 H7/p6:

номинальный размер: 50 мм;

отверстие: H7 (основное отклонение = 0, допуск по 7-му квалитету);

вал: p6 (поле с натягом, 6-й квалитет);

система: отверстие;

тип: посадка с натягом.

Задание 70. Решите задачу.
Номинальный размер детали — 30 мм. Верхнее предельное отклонение (+ES) = +0,030 мм, нижнее предельное отклонение (EI) = –0,015 мм.
Определите:

наибольший и наименьший предельные размеры;

допуск размера.

Решение:

Наибольший предельный размер: Dmax = Dn + ES = 30 + 0,030 = 30,030 мм.

Наименьший предельный размер: Dmin = Dn + EI = 30 – 0,015 = 29,985 мм.

Допуск: TD = Dmax – Dmin = 30,030 – 29,985 = 0,045 мм.

Задание 71. Решите ситуационную задачу.
При серийном производстве деталей с допуском IT8 обнаруживается высокий процент брака. Предложите 2–3 способа снижения брака, не увеличивая себестоимость.

Ответ:

Калибровка измерительного оборудования.

Обучение операторов методам корректного измерения.

Внедрение промежуточных контрольных точек в технологическом процессе.

Использование более стабильных материалов или оптимизация режимов обработки.

### Задание 72. Решите ситуационную задачу.
При сборке узла с посадкой H8/h8 наблюдается высокий процент деталей с натягом. Что могло вызвать проблему? Предложите 2 решения.

Ответ:

Причина: износ оборудования, неправильная настройка станков, погрешность измерений.

Решения: калибровка оборудования, ужесточение контроля промежуточных размеров, проверка квалификации операторов.

Задание 73. Решите ситуационную задачу.
Выберите посадку для подшипника скольжения, работающего при средних скоростях. Обоснуйте выбор.

Ответ:
Подходит посадка с минимальным гарантированным зазором, например, H7/g6.

Обеспечивает смазку и свободное вращение.

Не слишком большой зазор — минимизирует биение.

Задача 74. Решите ситуационную задачу.
Вал диаметром 50 мм имеет допуск цилиндричности 0,02 мм. Измерения показали, что максимальный диаметр в сечении — 50,015 мм, минимальный — 49,985 мм. Соответствует ли деталь допуску?

Решение:
Отклонение цилиндричности = (Dmax – Dmin)/2 = (50,015 – 49,985)/2 = 0,03/2 = 0,015 мм.
0,015 < 0,02 → деталь соответствует допуску.

Задача 75. Решите ситуационную задачу.
Для уплотнительного кольца требуется высокая герметичность. Какой параметр шероховатости выбрать (Ra или Rz) и почему? Предложите рекомендуемое значение Ra.

Ответ:

Выбирают Ra, так как он чувствителен к мелким неровностям, влияющим на контакт.

Рекомендуемое значение: Ra ≤ 0,4 мкм (обеспечивает плотный контакт без повреждений материала).

Задача 76. Решите ситуационную задачу.

При сборке подшипника качения обнаружено повышенное трение. Предположите, какие отклонения формы или шероховатости могли вызвать проблему.

Ответ:

Возможные причины:

превышение допуска круглости вала (биение);

слишком грубая шероховатость (Ra > 0,2 мкм) → задиры, износ;

отклонение от соосности посадочных поверхностей;

волнистость поверхности (периодические неровности).

Задача 77. Решите комплексную задачу.
Дано: отверстие Ø40 H8, вал Ø40 h7.
Определите посадку, характер соединения (зазор/натяг) и допуск посадки. Используйте данные из таблиц допусков (например, ГОСТ 25346-89).

Решение (примерные значения):

Для H8: верхнее отклонение +0,054 мм, нижнее 0 → Dmax = 40,054; Dmin = 40.

Для h7: верхнее отклонение 0, нижнее –0,025 мм → dmax = 40; dmin = 39,975.

Посадка: H8/h7 — переходная (возможны и зазоры, и натяги).

Минимальный зазор: Smin = Dmin – dmax = 40 – 40 = 0.

Максимальный зазор: Smax = Dmax – dmin = 40,054 – 39,975 = 0,079 мм.

Допуск посадки: TS = Smax – Smin = 0,079 – 0 = 0,079 мм.

Задача 78. Решите ситуационную задачу.
Необходимо измерить длину детали (150 мм) с точностью до 0,01 мм в условиях вибрацииКакое средство измерения выбрать?

Ответ:
Оптический измеритель или лазерный интерферометр — устойчивы к вибрациям, обеспечивают высокую точность. Механические приборы (микрометры) дадут большую погрешность.

### Задача 79. Рассчитайте комплексную задачу.
Профиль поверхности имеет следующие значения высот микронеровностей (в мкм): +3, –1, +2, –4, +5, –2.
Рассчитайте Ra и Rz.

Решение:

Ra = (|3| + |–1| + |2| + |–4| + |5| + |–2|) / 6 = (3+1+2+4+5+2)/6 = 17/6 ≈ 2,83 мкм.

Rz = (5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0) / 10? Нет.
По определению, Rz = сумма высот 5 наибольших выступов + 5 наибольших впадин. Здесь:
Выступы: 5, 3, 2 → впадины: –4, –2, –1 → Rz = (5+3+2) + (4+2+1) = 10 + 7 = 17 мкм.

Задание 80. Решите ситуационную задачу.
Требуется измерить диаметр вала с допуском ±0,005 мм. Выберите средство измерения, обосновав выбор.

Ответ:Подходит электронный микрометр с шагом 0,001 мм или координатно-измерительная машина (CMM). Обычные штангенциркули (0,02 мм) не обеспечат требуемой точности.

Приложение 2

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № | ФИО | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в ДП | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |