Министерство просвещения и науки КБР

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 03 «Материаловедение»

для профессии:

15.01.05  «Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки (наплавки)»

Нальчик, 2026 г.

|  | Рассмотрена на заседании ЦМК Общепрофессиональных дисциплин Протокол №___ от «___ »________2026г. Председатель: __________ Т.В. Свиридова |  | «Утверждаю» Заместитель директора по УР ГБПОУ «КБАДК» _____________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- | --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» входит в общепрофессиональный цикл  под индексом ОП.03 по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки (наплавки)» и составлена в соответствии с Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.) и утвержденными директором ГБПОУ «КБАДК».

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

Разработчик: Кумыкова М.Х. - преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

|  | СОДЕРЖАНИЕ | стр |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………..…………………………………………………… | 4 |
| 2 | СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………... | 5 |
| 3 | УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………... | 10 |
| 4 | КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………… | 12 |
|  | Приложение 1(Оценочные материалы)……………………………………….. | 13 |
|  | Приложение 1 (лист ознакомления)…………………………………………… | 33 |
|  | Приложение 1 (лист внесения изменений)……………………………………. | 34 |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 в учебном плане «Материаловедение» является частью общепрофессионального цикла ППКРС в соответствии с ФГОС профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (утв. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 16.08.2024 № 580, зарегистрированного Минюст. России 17.09.2024 года №79 490) и учитывает Примерную образовательную программу данной профессии.

  - Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01-09 ПК 1.1 | -пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности | - основные группы и марки свариваемых материалов | -ознакомления с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы по учебной дисциплине | 34 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 16 |
| практические занятия | 16 |
| Самостоятельная работа | * |
| Итоговый контроль в форме компьютерного тестирования | 2 |
| Промежуточная аттестация (Зачет) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 «Материаловедение»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  |  | Объем, акад. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. Ч |  |  |  | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |
| Раздел 1. Основные сведения о металлах. Строение и свойства металлов |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов | Содержание учебного материала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Общие сведения о металлах. Типы атомных связей и их влияние на свойства металлов. |  |  | 4 |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |
|  | 2.Атомно-кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток замыкания; оказание первой помощи пораженному электрическим током. |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №1: Зависимость свойств металла от процесса образования зерен при наложении сварного шва. |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
| Тема 1.2. Свойства металлов | Содержание учебного материала: |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 1.Основные свойства металлов, оказывающее влияние на определение их сферы применения: физические, химические, технологические |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
|  | 2.Физические свойства металлов: плотность, плавление, теплопроводность, электропроводность, тепловое расширение. |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
|  | 3.Химические свойства металлов: окисляемость, коррозионная стойкость, жаростойкость, жаропрочность. |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
|  | 4.Механические свойства металлов: прочность, упругость, пластичность, вязкость, твердость. Способы определения механических свойств. |  |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |
|  | 5.Технологические свойства металлов: жидко текучесть (литейность), ковкость (деформируемость), прокаливаемость, обрабатываемость резанием, свариваемость. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №2: Изучение микроструктуры металлов и сплавов. Исследование макроструктуры кристаллизации контура провара сварного шва. |  | 1 |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №3: Методы измерения твердости металлов и сплавов. Определение твёрдости для наплавленного участка, а также для сварного соединения. |  | 1 |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №4: Анализ диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. |  | 2 |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №5: Изучение микроструктуры чугунов. Исследование микроструктуры расположение кристаллов, характер фазовых структурных превращений в сварном шве. |  | 2 |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
| Тема 1.3. Железо и его сплавы | Содержание учебного материала: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Общие понятия о железоуглеродистых сплавах. Производство чугуна и стали. Современные процессы изготовления стали, |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 2.Диаграмма состояния системы железо-углерод. Влияние химических элементов на свойства стали чугуна. Классификация сталей по химическому составу, по назначению, по способу производства, по качеству, по степени раскисления. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 3.Конструкционные стали. Углеродистые и инструментальные стали. Стали с особыми физическими свойствами. Маркировка сталей и сплавов. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 4.Цветные металлы и сплавы. Маркировка сплавов цветных металлов. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №6: Изучение строения углеродистых сталей и чугунов в равновесном состоянии. Расшифровка марок углеродистых сталей по заданным условиям. |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №7: Обоснование выбора марок сталей, применяемых для инструментов. Расшифровка марок легированных сталей по заданным параметрам. |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №8: Построение и анализ графика термической обработки. |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №9: Построение графика химико-термической обработки и последующей обработки детали |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
| Тема 1.4. Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов | Содержание учебного материала: |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1.Методы получения и обработки изделий из металлов и сплавов: литье, прокат, обработка давлением и резанием, термообработка, химико-термическая обработка, сварка, пайка и др. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические, диффузионные и распылительные процессы нанесения металлических защитных и защитно-декоративных покрытий. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 2. Зона термического влияния к шву участка сварного шва и его фазовые изменения вследствие нагрева. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 3. Структура сварного соединения: - Участок неполного расплавления; - Участок перегрева; - Участок нормализации; - Участок неполной перекристаллизации; - Участок рекристаллизации; - Участок синеломкости. Обзор методов для определения свойств сварных швов. Чешуйчатость сварного шва. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №10: Температура скорости охлаждения материала сварного шва. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
| Тема 1.5. Цветные металлы и сплавы | Содержание учебного материала |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1.Сплавы на основе алюминия. Сплавы на основе магния. Технический титан и титановые сплавы. Медь и ее сплавы. Сплавы на основе никеля. |  |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | 2. Алюминий и сплавы на его основе. Антифрикционные сплавы. Биметаллы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Практическое занятие №11. Изучение микроструктуры сплавов цветных металлов. |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
|  | Практическое занятие №12. Сопоставительная характеристика цветных металлов. |  |  | 1 |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |
| Раздел 2. Основные сведения о неметаллических материалах |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о неметаллических материалах | Содержание учебного материала |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1.Классификация, строение и свойства неметаллических материалов (пластические массы, полимеры, композиционные материалы, керамика и др.) |  |  |  |  | ОК 01-09 ПК 1.1 |  |  |  |
|  | 2. Типовые термопластичные материалы (пластмасса/пластик) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Типовые термореактивные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговый контроль: | Тестирование |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Промежуточная аттестация: | Зачет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

3.1. Материально-техническое обеспечение

## Для реализации программы учебной дисциплины ОП.03 «Материаловедение» профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки (наплавки)»

в ГБПОУ «КБАДК» имеется кабинет №201 «Метрологии, стандартизации и сертификации». Помещение кабинета удовлетворяет Санитарно-эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648- 20 и СанПин 1.2.3685-21), оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих Требованиях и необходимой учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

В кабинете № 201 имеется интерактивная доска, посредством которой участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по материаловедению и видеоматериалы и т.п. Для выполнения некоторых лабораторных работ используется кабинет «Информатики» №207, в котором имеется свободный доступ в Интернет.

Техническое обеспечение:

- Персональный компьютер;

- Принтер;

- Комплект аудио и видеоматериалов.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Основы материаловедения» входят:

- комплект учебно-наглядных пособий (курс лекций; комплекты учебных единиц по темам;  комплект лабораторно - практических работ;   алгоритмические предписания по темам; опорные конспекты; иллюстрации; альбомы, ребусы; кроссворды);

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. Для реализации виртуальных   лабораторно - практических работ используются проектор, компьютер, электронные презентации.

- учебники и учебные пособия.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Материаловедение» студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, и др.).

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины, используемые ГБПОУ «КБАДК», реализующем образовательную программу среднего общего образования по профессии 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)».

## 3.2. Учебно-методическое обеспечение.

## Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы (Библиокомплектатор) для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основные печатные издания

1. Овчинников В.В.  Основы материаловедения для сварщиков: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательский центр «Академия», 2021. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-9888-6. — Текст :непосредственный.

3.2.2. Основные электронные издания

1. Дедюх, Р. И.  Технология сварочных работ: сварка плавлением: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Дедюх. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. 2. 2. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/514902

- Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/125617

4. Контроль и оценка результатов 
освоения ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: основные группы и марки свариваемых материалов. | Уверенно разбирается в наименованиях, маркировках, основных свойствах и классификациях углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена) Чётко обосновывает правила применения охлаждающих и смазывающих материалов. | Устные и письменные опросы, оценка результатов выполнения практической работы. |
| Умения: пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности | Правильно пользуется справочными таблицами для определения свойств материалов. Уверенно выбирает материалы для осуществления профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1.Паспорт комплекта оценочных материалов

Комплект оценочных материалов разработан в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «КБАДК», содержит требования к умениям и знаниям в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины ОП.03 «Материаловедение». Форма аттестации  – Зачет

1.1. Результаты освоения, подлежащие проверке

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знает: основные группы и марки свариваемых материалов. | Уверенно разбирается в наименованиях, маркировках, основных свойствах и классификациях углеродистых и конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов, а также полимерных материалов (в том числе пластмасс, полиэтилена, полипропилена) Чётко обосновывает правила применения охлаждающих и смазывающих материалов. | Устные и письменные опросы, оценка результатов выполнения практической работы. |
| Умеет: пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения профессиональной деятельности | Правильно пользуется справочными таблицами для определения свойств материалов. Уверенно выбирает материалы для осуществления профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение за ходом выполнения практической работы |

2. Оценочные материалы.

2.1. Задания для текущего контроля.

Выполнение и защита практической работы.

- Практическое занятие №1: Зависимость свойств металла от процесса образования зерен при наложении сварного шва.

- Практическое занятие №2: Изучение микроструктуры металлов и сплавов. Исследование макроструктуры кристаллизации контура провара сварного шва.

- Практическое занятие №3: Методы измерения твердости металлов и сплавов. Определение твёрдости для наплавленного участка, а также для сварного соединения.

- Практическое занятие №4: Анализ диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов.

- Практическое занятие №5: Изучение микроструктуры чугунов. Исследование микроструктуры расположение кристаллов, характер фазовых структурных превращений в сварном шве.

- Практическое занятие №6: Изучение строения углеродистых сталей и чугунов в равновесном состоянии. Расшифровка марок углеродистых сталей по заданным условиям.

- Практическое занятие №7: Обоснование выбора марок сталей, применяемых для инструментов. Расшифровка марок легированных сталей по заданным параметрам.

- Практическое занятие №8: Построение и анализ графика термической обработки.

- Практическое занятие №9:  Построение графика химико-термической обработки и последующей обработки детали

- Практическое занятие №10:  Температура скорости охлаждения материала сварного шва.

- Практическое занятие №11.  Изучение микроструктуры сплавов цветных металлов.

- Практическое занятие №12.  Сопоставительная характеристика цветных металлов.

2.2. Задания для диагностической работы.

Вариант №1

- Что такое феррит?
А) раствор углерода в γ-железе;
Б) раствор углерода в α-железе;
В) карбид железа Fe3​C;
Г) смесь перлита и цементита.

- Какой элемент является основным легирующим в нержавеющей стали?
А) марганец;
Б) хром;
В) никель;
Г) кремний.

- Почему при сварке высокоуглеродистых сталей возрастает риск образования трещин?
А) из-за низкой теплопроводности;
Б) из-за высокого содержания серы;
В) из-за образования мартенсита и высоких внутренних напряжений;
Г) из-за низкой температуры плавления.

- Какой процесс происходит при нагреве стали выше критической точки Ac3​?
А) превращение перлита в феррит;
Б) превращение феррита в аустенит;
В) выделение цементита;
Г) образование бейнита.

- Какая структура образуется в зоне термического влияния при быстрой охлаждении низкоуглеродистой стали?
А) перлит;
Б) феррит + перлит;
В) мартенсит;
Г) бейнит.

- Почему алюминиевые сплавы требуют особой технологии сварки (например, TIG с переменным током)?
А) из-за высокой теплопроводности и наличия оксидной плёнки Al2​O3​;
Б) из-за низкой температуры плавления;
В) из-за склонности к межкристаллитной коррозии;
Г) из-за высокого коэффициента линейного расширения.

- Какой электрод рекомендуется для сварки низкоуглеродистой стали Ст3сп?
А) Э42А;
Б) Э50А;
В) Э80;
Г) Э100.

- Какой газ чаще используют для защиты сварочной ванны при MIG-сварке алюминиевых сплавов?
А) углекислый газ (CO2​);
Б) аргон (Ar);
В) гелий (He);
Г) азот (N2​).

- Целью термообработки является:

А) получение необходимых свойств металла;

Б) получение высокой твёрдости и износоустойчивости стали;

В) получение необходимых свойств путём изменения внутренней структуры сплава.

10. Основные виды термообработки:

А) отжиг, нормализация, закалка, цементация;

Б) отжиг, нормализация, обработка холодом, закалка, отпуск;

В) отжиг, закалка, отпуск, нормализация.

11. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой температуры, выдержке и последующем медленном охлаждении вместе с печью, называется:

А) закалкой;

Б) отпуском;

В) отжигом;

Г) нормализацией.

12. Что считают дефектом сварного соединения?

А) каждую трещину;

Б) некоторые поры;

В) то и другое.

13. В чём причина возникновения грубой чешуйчатости?

А) малая скорость сварки;

Б) большой угол наклона горелки;

В) сварка «жёстким» пламенем.

14. Как можно устранить подрез?

А) зачисткой;

Б) подваркой;

В) зачисткой и подваркой.

15. Какой вид термообработки применяют для получения равновесной мелкозернистой структуры, улучшающей последующую деформацию заготовок?
А) закалка;
Б) отжиг;
В) отпуск;
Г) нормализация.

16. Для чего выполняют отпуск стали?
А) для повышения твёрдости и прочности;
Б) для снятия термических напряжений и снижения хрупкости после закалки;
В) для получения неравновесной структуры мартенсита;
Г) для уменьшения пластичности.

17. Что обеспечивает процесс нормализации стали?
А) максимальное увеличение твёрдости;
Б) исправление неблагоприятной структуры и улучшение обрабатываемости резанием;
В) полное снятие всех внутренних напряжений без изменения структуры;
Г) образование крупнозернистой структуры.

18. Какой из перечисленных дефектов является неисправимым браком?
А) обезуглероживание;
Б) перегрев;
В) пережог;
Г) неравномерная твёрдость.

19. Как устраняют появление сетки карбидных включений?
А) повторной закалкой в масле;
Б) нормализацией или многократной перековкой заготовки;
В) механическим шлифованием;
Г) длительным отпуском при низкой температуре.

20. Что вызывает механическую деформацию или коробление термообработанных изделий?
А) слишком медленное охлаждение;
Б) неравномерный нагрев или быстрое охлаждение;
В) недостаточная выдержка при температуре отжига;
Г) использование защитной атмосферы.

21. Задание: соотнесите вид стали с её основной характеристикой.

| Вид стали | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Углеродистая обыкновенного качества | А. Содержит легирующие элементы (Cr, Ni, Mo и др.), обладает повышенной прочностью и коррозионной стойкостью |
| 2. Углеродистая качественная | Б. Маркируется буквами «Ст» и цифрой (Ст3, Ст5), применяется для неответственных конструкций |
| 3. Легированная конструкционная | В. Маркируется двузначным числом (08, 10, 20, 45), указывает содержание углерода в сотых долях процента |
| 4. Инструментальная | Г. Маркируется буквой «У» и цифрой (У7, У10), предназначена для режущего и ударного инструмента |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

22. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

23. Задание: соотнесите термин термической обработки с его целью и результатом.

| Термин | Цель и результат |
| --- | --- |
| 1. Отжиг | А. Повышение твёрдости и прочности за счёт образования мартенсита |
| 2. Закалка | Б. Снижение внутренних напряжений, улучшение пластичности, получение равновесной структуры |
| 3. Отпуск | В. Уменьшение хрупкости закалённой стали, повышение вязкости при сохранении достаточной твёрдости |
| 4. Нормализация | Г. Получение более мелкого зерна, улучшение механических свойств (прочность, ударная вязкость) |

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г.

24. Задание: соотнесите марку сплава с её расшифровкой и областью применения.

| Марка | Расшифровка и применение |
| --- | --- |
| 1. Ст3сп | А. Алюминиевый сплав (дюралюминий), содержит Cu, Mg, Mn; применяется в авиастроении, сварных конструкциях |
| 2. 08Х18Н10Т | Б. Углеродистая сталь обыкновенного качества, спокойная; используется для сварных металлоконструкций, трубопроводов |
| 3. У8А | В. Нержавеющая сталь (хромоникелевая), содержит ~18 % Cr, ~10 % Ni, Ti; применяется в химической промышленности, пищевой отрасли |
| 4. Д16 | Г. Инструментальная углеродистая сталь высокого качества, содержит ~0,8 % С; предназначена для режущего инструмента, штампов |
| 5. СЧ15 | Д. Серый чугун с пределом прочности при растяжении 150 МПа; используется для станин, корпусов, неответственных деталей |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д.

Вариант №2

  - Что обозначает цифра в маркировке стали Ст3?
А) содержание углерода в процентах;
Б) номер марки в стандарте;
В) предел прочности в МПа;
Г) содержание серы в процентах.

  - Какой вид термической обработки снижает внутренние напряжения после сварки?
А) закалка;
Б) отжиг;
В) отпуск;
Г) нормализация.

  - Для чего в сварочную ванну вводят раскислители (Si, Mn)?
А) для повышения прочности шва;
Б) для удаления кислорода и предотвращения пор;
В) для снижения температуры плавления;
Г) для увеличения текучести металла.

  - Как влияет увеличение содержания углерода в стали на её свариваемость?
А) улучшает;
Б) ухудшает;
В) не влияет;

  - Как изменится твёрдость стали 45 после закалки с 850 °C в воде?
А) останется прежней;
Б) снизится;
В) значительно повысится;
Г) незначительно повысится.

  - Какой метод контроля позволяет выявить внутренние дефекты сварного шва (трещины, поры)?
А) визуальный осмотр;
Б) ультразвуковая дефектоскопия;
В) измерение твёрдости;
Г) испытание на растяжение.

  - Что означает буква «А» в маркировке электрода Э42А?
А) повышенная пластичность и ударная вязкость металла шва;
Б) наличие легирующих элементов;
В) возможность сварки в любом положении;
Г) повышенная прочность.

  - Какой режим охлаждения применяют после сварки высоколегированных сталей для снижения остаточных напряжений?
А) быстрое охлаждение на воздухе;
Б) охлаждение в воде;
В) медленное охлаждение в печи;
Г) охлаждение с помощью вентилятора.

  - Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве стали, выдержке и последующем охлаждении, называется:

А) закалкой;

Б) отпуском;

В) отжигом;

Г) нормализацией.

10. Недостатком закалки в одной среде является:

А) неравномерное охлаждение и термическое напряжение;

Б) определение точного времени охлаждения;

В) большая продолжительность процесса;

Г) большие затраты на процесс.

11. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при нагреве в соответствующей среде называется:

А) азотированием;

Б) нитроцементацией;

В) цианированием;

Г) цементацией.

12. Что является причиной пор в шве?

А) неправильный выбор присадочной проволоки;

Б) недостаточная защита ванны пламенем;

В) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем.

13. Могут ли трещины образоваться в незаплавленном кратере?

А) да;

Б) нет;

В) в зависимости от места расположения.

14. Можно ли устранять кратер?

А) да;

Б) нет;

В) не имеет значения.

15. Какая термообработка придаёт стальным деталям оптимальное сочетание прочности и вязкости при динамических нагрузках?
А) отжиг;
Б) закалка;
В) улучшение (закалка + высокий отпуск);
Г) старение.

16. Что происходит при перегреве стали (нагрев выше 1100–1250 °C)?
А) увеличение ударной вязкости;
Б) интенсивный рост зёрен и ухудшение механических свойств;
В) образование мелкозернистой структуры;
Г) повышение пластичности без изменения прочности.

17. Как устраняют перегрев стали?
А) повторной закалкой без предварительной обработки;
Б) отжигом при температуре на 40–60 °C выше начала аустенитного превращения;
В) быстрым охлаждением в воде;
Г) механическим воздействием без термообработки.

18. Как устраняют коробление изделий после термообработки?
А) повторной закалкой;
Б) правкой на гидравлических прессах или повторной термообработкой с медленным охлаждением;
В) химическим травлением;
Г) естественным старением без воздействия.

19. Что является причиной образования пор в сварном шве?
А) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем;
Б) слишком низкая скорость сварки;
В) избыточное давление газа;
Г) перегрев зоны сварки.

20. Можно ли устранить кратер в сварном соединении?
А) нет, это неисправимый дефект;
Б) да, путём зачистки и подварки;
В) только заменой всего соединения;
Г) естественным образом при остывании.

21. Задание: соотнесите термин термической обработки с его целью и результатом.

| Термин | Цель и результат |
| --- | --- |
| 1. Отжиг | А. Повышение твёрдости и прочности за счёт образования мартенсита |
| 2. Закалка | Б. Снижение внутренних напряжений, улучшение пластичности, получение равновесной структуры |
| 3. Отпуск | В. Уменьшение хрупкости закалённой стали, повышение вязкости при сохранении достаточной твёрдости |
| 4. Нормализация | Г. Получение более мелкого зерна, улучшение механических свойств (прочность, ударная вязкость) |

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г.

22. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

23. Задание: соотнесите вид стали с её основной характеристикой.

| Вид стали | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Углеродистая обыкновенного качества | А. Содержит легирующие элементы (Cr, Ni, Mo и др.), обладает повышенной прочностью и коррозионной стойкостью |
| 2. Углеродистая качественная | Б. Маркируется буквами «Ст» и цифрой (Ст3, Ст5), применяется для неответственных конструкций |
| 3. Легированная конструкционная | В. Маркируется двузначным числом (08, 10, 20, 45), указывает содержание углерода в сотых долях процента |
| 4. Инструментальная | Г. Маркируется буквой «У» и цифрой (У7, У10), предназначена для режущего и ударного инструмента |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

24. Задание: соотнесите марку сплава с её расшифровкой и областью применения.

| Марка | Расшифровка и применение |
| --- | --- |
| 1. Ст3сп | А. Алюминиевый сплав (дюралюминий), содержит Cu, Mg, Mn; применяется в авиастроении, сварных конструкциях |
| 2. 08Х18Н10Т | Б. Углеродистая сталь обыкновенного качества, спокойная; используется для сварных металлоконструкций, трубопроводов |
| 3. У8А | В. Нержавеющая сталь (хромоникелевая), содержит ~18 % Cr, ~10 % Ni, Ti; применяется в химической промышленности, пищевой отрасли |
| 4. Д16 | Г. Инструментальная углеродистая сталь высокого качества, содержит ~0,8 % С; предназначена для режущего инструмента, штампов |
| 5. СЧ15 | Д. Серый чугун с пределом прочности при растяжении 150 МПа; используется для станин, корпусов, неответственных деталей |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д.

Вариант №3

1.Как называется разрушение материала под действием повторяющихся нагрузок?
А) коррозия;
Б) усталость;
В) ползучесть;
Г) износ.

2.Что такое «горячие трещины» при сварке?
А) трещины, возникающие при низких температурах из-за водорода;
Б) трещины, образующиеся в твёрдо-жидком состоянии из-за усадочных напряжений;
В) трещины от ударных нагрузок после охлаждения;
Г) трещины от коррозии в процессе эксплуатации.

3. Почему при сварке чугуна часто применяют предварительный подогрев?
А) чтобы снизить скорость охлаждения и избежать образования мартенсита;
Б) чтобы увеличить текучесть металла;
В) чтобы удалить влагу из материала;
Г) чтобы снизить содержание углерода.

4.Какой дефект возникает при слишком высокой скорости сварки низкоуглеродистых сталей?
А) подрез;
Б) наплыв;
В) кратер;
Г) непровар.

5. Обработка холодом применяется:

А) для уменьшения количества остаточного аустенита в отожжённой стали;

Б) для уменьшения количества остаточного аустенита в стали после отпуска;

В) для уменьшения количества остаточного аустенита в закалённой стали.

6. При какой термической обработке углеродистой стали наиболее вероятно образование структуры зернистого сорбита?

А) при нормализации;

Б) при улучшении;

В) при закалке на мартенсит и среднем отпуске;

Г) при закалке на сорбит.

7. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

А) нормализация;

Б) улучшение;

В) сфероидизация;

Г) полная закалка.

8. Как влияет большинство легирующих элементов на превращения в стали при отпуске?

А) сдерживают процесс мартенситно-перлитного превращения, сдвигая его в область более высоких температур;

Б) не влияют на превращения при отпуске;

В) сдвигают процесс мартенситно-перлитного превращения в область более низких температур;

Г) ускоряют мартенситно-перлитное превращение.

9. Как предупредить появление наплывов?

А) уменьшить мощность пламени;

Б) уменьшить скорость сварки;

В) изменить наклон горелки.

10. К первоначальному контролю дефектов относится:

А) внешний осмотр и обмер;

Б) механические испытания;

В) гидравлические испытания.

11. В чём опасность чрезмерной ширины шва?

А) делает хрупким металл;

Б) создаёт опасность возникновения надрывов;

В) создаёт большие поперечные напряжения.

12. Ржавчина, окалина, масло, краска, влага являются причиной образования дефектов, которые называют:

А) поры;

Б) включения;

В) трещины;

Г) не сплавления.

13. Что такое обезуглероживание?
А) насыщение поверхности стали углеродом;
Б) выгорание цементита и образование оксида железа FeO в поверхностных слоях;
В) образование карбидных включений внутри зерна;
Г) диффузия углерода вглубь металла.

14. Какой дефект возникает при слишком быстрой скорости охлаждения металла при закалке?
А) недогрев;
Б) пережог;
В) трещинообразование из-за высоких термических напряжений;
Г) обезуглероживание.

15. Как исправляют неравномерную твёрдость по поверхности или сечению изделия?
А) повторным нагревом без охлаждения;
Б) нормализацией и закалкой с более интенсивной охлаждающей средой (вода, раствор NaCl);
В) механической шлифовкой;
Г) длительным выдерживанием при комнатной температуре.

16. Какой процесс используют для стабилизации структуры термообработанной стали?
А) обработка холодом;
Б) старение;
В) нормализация;
Г) отжиг.

17. Как предупредить появление наплывов при сварке?
А) увеличить мощность пламени;
Б) уменьшить скорость сварки;
В) изменить наклон горелки;
Г) повысить температуру предварительного подогрева.

18. Что относится к первоначальному контролю дефектов сварного соединения?
А) механические испытания;
Б) внешний осмотр и обмер;
В) ультразвуковая дефектоскопия;
Г) рентгенография.

19. Чем опасна чрезмерная ширина шва при сварке?
А) увеличивает прочность соединения;
Б) создаёт большие поперечные напряжения и риск трещин;
В) улучшает пластичность металла;
Г) снижает стоимость процесса.

20. Что вызывают ржавчина, окалина, масло, краска и влага на свариваемых поверхностях?
А) повышение прочности шва;
Б) образование пор и включений;
В) уменьшение деформаций;
Г) улучшение провара.

21. Задание: соотнесите марку сплава с её расшифровкой и областью применения.

| Марка | Расшифровка и применение |
| --- | --- |
| 1. Ст3сп | А. Алюминиевый сплав (дюралюминий), содержит Cu, Mg, Mn; применяется в авиастроении, сварных конструкциях |
| 2. 08Х18Н10Т | Б. Углеродистая сталь обыкновенного качества, спокойная; используется для сварных металлоконструкций, трубопроводов |
| 3. У8А | В. Нержавеющая сталь (хромоникелевая), содержит ~18 % Cr, ~10 % Ni, Ti; применяется в химической промышленности, пищевой отрасли |
| 4. Д16 | Г. Инструментальная углеродистая сталь высокого качества, содержит ~0,8 % С; предназначена для режущего инструмента, штампов |
| 5. СЧ15 | Д. Серый чугун с пределом прочности при растяжении 150 МПа; используется для станин, корпусов, неответственных деталей |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д.

22. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

23. Задание: соотнесите вид стали с её основной характеристикой.

| Вид стали | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Углеродистая обыкновенного качества | А. Содержит легирующие элементы (Cr, Ni, Mo и др.), обладает повышенной прочностью и коррозионной стойкостью |
| 2. Углеродистая качественная | Б. Маркируется буквами «Ст» и цифрой (Ст3, Ст5), применяется для неответственных конструкций |
| 3. Легированная конструкционная | В. Маркируется двузначным числом (08, 10, 20, 45), указывает содержание углерода в сотых долях процента |
| 4. Инструментальная | Г. Маркируется буквой «У» и цифрой (У7, У10), предназначена для режущего и ударного инструмента |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

24. Задание: соотнесите термин термической обработки с его целью и результатом.

| Термин | Цель и результат |
| --- | --- |
| 1. Отжиг | А. Повышение твёрдости и прочности за счёт образования мартенсита |
| 2. Закалка | Б. Снижение внутренних напряжений, улучшение пластичности, получение равновесной структуры |
| 3. Отпуск | В. Уменьшение хрупкости закалённой стали, повышение вязкости при сохранении достаточной твёрдости |
| 4. Нормализация | Г. Получение более мелкого зерна, улучшение механических свойств (прочность, ударная вязкость) |

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г.

Эталоны ответов к диагностической работе

| № вопроса | Вариант №1 | Вариант №2 | Вариант №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | б | б |
| 2 | б | в | б |
| 3 | в | б | а |
| 4 | б | б | г |
| 5 | в | в | в |
| 6 | а | б | в |
| 7 | а | а | б |
| 8 | б | в | а |
| 9 | в | б | в |
| 10 | в | а | а |
| 11 | в | г | б |
| 12 | в | в | б |
| 13 | в | а | б |
| 14 | в | а | в |
| 15 | б | в | б |
| 16 | б | б | б |
| 17 | б | б | в |
| 18 | в | б | б |
| 19 | б | а | б |
| 20 | б | б | б |
| 21 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г. | 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г. | 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д. |
| 22 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. |
| 23 | 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г. | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г. | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г. |
| 24 | 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д. | 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д. | 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г. |

2.3.  Задания для итогового контроля

1. Что такое феррит?
А) раствор углерода в γ-железе;
Б) раствор углерода в α-железе;
В) карбид железа Fe3​C;
Г) смесь перлита и цементита.

2. Какой элемент является основным легирующим в нержавеющей стали?
А) марганец;
Б) хром;
В) никель;
Г) кремний.

3. Почему при сварке высокоуглеродистых сталей возрастает риск образования трещин?
А) из-за низкой теплопроводности;
Б) из-за высокого содержания серы;
В) из-за образования мартенсита и высоких внутренних напряжений;
Г) из-за низкой температуры плавления.

4. Какой процесс происходит при нагреве стали выше критической точки Ac3​?
А) превращение перлита в феррит;
Б) превращение феррита в аустенит;
В) выделение цементита;
Г) образование бейнита.

5. Какая структура образуется в зоне термического влияния при быстрой охлаждении низкоуглеродистой стали?
А) перлит;
Б) феррит + перлит;
В) мартенсит;
Г) бейнит.

6. Почему алюминиевые сплавы требуют особой технологии сварки (например, TIG с переменным током)?
А) из-за высокой теплопроводности и наличия оксидной плёнки Al2​O3​;
Б) из-за низкой температуры плавления;
В) из-за склонности к межкристаллитной коррозии;
Г) из-за высокого коэффициента линейного расширения.

7. Какой электрод рекомендуется для сварки низкоуглеродистой стали Ст3сп?
А) Э42А;
Б) Э50А;
В) Э80;
Г) Э100.

8. Какой газ чаще используют для защиты сварочной ванны при MIG-сварке алюминиевых сплавов?
А) углекислый газ (CO2​);
Б) аргон (Ar);
В) гелий (He);
Г) азот (N2​).

9. Целью термообработки является:

А) получение необходимых свойств металла;

Б) получение высокой твёрдости и износоустойчивости стали;

В) получение необходимых свойств путём изменения внутренней структуры сплава.

10. Основные виды термообработки:

А) отжиг, нормализация, закалка, цементация;

Б) отжиг, нормализация, обработка холодом, закалка, отпуск;

В) отжиг, закалка, отпуск, нормализация.

11. Процесс термообработки, заключающийся в нагреве стали до определённой температуры, выдержке и последующем медленном охлаждении вместе с печью, называется:

А) закалкой;

Б) отпуском;

В) отжигом;

Г) нормализацией.

12. Что считают дефектом сварного соединения?

А) каждую трещину;

Б) некоторые поры;

В) то и другое.

13. В чём причина возникновения грубой чешуйчатости?

А) малая скорость сварки;

Б) большой угол наклона горелки;

В) сварка «жёстким» пламенем.

14. Как можно устранить подрез?

А) зачисткой;

Б) подваркой;

В) зачисткой и подваркой.

15. Какой вид термообработки применяют для получения равновесной мелкозернистой структуры, улучшающей последующую деформацию заготовок?
А) закалка;
Б) отжиг;
В) отпуск;
Г) нормализация.

16. Для чего выполняют отпуск стали?
А) для повышения твёрдости и прочности;
Б) для снятия термических напряжений и снижения хрупкости после закалки;
В) для получения неравновесной структуры мартенсита;
Г) для уменьшения пластичности.

17. Что обеспечивает процесс нормализации стали?
А) максимальное увеличение твёрдости;
Б) исправление неблагоприятной структуры и улучшение обрабатываемости резанием;
В) полное снятие всех внутренних напряжений без изменения структуры;
Г) образование крупнозернистой структуры.

18. Какой из перечисленных дефектов является неисправимым браком?
А) обезуглероживание;
Б) перегрев;
В) пережог;
Г) неравномерная твёрдость.

19. Как устраняют появление сетки карбидных включений?
А) повторной закалкой в масле;
Б) нормализацией или многократной перековкой заготовки;
В) механическим шлифованием;
Г) длительным отпуском при низкой температуре.

20. Что вызывает механическую деформацию или коробление термообработанных изделий?
А) слишком медленное охлаждение;
Б) неравномерный нагрев или быстрое охлаждение;
В) недостаточная выдержка при температуре отжига;
Г) использование защитной атмосферы.

21. Задание: соотнесите вид стали с её основной характеристикой.

| Вид стали | Характеристика |
| --- | --- |
| 1. Углеродистая обыкновенного качества | А. Содержит легирующие элементы (Cr, Ni, Mo и др.), обладает повышенной прочностью и коррозионной стойкостью |
| 2. Углеродистая качественная | Б. Маркируется буквами «Ст» и цифрой (Ст3, Ст5), применяется для неответственных конструкций |
| 3. Легированная конструкционная | В. Маркируется двузначным числом (08, 10, 20, 45), указывает содержание углерода в сотых долях процента |
| 4. Инструментальная | Г. Маркируется буквой «У» и цифрой (У7, У10), предназначена для режущего и ударного инструмента |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г.

22. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

- Что обозначает цифра в маркировке стали Ст3?
А) содержание углерода в процентах;
Б) номер марки в стандарте;
В) предел прочности в МПа;
Г) содержание серы в процентах.

- Какой вид термической обработки снижает внутренние напряжения после сварки?
А) закалка;
Б) отжиг;
В) отпуск;
Г) нормализация.

- Для чего в сварочную ванну вводят раскислители (Si, Mn)?
А) для повышения прочности шва;
Б) для удаления кислорода и предотвращения пор;
В) для снижения температуры плавления;
Г) для увеличения текучести металла.

- Как влияет увеличение содержания углерода в стали на её свариваемость?
А) улучшает;
Б) ухудшает;
В) не влияет;

- Как изменится твёрдость стали 45 после закалки с 850 °C в воде?
А) останется прежней;
Б) снизится;
В) значительно повысится;
Г) незначительно повысится.

- Какой метод контроля позволяет выявить внутренние дефекты сварного шва (трещины, поры)?
А) визуальный осмотр;
Б) ультразвуковая дефектоскопия;
В) измерение твёрдости;
Г) испытание на растяжение.

- Что означает буква «А» в маркировке электрода Э42А?
А) повышенная пластичность и ударная вязкость металла шва;
Б) наличие легирующих элементов;
В) возможность сварки в любом положении;
Г) повышенная прочность.

- Какой режим охлаждения применяют после сварки высоколегированных сталей для снижения остаточных напряжений?
А) быстрое охлаждение на воздухе;
Б) охлаждение в воде;
В) медленное охлаждение в печи;
Г) охлаждение с помощью вентилятора.

- Процесс термообработки, применяемый после закалки, и заключающийся в нагреве стали, выдержке и последующем охлаждении, называется:

А) закалкой;

Б) отпуском;

В) отжигом;

Г) нормализацией.

32. Недостатком закалки в одной среде является:

А) неравномерное охлаждение и термическое напряжение;

Б) определение точного времени охлаждения;

В) большая продолжительность процесса;

Г) большие затраты на процесс.

33. Процесс насыщения углеродом поверхностного слоя стали при нагреве в соответствующей среде называется:

А) азотированием;

Б) нитроцементацией;

В) цианированием;

Г) цементацией.

34. Что является причиной пор в шве?

А) неправильный выбор присадочной проволоки;

Б) недостаточная защита ванны пламенем;

В) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем.

35. Могут ли трещины образоваться в незаплавленном кратере?

А) да;

Б) нет;

В) в зависимости от места расположения.

36. Можно ли устранять кратер?

А) да;

Б) нет;

В) не имеет значения.

37. Какая термообработка придаёт стальным деталям оптимальное сочетание прочности и вязкости при динамических нагрузках?
А) отжиг;
Б) закалка;
В) улучшение (закалка + высокий отпуск);
Г) старение.

38. Что происходит при перегреве стали (нагрев выше 1100–1250 °C)?
А) увеличение ударной вязкости;
Б) интенсивный рост зёрен и ухудшение механических свойств;
В) образование мелкозернистой структуры;
Г) повышение пластичности без изменения прочности.

39. Как устраняют перегрев стали?
А) повторной закалкой без предварительной обработки;
Б) отжигом при температуре на 40–60 °C выше начала аустенитного превращения;
В) быстрым охлаждением в воде;
Г) механическим воздействием без термообработки.

40. Как устраняют коробление изделий после термообработки?
А) повторной закалкой;
Б) правкой на гидравлических прессах или повторной термообработкой с медленным охлаждением;
В) химическим травлением;
Г) естественным старением без воздействия.

41. Что является причиной образования пор в сварном шве?
А) неправильный выбор присадочной проволоки и недостаточная защита ванны пламенем;
Б) слишком низкая скорость сварки;
В) избыточное давление газа;
Г) перегрев зоны сварки.

42. Можно ли устранить кратер в сварном соединении?
А) нет, это неисправимый дефект;
Б) да, путём зачистки и подварки;
В) только заменой всего соединения;
Г) естественным образом при остывании.

43. Задание: соотнесите термин термической обработки с его целью и результатом.

| Термин | Цель и результат |
| --- | --- |
| 1. Отжиг | А. Повышение твёрдости и прочности за счёт образования мартенсита |
| 2. Закалка | Б. Снижение внутренних напряжений, улучшение пластичности, получение равновесной структуры |
| 3. Отпуск | В. Уменьшение хрупкости закалённой стали, повышение вязкости при сохранении достаточной твёрдости |
| 4. Нормализация | Г. Получение более мелкого зерна, улучшение механических свойств (прочность, ударная вязкость) |

Ответ: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г.

44. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

- Как называется разрушение материала под действием повторяющихся нагрузок?
А) коррозия;
Б) усталость;
В) ползучесть;
Г) износ.

- Что такое «горячие трещины» при сварке?
А) трещины, возникающие при низких температурах из-за водорода;
Б) трещины, образующиеся в твёрдо-жидком состоянии из-за усадочных напряжений;
В) трещины от ударных нагрузок после охлаждения;
Г) трещины от коррозии в процессе эксплуатации.

- Почему при сварке чугуна часто применяют предварительный подогрев?
А) чтобы снизить скорость охлаждения и избежать образования мартенсита;
Б) чтобы увеличить текучесть металла;
В) чтобы удалить влагу из материала;
Г) чтобы снизить содержание углерода.

- Какой дефект возникает при слишком высокой скорости сварки низкоуглеродистых сталей?
А) подрез;
Б) наплыв;
В) кратер;
Г) непровар.

- Обработка холодом применяется:

А) для уменьшения количества остаточного аустенита в отожжённой стали;

Б) для уменьшения количества остаточного аустенита в стали после отпуска;

В) для уменьшения количества остаточного аустенита в закалённой стали.

50.  При какой термической обработке углеродистой стали наиболее вероятно образование структуры зернистого сорбита?

А) при нормализации;

Б) при улучшении;

В) при закалке на мартенсит и среднем отпуске;

Г) при закалке на сорбит.

51. Как называется термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска?

А) нормализация;

Б) улучшение;

В) сфероидизация;

Г) полная закалка.

52. Как влияет большинство легирующих элементов на превращения в стали при отпуске?

А) сдерживают процесс мартенситно-перлитного превращения, сдвигая его в область более высоких температур;

Б) не влияют на превращения при отпуске;

В) сдвигают процесс мартенситно-перлитного превращения в область более низких температур;

Г) ускоряют мартенситно-перлитное превращение.

53. Как предупредить появление наплывов?

А) уменьшить мощность пламени;

Б) уменьшить скорость сварки;

В) изменить наклон горелки.

54. К первоначальному контролю дефектов относится:

А) внешний осмотр и обмер;

Б) механические испытания;

В) гидравлические испытания.

55. В чём опасность чрезмерной ширины шва?

А) делает хрупким металл;

Б) создаёт опасность возникновения надрывов;

В) создаёт большие поперечные напряжения.

56. Ржавчина, окалина, масло, краска, влага являются причиной образования дефектов, которые называют:

А) поры;

Б) включения;

В) трещины;

Г) несплавления.

57. Что такое обезуглероживание?
А) насыщение поверхности стали углеродом;
Б) выгорание цементита и образование оксида железа FeO в поверхностных слоях;
В) образование карбидных включений внутри зерна;
Г) диффузия углерода вглубь металла.

58. Какой дефект возникает при слишком быстрой скорости охлаждения металла при закалке?
А) недогрев;
Б) пережог;
В) трещинообразование из-за высоких термических напряжений;
Г) обезуглероживание.

59. Как исправляют неравномерную твёрдость по поверхности или сечению изделия?
А) повторным нагревом без охлаждения;
Б) нормализацией и закалкой с более интенсивной охлаждающей средой (вода, раствор NaCl);
В) механической шлифовкой;
Г) длительным выдерживанием при комнатной температуре.

60. Какой процесс используют для стабилизации структуры термообработанной стали?
А) обработка холодом;
Б) старение;
В) нормализация;
Г) отжиг.

61. Как предупредить появление наплывов при сварке?
А) увеличить мощность пламени;
Б) уменьшить скорость сварки;
В) изменить наклон горелки;
Г) повысить температуру предварительного подогрева.

62. Что относится к первоначальному контролю дефектов сварного соединения?
А) механические испытания;
Б) внешний осмотр и обмер;
В) ультразвуковая дефектоскопия;
Г) рентгенография.

63. Чем опасна чрезмерная ширина шва при сварке?
А) увеличивает прочность соединения;
Б) создаёт большие поперечные напряжения и риск трещин;
В) улучшает пластичность металла;
Г) снижает стоимость процесса.

64. Что вызывают ржавчина, окалина, масло, краска и влага на свариваемых поверхностях?
А) повышение прочности шва;
Б) образование пор и включений;
В) уменьшение деформаций;
Г) улучшение провара.

- Задание: соотнесите марку сплава с её расшифровкой и областью применения.

| Марка | Расшифровка и применение |
| --- | --- |
| 1. Ст3сп | А. Алюминиевый сплав (дюралюминий), содержит Cu, Mg, Mn; применяется в авиастроении, сварных конструкциях |
| 2. 08Х18Н10Т | Б. Углеродистая сталь обыкновенного качества, спокойная; используется для сварных металлоконструкций, трубопроводов |
| 3. У8А | В. Нержавеющая сталь (хромоникелевая), содержит ~18 % Cr, ~10 % Ni, Ti; применяется в химической промышленности, пищевой отрасли |
| 4. Д16 | Г. Инструментальная углеродистая сталь высокого качества, содержит ~0,8 % С; предназначена для режущего инструмента, штампов |
| 5. СЧ15 | Д. Серый чугун с пределом прочности при растяжении 150 МПа; используется для станин, корпусов, неответственных деталей |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д.

66. Задание: соотнесите материал с рекомендуемым способом сварки и особенностями технологического процесса.

| Материал | Способ сварки и особенности |
| --- | --- |
| 1. Низкоуглеродистая сталь (Ст3) | А. TIG (аргонодуговая) с присадкой из аналогичного алюминиевого сплава; обязателен предварительный подогрев до 200–300 °C из-за высокой теплопроводности |
| 2. Высоколегированная нержавеющая сталь (08Х18Н10Т) | Б. MMA (ручная дуговая) с электродами типа Э42, Э46; возможна сварка без подогрева, хорошая свариваемость |
| 3. Алюминиевый сплав АМг6 | В. MIG/MAG в среде защитных газов (Ar + CO₂); обязателен контроль межпроходных температур, использование низкоуглеродистых проволок |
| 4. Чугун СЧ15 | Г. MMA с чугунными электродами (МНЧ-2, ОЗЧ-2); предварительный подогрев до 300–400 °C, медленное охлаждение для предотвращения трещин |
| 5. Титановый сплав ВТ1-0 | Д. TIG в среде аргона высокой чистоты; защита корня шва, строгое соблюдение режимов для исключения окисления |

Ответ: 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д.

Эталоны ответов итогового контроля

| № вопроса | Ответы | № вопроса | Ответы | № вопроса | Ответы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | б | 23 | б | 45 | б |
| 2 | б | 24 | в | 46 | б |
| 3 | в | 25 | б | 47 | а |
| 4 | б | 26 | б | 48 | г |
| 5 | в | 27 | в | 49 | в |
| 6 | а | 28 | б | 50 | в |
| 7 | а | 29 | а | 51 | б |
| 8 | б | 30 | в | 52 | а |
| 9 | в | 31 | б | 53 | в |
| 10 | в | 32 | а | 54 | а |
| 11 | в | 33 | г | 55 | б |
| 12 | в | 34 | в | 56 | б |
| 13 | в | 35 | а | 57 | б |
| 14 | в | 36 | а | 58 | в |
| 15 | б | 37 | в | 59 | б |
| 16 | б | 38 | б | 60 | б |
| 17 | б | 39 | б | 61 | в |
| 18 | в | 40 | б | 62 | б |
| 19 | б | 41 | а | 63 | б |
| 20 | б | 42 | б | 64 | б |
| 21 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г. | 43 | 1–Б, 2–А, 3–В, 4–Г. | 65 | 1–Б, 2–В, 3–Г, 4–А, 5–Д. |
| 22 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. | 44 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. | 66 | 1–Б, 2–В, 3–А, 4–Г, 5–Д. |

Приложение 2

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

| № | ФИО | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений в ДП | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменение | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |