Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП О2 «Электротехника и электроника»

для специальности:

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

Нальчик, 2026 г.

| Рассмотрена на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № ____6 от ___________2026 г. Председатель: ___________Свиридова Т.В. | «Утверждаю» Заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» _____________ Какулина С.Ю. |
| --- | --- |

Рабочая программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» входит в общепрофессиональный цикл под индексом ОП 02 и составлена в соответствии Положением о порядке разработки, требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и всех видов практик по профессиям, специальностям среднего профессионального образования, утвержденным директором ГБПОУ «КБАДК» (приказ ГБПОУ «КБАДК» № 163-о/д от 17.09.25г.)

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж».

Разработчик:

Калмыкова Е.П., преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ	10
ДИСЦИПЛИНЫ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ	13
ДИСЦИПЛИНЫ

Приложение 1. Оценочные материалы 	 					   14

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП О2 «Электротехника и электроника»

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 в учебном плане «Электротехника и электроника» является частью общепрофессионального цикла ППССЗ по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» и разработана в соответствии с ФГОС СПО данной специальности (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2024 N 176 (зарегистрирован 26.04.2024 г. № 78019 Минюст РФ) с учетом Примерной рабочей программы дисциплины данной специальности.

1.2. Цели и планируемые освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 ПК 2.3 | - производить расчёт параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу; - читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке. | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта их параметров; - преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов. |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем в часах |
| --- | --- |
| Объем образовательной программы учебной дисциплины | 80 |
| в том числе в форме практической подготовки | 32 |
| в том числе: |  |
| - теоретическое обучение | 34 |
| - ЛПЗ | 32 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Рубежный контроль | 2 |
| Итоговый контроль в форме компьютерного тестирования | 2 |
| Промежуточная аттестация: - консультации - экзамен комплексный | 6 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП О2 «Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Объем в часах | Коды компетенций |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. «Электротехника» |  | 46 |  |
| Введение Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание: Определение электротехники как отрасли науки и техники. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Электрическое поле и его основные характеристики. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. | 2 | ОК 01 ОК 2 ПК 1.1 ПК 2.3 |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание: Электрическая цепь. Основные элементы электрической цепи. Физические основы работы источника ЭДС. Электрический ток: направление, сила, плотность. Сопротивление и проводимость проводников. Закон Ома для участка и полной цепи. Свойства цепи при последовательном, параллельном и смешанном соединении резисторов. Работа и мощность электрического тока. Режимы работы электрической цепи. Коэффициент полезного действия (КПД). Закон Джоуля-Ленца. Падение напряжения в линиях электропередачи. Расчет простых цепей. Понятие о расчете сложной цепи по уравнениям Кирхгофа. Электрические цепи постоянного тока в аппаратах и приборах | 2 |  |
| Практическое занятие № 1. | Содержание: ПЗ. Расчет работы и мощности электрического тока. Расчет КПД. | 2 |  |
| Лабораторная работа № 1 | Содержание: ЛПЗ. Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным соединением резисторов. | 2 |  |
| Практическое занятие № 2. | Содержание: ПЗ. Расчет электрических цепей по правилам Кирхгофа. | 2 |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание: Свойства и характеристики магнитного поля. Сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях. Магнитные свойства материалов. Магнитные цепи. Электромагнитная индукция. Взаимные преобразования механической и электрической энергии. | 2 |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока | Содержание: Основные понятия о переменном токе. Процессы, происходящие в цепях переменного тока: с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Использование закона Ома и правила Кирхгофа для расчета электрических цепей. Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов. Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. Неразветвленные и разветвленные цепи переменного тока; векторные диаграммы. Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование электрических сигналов | 2 |  |
| Лабораторная работа № 2. | Содержание: ЛПЗ. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и конденсатора | 2 |  |
| Лабораторная работа № 3. | Содержание: ЛПЗ. Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора | 2 |  |
| Лабораторная работа № 4. | Содержание: ЛПЗ. Исследование и расчет неразветвленных и разветвленных цепей переменного тока | 2 |  |
| Практическое занятие № 3 | Содержание: ПЗ. Расчет однофазной цепи переменного тока. Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности, емкости | 2 |  |
| Тема 1.5. Трехфазные цепи | Содержание: Область применения трехфазной системы. Получение ЭДС в трехфазной системе. Соединение обмоток трехфазного генератора и приемников энергии «звездой» и «треугольником». Мощность трехфазной цепи. Основы расчета трехфазной цепи. Векторные диаграммы. Трехфазные цепи в аппаратах и приборах транспортного оборудования. | 2 |  |
| Лабораторная работа № 5. | Содержание: ЛПЗ Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой». Расчет трехфазной цепи при соединении «треугольник». | 2 |  |
| Тема 1.6. Трансформаторы | Содержание: Принцип действия и устройство однофазного трансформатора. Режимы работы. Типы трансформаторов | 2 |  |
| Практическое занятие №4 | Содержание: ПЗ. Решение задач на расчеты повышающих и понижающих трансформаторов | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрические измерения | Содержание: Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация. Измерения тока, напряжения, мощности в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты. Понятие об измерении энергии в цепях переменного тока | 2 |  |
| Рубежный контроль | Содержание: Решение тестов, качественных и расчетных задач по изученному материалу | 2 |  |
| Лабораторная работа № 6. | Содержание: ЛПЗ. Измерение мощности и сопротивления прямыми и косвенными методами | 2 |  |
| Тема 1.8. Электрические машины переменного тока | Содержание: Устройство и принцип действия машин постоянного тока, генераторов, двигателей. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока | 2 |  |
| Тема 1.9. Электрические машины постоянного тока | Содержание: Устройство и принцип действия машин постоянного тока, генераторов, двигателей. Основные понятия и характеристики машин постоянного тока | 2 |  |
| Тема 1.10. Основы электропривода | Содержание: Понятие об электроприводе. Нагревание и охлаждение электродвигателей, их режим работы. Выбор мощности. Релейно-контактное управление электродвигателем | 2 |  |
| Тема 1.11. Передача и распределение электрической энергии Лабораторная работа № 7. | Содержание: Назначение, классификация и устройство электрических сетей, выбор проводов по допустимой потере напряжения и по допустимому нагреву. Способы учета и экономии электроэнергии. Защитное заземление ЛПЗ Построение и расчет принципиальных схем линий электропередач | 1 1 |  |
| Контроль знаний по разделу «Электротехника». | Содержание: Повторение и обобщение изученного по разделу. Решение тестов, качественных и расчетных задач по разделу | 2 |  |
|  | Раздел 2. «Электроника» | 24 |  |
| Введение Тема 2.1. Полупроводниковые приборы | Содержание: Введение. Место и значение электроники в современном мире Физические основы работы полупроводниковых приборов. Виды приборов, их характеристики и маркировка. Полупроводниковые приборы, применяемые на транспорте | 2 | ОК 01 ОК 2 ПК 1.1 ПК 2.3 |
| Лабораторная работа № 8. | Содержание: ЛПЗ. Определение параметров и характеристик полупроводникового диода | 2 |  |
| Лабораторная работа № 9. | Содержание: ЛПЗ. Исследование работы транзистора | 2 |  |
| Тема 2.2. Выпрямители и стабилизаторы | Содержание: Принципы преобразования переменного тока в постоянный. Схемы и работа выпрямителей. Сглаживающие фильтры. Принципы стабилизации. Устройство и работа стабилизаторов тока и напряжения | 2 |  |
| Лабораторная работа № 10. | Содержание: ЛПЗ. Исследование работы схем выпрямления переменного тока | 2 |  |
| Тема 2.3. Электронные усилители Лабораторное работа № 11. | Содержание: Принципы усиления электрических сигналов. Основные понятия и характеристики усилительного каскада. Обратные связи. Усилители низкой частоты, постоянного тока. Импульсные и избирательные усилители ЛПЗ. Расчет и построение схем усилителей различных типов | 1 1 |  |
| Лабораторное работа № 12. | Содержание: ЛПЗ. Исследование работы усилителя низкой частоты | 2 |  |
| Тема 2.4. Электронные генераторы | Содержание: Принципы генерирования электрических сигналов. Автогенераторы. Условия самовозбуждения генераторов | 2 |  |
| Тема 2.5. Интегральные схемы микроэлектроники | Содержание: Назначение, конструкция, применение интегральных микросхем | 2 |  |
| Лабораторная работа № 13. | Содержание: ЛПЗ. Определение типа микросхем по маркировке | 2 |  |
| Контроль знаний по разделу «Электроника» | Содержание: Повторение и обобщение изученного по разделу. Решение тестов, качественных и расчетных задач по разделу | 2 |  |
| Итоговый контроль. | Содержание: Компьютерное тестирование | 2 |  |
| Промежуточная аттестация: - консультации - экзамен комплексный |  | 6 4 |  |
|  | Всего | 80 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.	Материально-техническое и кадровое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины ОП 02 «Электротехника и электроника» в ГБПОУ «КБАДК» имеется учебный кабинет № 306  «Теоретических основ сварки и резки металлов и Электротехники».

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3685-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28 от 28.09.20г.) и оснащено типовым оборудованием для проведения лабораторных работ по электротехнике и электронике, специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.

Кабинет оснащен оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий

- комплект учебно-методической документации;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и медиапроектор.

- Лабораторное оборудование:

- установка лабораторная для измерения основных параметров электрической цепи постоянного тока.

- установка лабораторная для проверки законов Ома и Кирхгофа.

- установка лабораторная для испытания электрической цепи переменного тока.

- установка лабораторная для испытания однофазного трансформатора.

- установка лабораторная для испытания трёхфазного двигателя.

- установка лабораторная для испытания полупроводниковых электронных приборов.

- натуральные образцы источников электроэнергии постоянного и переменного тока, потребителей электроэнергии, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, контрольно- измерительных приборов.

- библиотечный фонд;

- кадровое обеспечение образовательного процесса.

Требования к образованию и обучению:

Высшее образование - бакалавриат, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или высшего образования (бакалавриата) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования и (или) профессионального обучения; дополнительная профессиональная программа может быть освоена после трудоустройства.

Для преподавания дисциплин (модулей) профессионального учебного цикла программ среднего профессионального образования обязательно обучение по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года

Особые условия допуска к работе

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд ГБПОУ «КБАДК» имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда выбраны не менее одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и электронных изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями.

3.2.1. Основные печатные/электронные издания

- Бондарь, И. М. Электротехника и основы электроники в примерах и задачах / И. М. Бондарь. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 388 с. — ISBN 978-5-507-45477-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/302384

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-450-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/1819500

- Иванов, И. И. Электротехника и основы электроники: учебник для спо / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-507-44715-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254627

- Маркелов, С. Н. Электротехника и электроника: учебное пособие / С.Н. Маркелов, Б.Я. Сазанов. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 267 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014453-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2131870

- Немцов М. В. Электротехника и электроника: учебное издание / Немцов М. В., Немцова М.Л. - Москва: Академия, 2021. - 480 c. (Специальности среднего профессионального образования). - URL: https://academia-moscow.ru - Режим доступа: Электронная библиотека «Academia- moscow». - Текст: электронный

- Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 480 с. — ISBN 978-5-507-45749-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/282500

- Потапов, Л. А. Основы электротехники / Л. А. Потапов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 376 с. — ISBN 978-5-507-45525-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271310

- Скорняков, В. А. Общая электротехника и электроника / В. А. Скорняков, В. Я. Фролов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45805-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/284066

3.2.2. Дополнительные источники

- Ярочкина Г.В. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 240 с.

- Немцов М.В. Электротехника и электроника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л.Немцова. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 480 с.

- Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М.Прошин, - 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 240 с.

- Прошин В.М. Сборник задач по электротехнике / В.М. Прошин,  Г.В.Ярочкина. - М.: Издательский центр «Академия»,2017.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике / В.М. Прошин - М.: Издательский центр «Академия»,2017.

- Зайцев С.А. Технические измерения : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – М. : Издательский центр «Академия», 2018. – 368 с.

- Электротехника и электроника: учебник / [Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенников и др].- М. : Издательский центр «Академия», 2017

- Демидов С.Э., О.Э Баксанский. Основы электротехники и электроники; Учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования по непрофильным специальностям (соответствует ФГОС) Учебник – М.: Издание ЛЕНАНД, 2018

- Электротехника и электроника: учебник / М.В. Гальперин. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/987378

- Бутырин П.А. Электротехника / П.А Бутырин, О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов ; под ред. П.А.Бутырина.-М.: Издательский центр «Академия» 2015.

- Электротехника и электроника: учебник / [Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенников и др].- М. : Издательский центр «Академия», 2015

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике / В.М. Прошин - М.: Издательский центр «Академия», 2015.

- «Электроника и схемотехника», [Электронный ресурс] - Издательство «Открытые системы». –М. : 2016- 2017, - форма доступа: /demoversia/book/index.htm свободная

- Ванюшин Михаил Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз». 2019

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.

- Мир ПК [Электронный ресурс], Издательство «Открытые системы». –М. : 2016- 2021, - форма доступа: /pcworld/ свободная.

- Общая Электротехника и электроника. Электронный учебник. /education/matusko/contents_m.html

- Рос Кодекс.  Кодексы и Законы РФ 2018  [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://www.roskodeks.ru, свободный. — Загл. с экрана.

- Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

- Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html, свободный. — Загл. с экрана.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения | Показатели освоенности компетенций | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| знать: - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта их параметров; - преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов. | Понимание сущности различных методов преобразования энергии, грамотное объяснение физических процессов в электрических и магнитных цепях, воспроизведение порядка расчета их параметров Понимание принципа работы схем для преобразования переменного тока в постоянный Знание методов усиления и генерирования электрических сигналов, понимание их сущности | Устные ответы Тестирование Решение задач Составление кроссвордов, ребусов Экспертное наблюдение выполнения практических работ экзамен |
| уметь: - производить расчёт параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу; - читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке. | Правильный расчет параметров электрических цепей, грамотное приме-нение необходимых фор-мул Самостоятельная сборка электрических схем на лабораторных стендах, проверка корректной работы электрических схем Правильная сборка и грамотное чтение простейших схем, содержащих полупроводниковые приборы Верное распознавание типа микросхем по маркировке | Устные ответы Тестирование Решение теоретических и практических задач Экспертное наблюдение выполнения практических работ экзамен |

Калмыкова Е.П.,  преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

Приложение 1

Министерство просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж»

| Рассмотрен на заседании ЦМК общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от _____ 2026 г. Председатель: ____________/Свиридова Т.В./ | «Утверждаю» заместитель директора по УМР ГБПОУ «КБАДК» ______________ С.Ю. Какулина |
| --- | --- |

Оценочные материалы

по

ОП 02 «Электротехника и электроника»

для специальности:

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

Автор-составитель:

Калмыкова Е.П.

преподаватель ГБПОУ «КБАДК»

г. Нальчик 2026г.

Паспорт оценочных материалов по

ОП 02 «Электротехника и электроника»

для специальности:

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

Оценочные материалы — это документ, который представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов и методов их использования. Он предназначен для измерения уровня достижения обучающимися установленных результатов обучения.

Комплект оценочных материалов по ОП 02 «Электротехника и электроника» разработан для проверки остаточных знаний по учебной дисциплине у студентов специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте». Целью использования комплекта оценочных материалов является определение уровня образовательных результатов студентов, в ходе освоения образовательной программы среднего профессионального образования, установленных образовательной программой по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте».

Согласно требованиям ФГОС СПО данной специальности (утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.03.2024 N 176 (зарегистрирован 26.04.2024 г. № 78019 Минюст РФ) результатом реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности является формирование совокупности компетенций (общих и профессиональных), обеспечивающих выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность.

Данные оценочные материалы обеспечивают оценку каждой компетенции, установленной в образовательной программе по пройденной учебной дисциплине ОП 02 «Электротехника и электроника». В ходе выполнения заданий оценочных материалов проверяется освоение студентами следующих ПК и ОК, т.е. приобретение умений и знаний в рамках программы учебной дисциплины:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 ПК 2.3 | - производить расчёт параметров электрических цепей; - собирать электрические схемы и проверять их работу; - читать и собирать простейшие схемы с использованием полупроводниковых приборов; - определять тип микросхем по маркировке. | - методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчёта их параметров; - преобразование переменного тока в постоянный; - усиление и генерирование электрических сигналов. |

Диагностическая работа

Диагностическая работа составлена в виде трехуровневых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включают в себя 3 варианта по 20 вопросов.

Диагностическая работа имеет следующую структуру:

Уровень А – 14 вопросов по 1 баллу каждый;

Уровень В – 4 вопроса по 2 балла каждый;

Уровень С – 2 вопроса по 3 баллов каждый.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый вопрос и рассмотреть предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет-ресурсами, учебной и вспомогательной литературой. Допускается использование калькулятора.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 25 баллов и больше

оценка «4» – 20 – 24 балла

оценка «3» – 14 – 19 баллов

оценка «2» – 13 баллов и меньше.

I вариант

А1. Выберите определение параллельного соединения резисторов:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Это такое соединение, при котором ток делится на несколько токов

2. Это такое соединение, при котором ко всем резисторам приложено одно и то же напряжение

3. Это такое соединение, при котором резисторы включены друг над другом

Ответ_______________

А2. В чем заключается сущность явления электромагнитной индукции:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. В возникновении магнитного поля под действием ЭДС

2. В образовании магнитного поля вокруг проводника с током

3. В возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля

Ответ_______________

А3. Выберите определение периода переменного тока:

1.Это промежуток времени между ближайшими минимальным и максимальным  значениями

2. Это промежуток времени, за который ток совершает одно полное колебание

3. Это промежуток времени между ближайшими минимальными значениями

4. Это промежуток времени между двумя ближайшими максимальными значениями

Ответ_______________

А4. При измерении напряжения вольтметр включают в цепь

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Последовательно с приемниками тока

2. Последовательно с источником тока

3. Параллельно с приемником электрической энергии, на котором надо измерить напряжение

Ответ_______________

А5. Единицей измерения силы тока является…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.Ом            2. Ампер                3. Ватт       4. Вольт

Ответ_______________

А6. Выберите  правильную формулировку закона Ома для участка электрической цепи

1. Сила тока на участке электрической цепи равна отношению ЭДС источника к сопротивлению участка

2.Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка

3.Сопротивление участка равно отношению напряжения к силе тока

4.Сила тока на участке электрической цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна сопротивлению участка

Ответ_______________

А7. Как называют центральную область в полевом транзисторе?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  Сток            2.  Канал          3.  Исток                   4.  Ручей

Ответ_______________

А8. Выберите определение конденсатора:

1.Это устройство, состоящее из диэлектриков, разделенных проводником

2. Это устройство для накопления энергии магнитного поля

3. Это устройство с малым омическим сопротивлением

4.Это устройство, состоящее из проводников, разделенных диэлектриком

Ответ_______________

А9. Укажите схему последовательного соединения резисторов

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.                                              2.                             3.

Ответ_______________

А10. Укажите основные элементы электрической цепи:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Электрический ток, напряжение, сопротивление

2.Источник, потребитель и соединительные провода

3.Амперметр, вольтметр, ваттметр

Ответ_______________

А11. Какая схема включения биполярного транзистора одновременно дает усиление по току и по напряжению?

Выберите один из 3 вариантов ответа

1. ОБ                 2. ОЭ                3. ОК

Ответ_______________

А12. На базе какого полупроводникового прибора выполняются управляемые выпрямители?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1.  Диодов

2.  Полевых транзисторов

3.  Биполярных транзисторов

4.  Тиристоров

Ответ_______________

А13.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1. Измерительные и силовые        	      2. Сварочные и измерительные

3. Сварочные и автотрансформаторы

4. Силовые и автотрансформаторы

Ответ_______________

А14.  Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-p.

Выберите один из 4 вариантов ответа

1.  плюс, плюс

2.  минус, плюс

3.  плюс, минус

4.  минус, минус

Ответ_______________

В1. Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано 100 Вт и 220 В

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 4-х потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Конденсатор электроемкостью 4 мкФ заряжен до напряжения 400 В, а конденсатор электроемкостью 3 мкФ – до 300 В. После зарядки конденсаторы соединили одноименными полюсами. Напряжение, установившееся между обкладками конденсаторов после соединения, равно …

Решите и запишите правильный ответ

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Первичная обмотка трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

II вариант

А1. Какой ток называется переменным?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Который изменяет свою величину и направление с течением времени

2. Который изменяет свою величину с течением времени

3. Который изменяет свое направление с течением времени

Ответ_______________

А2. Как называется материал, у которого относительная магнитная проницаемость >> 1:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.Диамагнетик

2. Парамагнетик

3.Ферромагнетик

4. Проводник

Ответ_______________

А3. Выберите определение частоты переменного тока:

1.Это величина, показывающая сколько раз ток меняет направление за 1с

2.Это величина, показывающая количество минимальных значений за 1с

3.Это величина, показывающая количество максимальных значений за 1с

4.Это величина, показывающая количество полных колебаний за 1 с

Ответ_______________

А4. При измерении силы тока амперметр включают в цепь

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Параллельно с источником тока

2.Параллельно с тем прибором, силу тока в котором измеряют

3.Последовательно с тем прибором, силу тока в котором измеряют

Ответ_______________

А5. При последовательном соединении приемников электрической энергии сила тока в любых частях цепи

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.Равна сумме токов отдельных участков цепи. I = I1 + I2

2.Одинакова  I = I1 = I2

3.Возрастает на каждом последующем участке I1<I2<…<In

Ответ_______________

А6. От чего зависит сопротивление проводника?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.От напряжения и длины проводника

2.От его геометрических размеров и рода материала

3.От силы тока, рода материала и площади поперечного сечения

Ответ_______________

А7. Укажите схему параллельного соединения резисторов:

1.                                    2.                                            3.

Ответ_______________

А8. Укажите, какая частота считается промышленной в РФ:

1.50 Гц                           2.60 Гц              3. 100 Гц            4. 40 Гц

Ответ_______________

А9. Закон Ома для полной цепи выражается формулой

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1.   I = U/R      2.   R=E*I          3. I = Е/R+r0

Ответ_______________

А10. Как называются электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  Выпрямителями

2.   Инверторами

3.  Стабилитронами

4.  Фильтрами

Ответ_______________

А11.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1.  Закон Ома

2.  Закон Кирхгофа

3. Закон самоиндукции

4. Закон электромагнитной индукции

Ответ_______________

А12. Какая схема включения биполярного транзистора имеет наибольшее входное сопротивление при наименьшем выходном сопротивлении?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. ОБ

2. ОЭ

3. ОК

Ответ_______________

А13. Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  Один

2.  Два

3.  Три

4.  Четыре

Ответ_______________

А14. Как называют средний слой у биполярных транзисторов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  Сток

2.  Исток

3.  База

4.  Коллектор

Ответ_______________

В1. Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В (ответ округлить)?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2. В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом, R2  = 200 Ом?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков  2 и 100. Определить его коэффициент трансформации.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

III вариант

А1. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Амперметры         2. Ваттметры     3. Вольтметры          4. Омметры

Ответ_______________

А2. Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один элемент?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Не изменится                                       2. Уменьшится

3. Увеличится                                           4. Для ответа недостаточно данных

Ответ_______________

А3. Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее – это:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Трансформатор

2. Аккумулятор

3. Реостат

4. Электромагнит

Ответ_______________

А4. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. КПД источников равны.

2. Источник с меньшим внутренним сопротивлением.

3. Источник с  большим внутренним сопротивлением.

4. Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.

Ответ_______________

А5. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Последовательное соединение                  2. Параллельное соединение

3. Смешанное соединение                                4. Никакой

Ответ_______________

А6. Что называется электрическим током?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Движение разряженных частиц.

2. Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу времени.

3. Равноускоренное движение заряженных частиц.

4. Упорядоченное движение заряженных частиц.

Ответ_______________

А7. Расшифруйте аббревиатур ЭДС.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Электронно-динамическая система      2. Электрическая движущая система

3. Электродвижущая сила                       4. Электронно-действующая сила.

Ответ_______________

А8. У всех усилителей должен быть больше единицы коэффициент передачи по:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Напряжению и току
2. Мощности
3. Напряжению

Ответ_______________

А9. Какое соединение резисторов представлено на схеме?

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1. Смешанное

2. Параллельное

3. Последовательное

Ответ_______________

А10. Участок цепи это…?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1. Часть цепи между двумя узлами, содержащая один или несколько элементов

2. Замкнутая часть цепи

3. Графическое изображение элементов

4. Часть цепи между двумя точками

Ответ_______________

А11. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  Один

2.  Два

3.  Три

4.  Четыре

Ответ_______________

А12. В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение диодов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1.  При отсутствии конденсатора

2.  При отсутствии катушки

3.  При отсутствии резисторов

4.  При отсутствии трёхфазного трансформатора

Ответ_______________

А13. Выберите определение конденсатора:

1.Это устройство, состоящее из диэлектриков, разделенных проводником

2. Это устройство для накопления энергии магнитного поля

3. Это устройство с малым омическим сопротивлением

4.Это устройство, состоящее из проводников, разделенных диэлектриком

Ответ_______________

А14. Как называется устройство, обладающее двумя состояниями устойчивого равновесия и способное скачком переходить из одного состояния в другое под воздействием внешнего управляющего сигнала?

Выберите один из 4 вариантов ответа

1. Операционным усилителем
2. Логическим устройством, реализующим функцию «и»
3. Триггером

Ответ_______________

1. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД двигателя.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В2.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 100 В?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В3. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением   10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

В4. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя  25 В. Определить  потерю напряжения на зажимах в процентах (округленно).

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С1. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 3000 об/мин. Определить частоту тока.

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

С2. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, если его номинальные параметры составляют                 1 = 100 А ;  2 = 5 А?

Решите и запишите правильный ответ:

| Дано: | Решение: |
| --- | --- |
| Найти: |  |

Ответ_______________

Ключ к диагностический работе

ОП 02 «Электротехника и электроника»

для специальности

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»

1 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 484 Ом | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 2,5 Ом | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 2,8 мВ. | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | 30 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

2 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 13 мА | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 30 В | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 0,02 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | 3000 об/мин | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

3 вариант

| № задания | Верный ответ | Критерии |
| --- | --- | --- |
| А1. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А2. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А3. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А4. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А5. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А6. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А7. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А8. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А9. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А10. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А11. | 1 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А12. | 2 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А13. | 4 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| А14. | 3 | 1 б — совпадение с верным ответом; 0 б — остальные случаи |
| В1. | 0,75 | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В2. | 0,02 А | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В3. | 12,8 А | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| В4. | 4 % | 2 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 0 б – все остальные случаи |
| С1. | 50 Гц | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |
| С2. | k = 20 | 3 б – задача решена полностью: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения верные – ответ совпадает полностью; 2 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, единицы измерения верные, но в математических расчетах допущена ошибка; 1 б – задача решена с ошибкой: формулы записаны правильно, математические расчеты без ошибок, единицы измерения записаны неверно; 0 б – все остальные случаи |

Рубежный контроль по разделу 1 «Электротехника»

Рубежный контроль проводится с целью сбора информации о степени усвоения учебного материала, проверка готовности обучающихся к изучению последующего раздела дисциплины – радел № 2 «Электроника»

Рубежный контроль составлен в виде тестовых заданий, разработанных в соответствии с рабочей программой и включает в себя 2 варианта по 25 вопросов. Правильный ответ оценивается в 1 балл.

Студентам предлагается внимательно прочитать каждый тест и рассмотреть предлагаемые варианты ответов. Отвечать только после того, как поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.

На выполнение отводится 40 минут.

Тестовые задания необходимо выполнять в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает затруднение, его необходимо пропустить и выполнить те, в ответах на которые уверены.

При выполнении заданий нельзя пользоваться интернет-ресурсами, учебной и вспомогательной литературой. Допускается использование калькулятора.

Эталоны ответов прилагаются.

Критерии оценок:

оценка «5» – 22 - 25 баллов

оценка «4» – 18 – 21 балла

оценка «3» – 13 – 17 баллов

оценка «2» – 12 баллов и меньше.

1 ВАРИАНТ

1.  Что такое электрический ток?

A.  графическое изображение элементов.

B.  это устройство для измерения ЭДС.

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.  беспорядочное движение частиц вещества.

E.  совокупность устройств, предназначенных для использования электрического сопротивления.

2.  Как называется устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком?

A.  электреты

B.  источник

C.  резистор

D.  реостат

E.  конденсатор

3.  Как формулируется Закон Джоуля – Ленца?

A.  работа,  производимая источником, равна произведению ЭДС источника на заряд, переносимый в цепи.

B.  определяет зависимость между ЭДС источника питания и внутренним сопротивлением.

C. ток обратно пропорционален сопротивлению проводника

D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник.

E. сила тока прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно пропорциональна его сопротивлению.

4.   Какой прибор служит для измерения силы тока?

A.  резистор

B.  конденсатор

C.  реостат

D.  потенциометр

E.  амперметр

5.  Чему равно сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В.

A.  570 Ом.

B.  484 Ом.

C.  523 Ом.

D.  446 Ом.

E.  625 Ом.

6. Какая физическая величина характеризует быстроту совершения работы?

A.  работа

B.  напряжение

C.  мощность

D.  сопротивление

E.  нет правильного ответа.

7.  Чему равно сопротивление проводника, если сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В?

A.  10 Ом

B.  0,4 Ом

C.  2,5 Ом

D.  4 Ом

E.  0,2 Ом

8.  Какая формула соответствует Закону Ома для замкнутой цепи?

A.  I= U / R

B.  P=U * I

C.  U=A / q

D.  I=E / r

E.  I= E / (R+r)

9.  Как называются диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после устранения внешнего электрического поля?

A.  сегнетоэлектрики

B.  электреты

C.  потенциал

D.  пьезоэлектрический эффект

E.  электрическая емкость

10.  Как называются вещества, почти не проводящие электрический ток?

A.  диэлектрики

B.  электреты

C.  сегнетоэлектрики

D.  пьезоэлектрический эффект

E.  диод

11.  Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный заряд?

A.  электрон

B.  протон

C.  нейтрон

D.  антиэлектрон

E.  нейтрино

12.  Что такое «Участок цепи?

A.  часть цепи между двумя узлами

B.  замкнутая часть цепи

C.  графическое изображение элементов

D.  часть цепи между двумя её точками

E.  элемент электрической цепи, предназначенный для использования электрического сопротивления.

13.  В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД – 0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки трансформатора.

A. I1​=0,45 А, I2​=0,15 А

B. I1​=0,95 А, I2​=3 А

C.  I1​=0,45 А, I2​= 5 А

D. I1​=0,95 А,

E. I1​= 1 А, I2​=8 А

14.  Какие электростанции преобразуют энергию топлива в электрическую энергию?

A.  Атомные электростанции.

B.  Тепловые электростанции

C.  Механические электростанции

D.  Гидроэлектростанции

E.  Ветровые электростанции.

15.  Для регулирования какого параметра в цепи применяют реостат? регулирования в цепи…

A.  напряжения

B.  силы тока

C.  напряжения и силы тока

D.  сопротивления

E.  мощности

16.  Как называется устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее?

A.  трансформатор

B.  батарея

C.  аккумулятор

D.  реостат

E.  электромагнит

17.  Что такое диполь?

A.  два разноименных электрических заряда, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга.

B.  абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

C.  величина, равная отношению заряда одной из обкладок конденсатора к напряжению между ними.

D.  выстраивание диполей вдоль силовых линий электрического поля.

E.  устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком.

18.  Найдите неверное соотношение:

A.  1 Ом = 1 В / 1 А

B.  1 В = 1 Дж / 1 Кл

C.  1 Кл = 1 А * 1 с

D.  1 А = 1 Ом / 1 В

E.  1А = 1 Дж / 1 с

19.  Какая величина является постоянной при параллельном соединении конденсаторов?

A.  напряжение

B.  заряд

C.  ёмкость

D.  сопротивление

E.  сила тока

20.  Как называется вращающаяся часть электрогенератора?

A.  статор

B.  ротор

C.  трансформатор

D.  коммутатор

E.  катушка индуктивности

21.  В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи.

A.  2625 Ом.

B.  2045 Ом.

C.  260 Ом.

D.  238 Ом.

E.  450 Ом.

22.  Что такое трансформатор тока?

A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения.

C.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приёма и использования электрической энергии.

D.  трансформатор, питающийся от источника тока.

E.  трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана с вторичной обмоткой.

23.  Какой величиной является магнитный поток Ф?

A.  скалярной

B.  векторной

C.  механической

D.  ответы  А и  В

E.  перпендикулярной

24.  Как называется совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются ЭДС, наведённые в витках?

A.  магнитная система

B.  плоская магнитная система

C.  обмотка

D.  изоляция

E.  нет правильного ответа

25.  Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В / м. Определите  электрический заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности

A.  4,2  Кл

B.  4,1  Кл

C.  4  Кл

D.  4,5  Кл

E.  4,6  Кл

2 ВАРИАНТ

1.  Что такое электрическая цепь?

A.  это устройство для измерения ЭДС.

B.  графическое изображение электрической цепи, показывающее порядок и характер соединения элементов.

C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике.

D.  совокупность устройств, предназначенных для прохождения электрического тока.

E.  совокупность устройств,  предназначенных для использования электрического сопротивления.

2.  Какой формулой выражается ЭДС источника?

A.  I = Q / t

B.  E = A / q

C.  W = q*E*d

D.  E = U*I

E.  U = A / q

3.  Кто впервые глубоко и тщательно изучил явления в электрических цепях?

A.  Майкл Фарадей

B.  Джемс Максвелл

C.  Георг Ом

D.  Михаил Ломоносов

E.  Шарль Кулон

4.   Каким прибором измеряют силу тока?

A.  амперметр

B.  реостат

C.  резистор

D.  ключ

E.  потенциометр

5.  Ёмкость конденсатора C=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. Определить заряд конденсатора

A.  2.2 Кл.

B.  2200 Кл

C.  0,045 Кл.

D.  450 Кл.

E.  0,0022

6.  Какие, в простейшем случае, реостаты включаются для регулирования напряжения?

A.  ползунковые

B.  резисторы

C.  реостаты

D.  ключ

E.  счётчик

7.  Как называется часть цепи между двумя точками?

A.  контур

B.  участок цепи

C.  ветвь

D.  электрическая цепь

E.  узел

8.  Чему равно сопротивление последовательной цепи?

A. R1 + R2 – R3

B. R1 – R2  + R3

C. R1 + R2 + R3

D. R1 – R2 – R3

E. – R1 – R2 + R3

9.  Закончи фразу: «Сила тока в проводнике…»

A.  прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и обратно пропорциональна его сопротивлению

B.  прямо пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению

C.  обратно пропорциональна напряжению на концах проводника

D.  обратно пропорциональна напряжению на концах проводника и его сопротивлению

E.  определяется электрическим зарядом и поперечным сечением проводника

10.  Какую энергию потребляет из сети напряжением 220 В электрическая лампа с сопротивлением 440 Ом за 2 часа?

A. 220 Вт*ч.

B.  240 Вт*ч.

C   440 Вт*ч..

D.  375 Вт*ч.

E.  180 Вт *ч.

11.  Чему в системе СИ равен 1 гВт?

A.  10 Вт

B. 109  Вт

C. 106  Вт

D. 103 Вт

E.  102 Вт

12.  Что такое потенциал в точке электрического поля?

A.  это работа по перемещению единичного заряда из одной точки поля в другую.

B.  это абсолютная диэлектрическая проницаемость среды.

C.  это величина, равная отношению заряда конденсатора к напряжению между его обкладками.

D.  это величина, равная отношению напряжения к заряду конденсатора.

E.  это работа по перемещению единичного заряда из точки поля в бесконечность.

13.  Какой элемент в электрической цепи служит для защиты системы от перегрузок и коротких замыканий?

A.  резистор

B.  предохранитель

C.  источник ЭДС

D.  аккумулятор

E.  термогенератор

14.  Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе.

A.  25 А

B.  4 А

C.  12 А

D.  0,25 А

E.  1 А

15.  Какие частицы являются носителями заряда в металлических проводниках?

A.  электроны

B.  положительные ионы

C.  отрицательные ионы

D.  нейтроны

E.  все перечисленные

16.   Что такое «силовой трансформатор»?

A.  аппарат для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

B.  аппарат для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения

C.  трансформатор, питающийся от источника напряжения.

D.  трансформатор, питающийся от источника тока.

E.  C и D

17.  Какая величина обратна сопротивлению?

A.  проводимость

B.  удельное сопротивление

C.  период

D.  напряжение

E.  потенциал

18.  Ёмкость конденсатора C = 10 мФ; заряд конденсатора Q= 4 Кл. Определить напряжение на обкладках конденсатора.

A.  0,4 В;

B.  4 мВ;

C.  4∙ 102 В

D.  4 В;

E.  0,04 В.

19.  Будет ли проходить в цепи постоянный ток, если вместо источника ЭДС – включить заряженный конденсатор?

A.  нет

B.  будет, но недолго

C.  будет

D.  А и  В

E.  все ответы верны

20.  В цепи питания нагревательного прибора, включенного на напряжение 220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора.

A.  25 Вт

B.  4,4 Вт

C.  2,1 кВт

D.  1,1 кВт

E.  44 Вт

21.  По какой формуле определяется плотность электрического тока?

A. j = q / t

B. j = I / S

C. j = dI / S

D. j = I / R

E.  j = I / t

22.  Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.

A.  130 000 Дж

B.  650 000 Дж

C.  907 500 Дж

D.  235 кДж

E.  445 500 Дж

23.  Как называется магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению ко всем ярмам одинаково для всех стержней?

A.  симметричная магнитная система

B.  несимметричная магнитная система

C.  плоская магнитная система

D.  пространственная магнитная система

E.  прямая магнитная система

24.  Что обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также представляет собой резервуар для масла?

A.  обмотка

B.  магнитная система

C.  автотрансформатор

D.  система охлаждения

E.  бак

25.  Как называется трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным искажением формы импульса.

A.  трансформатор тока

B.  трансформатор напряжения

C.  автотрансформатор

D.  импульсный трансформатор

E.  механический трансформатор.

Ключ к рубежному контролю

| Номер вопроса | 1 вариант | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| 1 | C | D |
| 2 | E | B |
| 3 | D | C |
| 4 | E | A |
| 5 | B | E |
| 6 | C | A |
| 7 | C | B |
| 8 | E | C |
| 9 | B | A |
| 10 | A | A |
| 11 | A | E |
| 12 | D | E |
| 13 | D | B |
| 14 | B | D |
| 15 | C | A |
| 16 | E | B |
| 17 | A | A |
| 18 | D | C |
| 19 | A | B |
| 20 | B | D |
| 21 | A | B |
| 22 | E | C |
| 23 | B | A |
| 24 | C | E |
| 25 | D | D |

Текущий контроль

Вопросы, тесты и задания к изучаемым темам:

Закон Джоуля-Ленца

- Как звучит закон Джоуля-Ленца? Ответ: количество теплоты, выделившейся в проводнике при прохождении по нему электрического тока, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока. Формула: Q = I²Rt.

- Почему проводник с током нагревается? Ответ: при прохождении тока по проводнику положительные ионы в узлах кристаллических решёток за счёт энергии тока начинают сильнее колебаться, что сопровождается увеличением внутренней энергии проводника и его нагреванием.

- Как был открыт закон Джоуля-Ленца? Ответ: по спирали, помещённой в калориметр с водой, пропускали электрический ток, через некоторое время вода нагревалась, по температуре воды можно было вычислить количество выделившейся теплоты.

- Каково практическое применение закона Джоуля-Ленца? Ответ: на нём основан принцип действия многих нагревательных приборов (чайник, электроплитка, фен, утюг, паяльник и т. д.).

Электродвижущая сила (ЭДС)

- Что характеризует ЭДС источника тока? Ответ: ЭДС — это работа сторонних сил, затраченная на перемещение зарядов внутри источника. Формула: ЭДС = Аст / q, где:

  - ЭДС — ЭДС источника тока (В);

  - Аст — работа сторонних сил (Дж);

  - q — заряд, помещённый внутри источника (Кл).

- Как измеряется ЭДС? Ответ: электродвижущая сила, как и напряжение, измеряется в вольтах.

- Как изменятся сила тока в цепи и сопротивление резистора, если ЭДС источника тока заменить на такую же ЭДС, но с большим внутренним сопротивлением? Ответ: сила тока уменьшится, так как при увеличении внутреннего сопротивления знаменатель в законе Ома для полной цепи увеличится.

Закон  Ома для полной цепи. Электрические цепи

Задачи

- Определить силу тока в цепи с лампочкой сопротивлением 2,4 Ом и источником тока, ЭДС которого равно 10 В, а внутреннее сопротивление — 0,1 Ом. Ответ: 4 А.

- Определить внутреннее сопротивление источника тока с ЭДС 52 В, если при подключении этого источника тока к цепи с сопротивлением 10 Ом амперметр показывает значение, равное 5 А. Ответ: 0,4 Ом.

- При подключении резистора с неизвестным сопротивлением к источнику тока с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом напряжение на выходе источника тока равно 8 В. Чему равна сила тока в цепи? Ответ: 2 А.

Тесты

- Что называют внешним сопротивлением?

А — только сопротивление потребителей энергии, подключённых к источнику тока,

Б — полное сопротивление проводников, подключённых к источнику тока,

В — только сопротивление подводящих проводов.

- Как формулируется закон Ома для замкнутой цепи?

А — сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна полному сопротивлению цепи,

Б — сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна сопротивлению потребителя энергии,

В — сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС источника и обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению источника тока.

- Рассчитайте силу тока в цепи, содержащей источник тока с ЭДС, равной 4,5 В, и внутренним сопротивлением 1 Ом при подключении во внешней цепи резистора с сопротивлением 3,5 Ом.

А — 1 А,		 Б — 2 А,		 В — 0,5 А.

Тесты по теме «Электрические цепи постоянного тока»

Вариант 1

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что называют узлом цепи? | 1. Это точка, в которой находится источник тока. 2. Это точка, в которой сходится не менее трех проводников. + 3. Это точка соединения двух проводников. 4. Это точка цепи, в которой находится реостат. 5. Это точка, в которой соединяются не менее пяти проводников. |
| 2 | Чему равна сумма токов сходящихся в узле? I1=1 A, I2=2 A, I3=2 A, I4=2 A, I5= 3 A. | 1. 10 А 2. 13 А 3. 0 А + 4. 12 А 5. 24 А |
| 3 | Укажите запись второго правила Кирхгофа. | 1. 2. + 3. 4. 5. |
| 4 | Запишите 2 закон Кирхгофа для контура: | 1. IR2+IR1=E1 + 2. I/R2+R1=E1 3. IR2 IR1=E1 4. IR1=E1R2 5. IR2+R1=E1 |
| 5 | Какая из приведенных формул применяется для вычисления работы электрического тока? | 1. I=U/R 2. A=FScos 3. A=IUt + 4. A=IU 5. A=IE |
| 6 | В каком случае вся работа тока идет на нагревание проводника? | 1. Если проводник находится в магнитном поле. 2. Только если ток проходит по неподвижному металлическому проводнику. + 3. Только если ток проходит по движущемуся в электрическом поле проводнику 4. Если в цепи присутствует Э.Д.С. 5. Если проводник имеет большое сопротивление. |
| 7 | Определите сопротивление электрического паяльника мощностью 300 Вт, включенного в сеть напряжением 220 В. | 1.150,3 Ом 2.180,5 Ом 3.161,3 Ом + 4. 200,4 Ом 5.170,8 Ом |
| 8 | По проводнику сопротивлением 20 Ом за 5 мин прошло количество электричества 300 Кл. Вычислить работу тока за это время. | 1. 3103 Дж 2. 12103 Дж 3. 6103 Дж + 4. 18103 Дж 5. 103 Дж |
| 9 | Источник с внутренним сопротивлением r замыкают сопротивлением нагрузки R1=2 Ом, а затем заменяют его на сопротивление R2=8 Ом. При этом оказалось, что в первом и во втором случаях во внешней цепи выделяется одинаковая полезная мощность. Определите внутреннее сопротивление источника r. | 1. 16 Ом 2. 8 Ом 3. 0 Ом 4. 4 Ом + 5. 6 Ом |
| 10 | К каким веществам применима контактная электросварка? | 1. К веществам с большим сопротивлением. + 2. К веществам с малым сопротивлением. 3. К любым веществам. 4. К диэлектрикам. 5. К проводникам второго рода. |

Тесты по теме «Электрические цепи постоянного тока»

Вариант 2

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Что такое контур с током? | 1. Участок цепи, на котором находится источник тока. 2. Источник тока. 3. Замкнутый участок цепи. + 4. Участок цепи, на котором находится реостат. 5. Любая разветвленная цепь. |
| 2 | Как определяют знак Э.Д.С. при составлении уравнения по второму правилу Кирхгофа? | 1. Э.Д.С. считается положительной, если создает ток, направленный в сторону обхода контура. 2. Если в источник входит ток, то Э.Д.С. такого источника - положительная. 3. Если из источника выходит ток, то Э.Д.С. такого источника - положительная. 4. Э.Д.С. считается отрицательной, если создает ток, направленный в сторону обхода контура. 5. Э.Д.С. всегда считается положительной. |
| 3 | Укажите первое правило Кирхгофа: | 1. + 2. 3. 4. 5. |
| 4 | Укажите запись второго закона Кирхгофа для контура (направление обхода контура взять по часовой стрелке). | 1. I/R1+I/R2 = E1/E2 2. I+R1R2 = E1 E2 3. R1I+R2I = -E1 + E2 4. IR1+IR2 = E1 - E2 + 5. I-R1R2 = E1 E2 |
| 5 | Какая из приведенных ниже формул называется законом Джоуля-Ленца? | 1. 2. + 3. 4. 5. |
| 6 | Какая из приведенных ниже формул применяется для вычисления полезной мощности, выделяющейся во внешней цепи? | 1. I=U/R 2. A=FScos 3. P=IU2t 4. P=IU + 5. P=IE |
| 7 | Одинаковые проволоки из меди и никеля соединили последовательно. В какой из них выделится большее количество теплоты при прохождении тока? | 1. В той, в которой большая сила тока. 2. Теплота не будет выделяться. 3. Одинаково. 4. В никелевой. + 5. В медной. |
| 8 | При каком сопротивлении внешней цепи источник с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 20 Ом будет отдавать максимальную мощность? Какова величина этой мощности? | 1. R=20 Ом; P=1,25 Вт + 2. R=40 Ом; P=1,5 Вт 3. R=30 Ом; P=25 Вт 4. R=100 Ом; P=1,9 Вт 5. R=200 Ом; P=1 Вт |
| 9 | Источник тока с ЭДС 120 В и внутренним сопротивлением 2 Ом замкнут на внешнее сопротивление 58 Ом. Определить полную и полезную мощности источника тока. | 1. Рполн=200 Вт; Рполезн=180 Вт 2. Рполн=150 Вт; Рполезн=200 Вт 3. Рполн=240 Вт; Рполезн=232 Вт + 4. Рполн=250 Вт; Рполезн=200 Вт 5. Рполн=300 Вт; Рполезн=250 Вт |
| 10 | Можно ли с помощью контактной электросварки сварить два медных провода? | 1. Нельзя. + 2. Можно. 3. Да, если провода достаточно толстые. 4. Да, но только если провода тонкие. 5. Можно, если место контакта будет большим. |

Тесты по теме «Электрические цепи постоянного тока»

Вариант 3

| № | Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Укажите 1 правило Кирхгофа: | 1. Алгебраическая сумма токов сходящихся в контуре равна сумме ЭДС. 2. Алгебраическая сумма токов сходящихся в узле равна 0. + 3. Алгебраическая сумма токов сходящихся в контуре равна 0. 4. Сумма произведений сил токов и напряжений равна сумме ЭДС контура. 5. Разность падений напряжения в контуре равна нулю. |
| 2 | Если в результате решения задачи с использованием правил Кирхгофа вы получили отрицательное значение силы тока, что это означает? | 1. Задача решена не верно. 2. Неверно выбрано направление силы тока. + 3. Неверно произведены вычисления. 4. Неверно определены знаки Э.Д.С. 5. Составлено недостаточное количество уравнений. |
| 3 | Сколько уравнений необходимо составить, чтобы решить задачу на правила Кирхгофа? | 1. Столько, сколько в цепи сопротивлений. 2. Столько, сколько в цепи сил токов. 3. Чтобы их число было равно числу искомых величин. + 4. Чтобы все известные величины входили в уравнения. 5. Столько, сколько в цепи контуров. |
| 4 | Запишите 2 закон Кирхгофа для контура: | 1. I/R = E1+E2 2. IR = E2 - E1 + 3. RE1 = IE2 4. I/R = E1/E2 5. IR = E1/E2 |
| 5 | Укажите формулу для удельной тепловой мощности тока ( - удельное сопротивление, j - плотность тока). | 1. 2. 3. 4. 5. p=j²ρ.+ |
| 6 | Одинаковые проволоки из меди и никеля соединили параллельно. В какой из них выделится большее количество теплоты при прохождении тока? | 1. В той, в которой большее напряжение. 2. Теплота не будет выделяться. 3. Одинаково. 4. В никелевой. 5. В медной. + |
| 7 | При каком сопротивлении внешней цепи источник с ЭДС 20 В и внутренним сопротивлением 25 Ом будет отдавать максимальную мощность? | 1. 45 Ом 2. 20 Ом 3. 25 Ом + 4. 500 Ом 5. 5 Ом |
| 8 | Сколько электронов проходит каждую секунду через поперечное сечение вольфрамовой нити лампочки мощностью 70 Вт, включенной в сеть с напряжением 220 В? (е=1,610-19 Кл) | 1.51018 2. 31019 3. 21018 + 4. 21019 5. 21020 |
| 9 | Определите работу тока на участке, не содержащем ЭДС и имеющем сопротивление 12 Ом, если ток в течение 5 с равномерно увеличивался от 2 А до 10 А. | 1. 480 Дж 2. 80 Дж 3. 280 Дж 4. 5480 Дж 5. 2480 Дж + |
| 10 | На практике обычно применяются внесистемные единицы работы тока, например, киловатт-час (кВтч). Чему равна эта единица измерения? | 1. 106 Дж 2. 6106 Дж 3. 103 Дж 4. 60106 Дж 5. 3,6106 Дж + |

Лабораторно-практическая работа «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРИЕМНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ПРОВЕРКА I ЗАКОНА КИРХГОФА»

Цель работы: Приобретение практических навыков работы с приборами. Научиться на практике определять токи в ветвях электрической цепи.

Ход работы:

1. Собрал схему согласно рисунку 1.

Рисунок 1

где РА- комбинированный прибор 43101;

R1 - резистор 3,3 кОм;	R2 - резистор 4,7 кОм;	R3 - резистор 10 кОм;

2. Подключил схему к источнику питания 0 15 В и установил напряжение на входе схемы 15 В.

3. Измерил амперметром (РА) общий ток в неразветвленной части электрической цепи и занес результат измерения в протокол.

Iобщ = 9,5 mA

4. Измерил поочередно амперметром токи I1 , I2 , I3 и, протекающие через приемники R1 , R2 , R3 и занес результаты измерений в протокол.

I1 = 4,7 mA

I2 = 3,3 mA

I3 = 1,5 mA

5. Рассчитал схему тока в неразветвленной части электрической цепи по первому закону Кирхгофа (по результатам измерений):

I = I1 + I2 + I3 .

I = 3,3 + 4,7 + 1,5 =9,5 mA

6. Сравнил полученные значения с измеренным общим током в неразветвленной части электрической цепи. Сделал выводы.

7. Рассчитал общий ток в неразветвленной части электрической цепи I и токи I1 , I2 и I3 , протекающие через приемники R1 , R2 , R3 по формулам:

A              A              A

Результаты расчета занес в протокол.

8. Сравнил полученное значение I при расчете с измеренным значением Iобщ и сделал вывод.

9. Определил абсолютную ( ) и относительную ( ) погрешности измерений:

;

| Параметры цепи | I (mA) | I1 (mA) | I2 (mA) | I3 (mA) | I1+ I2+ I3 | Абсолютная погрешность | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измеренные | 9,5 | 4,7 | 3,3 | 1,5 | 9,5 | 0,000264 | 2,8 |
| Расчетные | 9,315 | 4,5 | 3,2 | 1,5 | 9,245 |  |  |

Вывод

1. Приобрел практические навыки работы с приборами.

2. Научился на практике определять токи в ветвях электрической цепи.

3. Убедился в правильности I закона Кирхгофа.

Лабораторная работа «Определение параметров и характеристик полупроводникового диода».

Цель работы:

- Изучить устройство и принцип работы полупроводникового диода, исследовать вольт-амперные

- Закрепить навыки сборки простейших электрических цепей.

- Закрепить навыки использования электроизмерительных приборов.

- Закрепить теоретические сведения о методах анализа электрических цепей с полупроводниковыми приборами.

- Изучить закономерности протекания тока в p - n переходе.

- Исследовать вольтамперную характеристику диода и стабилитрона.

- По экспериментальным зависимостям сделать количественную оценку параметров токовых характеристик p - n переходов.

Оборудование: Стабилитрон (диод для стабилизации напряжения),  использование программы Electronics Workbench.

Содержание отчета:

– название лабораторно-практической работы;

– электрические схемы;

– заполненные таблицы;

– все расчеты к таблицам и дополнительные расчеты;

– основные выводы;

Теоретическая часть

Диоды бывают электровакуумные, газоразрядные и самые распространённые – полупроводниковые.

Полупроводниковые диоды имеют следующие основные параметры:

§ постоянный обратный ток диода (Iобр) – значение постоянного тока, протекающего через диод в обратном направлении при заданном обратном напряжении;

§ постоянное обратное напряжение диода (Uобр) – значение постоянного напряжения, приложенного к диоду в обратном направлении;

§ постоянный прямой ток диода (Iпр) – значение постоянного тока, протекающего через диод в прямом направлении;

§ постоянное прямое напряжение диода (Uпр) – значение постоянного напряжения на диоде при заданном постоянном прямом токе;

По виду АВХ различают нелинейные элементы с симметричной и несимметричной характеристиками (по отношению к началу координат).

Полупроводниковый стабилитрон -- это диод, предназначенный для работы в режиме пробоя на обратной ветви вольт-амперной характеристики. В диоде, к которому приложено обратное, или запирающее, напряжение, возможны три механизма пробоя: туннельный пробой, лавинный пробой и пробой вследствие тепловой неустойчивости -- катастрофического саморазогрева токами утечки. Тепловой пробой наблюдается в выпрямительных диодах, особенно германиевых, а для кремниевых стабилитронов он не критичен.

Практическая часть 1:

1. Исследование вольтамперных характеристик при прямом включении (Схема включения, таблица измерений, график вольт-амперной характеристики ).

2.Исследование обратного включения полупроводникового диода (схема включения, таблица измерений, график вольт-амперной характеристики).

3. Определить статическое и дифференциальное сопротивление диода , при токе 0.5А.

Статическое сопротивление находим по формуле:

Дифференциальное сопротивление:

Мы берем две точки на графике, находим их среднее значение напряжения и средние значение тока, исходя из этого мы можем найти Дифференциальное сопротивление.

Вывод: Изучил устройство и принцип работы полупроводникового диода, исследовал вольт-амперные характеристики.

Практическая часть 2:

1. Исследовать вольтамперную характеристику полупроводникового диода Д237А и стабилитрона Д811 при прямом и при обратном включении. Для диода Д237 А в прямом направлении напряжение изменять в пределах от 0 до 1 В, в обратном от 0 до 80 В. Для стабилитрона Д811 прямом направлении напряжение изменять в пределах от 0 до 0,6 В, в обратном от 0 до 12 В. Запрещается превышать паспортные данные для диода и стабилитрона (см. Макет - Описание лабораторного макет - Паспортные данные приборов).

2. По начальному участку обратной ветви ВАХ диода Д237 А определить ток насыщения.

3. По обратной ветви ВАХ стабилитрона Д811 определить напряжение стабилизации(пробоя).

4. Рассчитать концентрацию носителей в базе диода по формуле (1,2(см. Теория - теоретическая часть) в зависимости от типа p-n перехода), исходя из определенного напряжения пробоя(стабилизации) для стабилитрона.

5. Оформить отчет по лабораторной работе.

Схема экспериментальной установки

3. Экспериментальные данные и их анализ

Результаты измерений приведены в таблице 1:

| Диод Д237 А | Стабилитрон Д811 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямое направление | Обратное направление | Прямое направление | Обратное направление |  |  |  |  |  |
| U,B | I,мА | U,B | I,мkА | U,B | I, мА | U,B | I,мА |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0.1 | 18 | -2.95 | -11 | 0.34 | 0.0002 | -7.5 | 0 |  |

По измеренным данным построены графики:

- Вольт-амперные характеристики диода Д237А

- Вольт-амперные характеристики стабилитрона Д811

По начальному участку обратной ветви вольт-амперной характеристики полупроводникового диода определяем ток насыщения диода.

Iнас = 36.6 мкА.

По обратной ветви вольт-амперной характеристики стабилитрона определяем напряжение пробоя (напряжение стабилизации).

Unp = 12 В.

Промежуточная аттестация

Экзаменационные вопросы

- Дайте определение электротехники как отрасли науки и техники, как она связана с другими дисциплинами?

- Какие микросхемы называются интегральными? Как они классифицируются по технологии изготовления, по назначению?

- Какое поле называется электрическим? Что такое потенциал и напряженность электрического поля?

- Как классифицируются электронные приборы по технологии изготовления, назначению и применению?

- Каково назначение, устройство, принцип действия, классификация и условное обозначение на схемах конденсаторов?

- Каковы принцип работы, основные параметры и характеристики электровакуумных приборов? Где они применяются?

- Как формулируются законы Ома для участка цепи и полной цепи? Какие основные элементы применяются в цепях постоянного тока?

- Какие принцип работы, основные параметры и характеристики газоразрядных приборов?

- Что такое работа и мощность электрического тока?

- Какие принцип работы, основные параметры, характеристики, применение и условное обозначение на схемах полупроводниковых приборов?

- В чем суть режимов работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, номинальный?

- Какие назначение, типичные схемы, вольт-амперные характеристики и основные параметры стабилитронов и тиристоров?

- Какие существуют виды соединений приемников энергии?

- Какие характеристики имеют полевые и биполярные транзисторы?

- Какие параметры имеет магнитное поле?

- На каких элементах строятся электронные схемы выпрямления переменного тока?

- Какие материалы относят к магнитным? Каковы их свойства и назначение?

- Каково схемное решение и принцип работы однофазных выпрямителей?

- Как формулируется закон электромагнитной индукции Фарадея?

- Каковы классификация и основные технические показатели усилителей? Что называется усилительным каскадом?

- В чем состоит тепловое действие электрического тока? Как формулируется закон Ленца?

- В чем состоит физическая суть обратной связи в усилителях? Какие виды межкаскадных связей существуют?

- Каковы назначение, классификация и область применения машин переменного тока? Какой принцип действия асинхронного электродвигателя?

- Какие условия получения незатухающих колебаний в электрической цепи?

- Какое физическое явление называется самоиндукцией? Что такое ЭДС самоиндукции? Каковы назначение, классификация и область применения машин постоянного тока?

- В чем суть принципа распространения сигналов в линиях связи? Как распространяются радиоволны?

- Почему возникают вихревые токи и где они имеют практическое применение?

- Что представляют собой оптоволоконные линии связи?

- Чем характеризуется переменный синусоидальный ток?

- В чем разница между собственной и примесной проводимостью полупроводников?

- Как формулируется закон Ома для цепей с активными, индуктивными и емкостными элементами?

- В чем состоит особенность полупроводников с электронной проводимостью?

- Какой вид имеют векторные диаграммы напряжений и токов?

- Что такое электронно-дырочный переход? Как образуется p – n переход?

- Какие цепи переменного тока являются неразветвленными и разветвленными?

- Какой элемент называется полупроводниковым диодом? Как классифицируются полупроводниковые диоды? Как они обозначаются на схемах?

- Как технически осуществляется соединение обмоток генератора и потребителя трехфазного тока «звездой» и «треугольником»?

- Каково назначение выпрямительных диодов? Какие существуют ограничительные параметры, по которым выбирается диод?

- Как определить мощность трехфазной системы?

- Каковы назначение и параметры стабилитрона?

- Каковы классификация, назначение и принцип действия электроизмерительных приборов?

- Каковы устройство, обозначение и принцип действия биполярных транзисторов?

- Чем измеряют сопротивление, напряжение и силу тока. В чем суть мостового метода измерения напряжения?

- Какой вид имеют схемы включения биполярного транзистора? В чем особенности усиления различных схем?

- Как устроен трансформатор и для чего он применятся?

- Какие статические характеристики имеет биполярный транзистор? Каковы режимы работы биполярного транзистора?

- Какие основные параметры имеет однофазный трансформатор?

- Какие существуют основные схемы включения полевых транзисторов?

Экзаменационные задачи

- Два резистора сопротивлением R1 = 1 кОм и R2 = 10 Ом соединены параллельно.  Напряжение на первом резисторе U1 = 15 В. Определить ток I2, I12.

- Электрическая цепь состоит из трех параллельно соединённых проводников, сопротивлением R1 = 10 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 25 Ом. Определить полное сопротивление цепи.

- Два проводника сопротивлением R1 = 20 Ом и R2 = 35 Ом соединены параллельно. Определить эквивалентное сопротивление цепи.

- Два сопротивления R1=10 Ом и R2=15 Ом соединены параллельно. Сила тока I12 = 5 А. Определить падение напряжения на каждом сопротивлении и эквивалентное сопротивление цепи.

- Подсчитать сопротивление пускового реостата для электродвигателя, номинальный ток которого равен I = 20 А, сопротивление обмотки якоря составляет R = 0,02 Ом, а напряжение сети равно U = 220 В.

- Колебательный контур LC-генератора генерирует колебания частотой f=500Гц, индуктивность катушки контура L = 0,01 Гн. Определить емкость конденсатора контура.

- Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до напряжения U=5000В в нем накапливается заряд  Q = 35*10-9 Кл?

- С какой силой действует магнитное поле с индукцией В = 1,5 Тл на проводник длиной l = 30 см, расположенный под углом α = 60о к вектору магнитной индукции, если ток в проводнике равен I = 2 А?

- Напряжение на зажимах электрического утюга U = 220 В, сопротивление нагревательного элемента утюга R = 50 Ом. Чему равна сила тока I в нагревательном элементе?

- Определить ток, потребляемый электродвигателем из сети, если напряжение сети U = 120 В, противо-ЭДС = 119,5 В, а сопротивление обмотки якоря равно R = 0,01 Ом.

- Сколько пар полюсов должен иметь генератор, работающий совместно с гидротурбиной, имеющей номинальную скорость вращения ω = 250 об/мин, если генератор вырабатывает переменный ток частотой f = 50 Гц?

- Электродвигатель трехфазного тока, обмотки которого соединены звездой, включен в сеть с напряжением U = 380 В. Мощность электродвигателя Р=5кВт, ток двигателя I = 9 А. Определить коэффициент мощности.

- В сеть с напряжением U = 225 В включен нагревательный прибор, сила тока которого I = 4 А. Определить мощность прибора Р и стоимость электроэнергии S, израсходованной прибором в течение 2 часов. Стоимость 1 кВт электрической энергии составляет 5,87 рублей.

- В сеть с напряжением U = 220 В включен нагревательный прибор. Сила тока которого I = 4 А. Определить мощность прибора Р и стоимость электроэнергии S, израсходованной прибором в течение 3 часов. Стоимость 1 кВт электрической энергии составляет 5,16 рубля.

- Четыре проводника соединены последовательно сопротивлением. R1 = 1Oм, R2 = 2 Oм, R3 = 3 Oм и R4 = 4 Oм. Каждый проводник можно замкнуть накоротко. Определить эквивалентное сопротивление цепи, если замкнут проводник R2.

- Участок цепи состоит из двух сопротивлений, соединённых последовательно R1=20 Ом, R2=30 Ом. Напряжение на участке цепи U =100 В. Определить силу тока в цепи и напряжение на каждом резисторе.

- Электрическая цепь состоит из двух проводников с сопротивлением R1=0,2 кОм, R2=300 Ом. Падение напряжение на первом резисторе составляет U1 =20 В. Определить силу тока в цепи и падение напряжения на втором сопротивлении.

- Последовательно включены два сопротивления R1=5 Ом, R2=3 Ом.  Ток, протекающий по ним, равен I = 15 А. Чему равно общее напряжение на двух последовательно включенных сопротивлениях?

- Чему равно сопротивление пускового реостата для электродвигателя, номинальный ток которого равен I = 10 А, сопротивление обмотки якоря составляет R = 0,02 Ом, а напряжение сети равно U = 220 В.

- Для электрической цепи, изображенной на рисунке, определить токи, а таже мощность, развиваемую источником энергии. U = 140В, R1=15 Ом, R2=12 Ом, R3=11Ом, R4=10 Ом, R5=6Ом, R6=16Ом.